Приложение 3

к постановлению

администрации города

от _____________ № ________

ПРОЕКТ

внесения изменений в проект планировки и межевания

территории жилого района «Мичуринский» в Кировском районе

в отношении территории квартала VIII

Целями и задачами разработки проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории жилого района «Мичуринский» в Кировском районе в отношении территории квартала VIII (далее – Проект) являются:

установление, изменение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

изменение характеристик и очередности планируемого развития территории;

изменение характеристик объектов капитального строительства (назначения, местоположения, площади объекта капитального строительства и др.);

установление, изменение, отмена красных линий;

установление, изменение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

установление, изменение видов разрешенного использования земельных участков.

Проект подготовлен на часть территории квартала VIII, занимаемую земельными участками с кадастровыми номерами 24:50:0600031:528, 24:50:0600031:1221, 24:500600031:1233, 24:50:0600031:1804, 24:50:0600031:1805, 24:50:0600031:1210 и землями неразграниченной государственной собственности.

Площадь территории в границах изменяемой части составляет  9,31 га.

Территория проектирования располагается в пределах кадастрового квартала 24:50:0600031 и ограничена красными линиями планируемых к размещению улиц Кутузова и Аральской и проектируемых проездов № 62 и № 87.

В соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107, территория расположена в границах функциональной зоны «Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур».

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122, территория расположена в границах территориальной зоны «Производственные зоны предприятий III класса опасности (П-2)».

Положения о характеристиках и очередности планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах установленных градостроительным регламентом)           о характеристиках объектов капитального строительства производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной струк-туры.

# 1. Характеристики планируемого развития территории.

1.1. Параметры развития территории.

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь территории в границах проектирования | га | 9,31 |
| 1.1 | Площадь в границах элемента планировочной структуры Квартал VIII | га | 9,15 |
| 1.2 | Площадь в границах элемента планировочной структуры Улично-дорожная сеть | га | 0,16 |
| 1.3 | Максимальная плотность застройки территории | кв. м/га | 19 412 |

    - Перечень координат характерных точек границы территории, в отношении которой вносятся изменения

Система координат – МСК-167, зона 4.

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 630551.56 | 106353.48 |
| 2 | 630768.26 | 106610.01 |
| 3 | 630766.55 | 106611.56 |
| 4 | 630771.84 | 106617.45 |
| 5 | 630773.37 | 106616.08 |
| 6 | 630799.11 | 106646.53 |
| 7 | 630790.11 | 106653.55 |
| 8 | 630735.29 | 106676.19 |
| 9 | 630469.56 | 106785.94 |
| 10 | 630461.43 | 106765.92 |
| 11 | 630464.76 | 106762.33 |
| 12 | 630474.02 | 106751.63 |
| 13 | 630475.02 | 106741.50 |
| 14 | 630475.02 | 106740.84 |
| 15 | 630478.47 | 106719.61 |
| 16 | 630501.41 | 106578.45 |
| 17 | 630489.84 | 106550.57 |
| 18 | 630468.45 | 106499.02 |
| 19 | 630428.01 | 106515.35 |
| 20 | 630407.95 | 106523.47 |
| 21 | 630365.85 | 106540.46 |
| 22 | 630347.73 | 106496.44 |
| 23 | 630351.34 | 106494.89 |
| 24 | 630329.16 | 106440.25 |
| 25 | 630343.44 | 106434.58 |
| 26 | 630342.29 | 106431.71 |
| 27 | 630353.18 | 106426.59 |
| 28 | 630388.83 | 106412.22 |
| 29 | 630430.46 | 106395.74 |
| 30 | 630518.50 | 106359.61 |
| 31 | 630523.55 | 106360.47 |
| 32 | 630528.10 | 106362.48 |
| 33 | 630531.56 | 106361.15 |
| 34 | 630541.58 | 106357.31 |
| 35 | 630543.24 | 106360.50 |
| 36 | 630549.62 | 106357.20 |
| 37 | 630548.34 | 106354.72 |
| 1 | 630551.56 | 106353.48 |
| 38 | 630668.56 | 106492.16 |
| 39 | 630665.58 | 106494.86 |
| 40 | 630662.88 | 106491.88 |
| 41 | 630665.86 | 106489.18 |
| 38 | 630668.56 | 106492.16 |

1.3. Перечень координат отменяемых красных линий.

Система координат – МСК-167, зона 4.

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 630541.58 | 106357.31 |
| 2 | 630531.57 | 106361.15 |
| 3 | 630431.77 | 106399.47 |
| 4 | 630431.19 | 106399.70 |
| 5 | 630343.03 | 106433.55 |
| 1 | 630337.82 | 106436.81 |
| 2 | 630377.67 | 106535.69 |
| 1 | 630799.12 | 106646.53 |
| 2 | 630790.11 | 106653.55 |
| 3 | 630469.57 | 106785.94 |
| 4 | 630461,43 | 106765,92 |

1.4. Перечень координат изменяемых красных линий.

Система координат – МСК-167, зона 4.

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 630541.58 | 106357.31 |
| 2 | 630531.56 | 106361.15 |
| 3 | 630431.79 | 106399.46 |
| 4 | 630431.76 | 106399.47 |
| 5 | 630343.45 | 106434.57 |
| 6 | 630343.03 | 106433.55 |
| 1 | 630337.82 | 106436.81 |
| 2 | 630329.16 | 106440.25 |
| 3 | 630351.34 | 106494.89 |
| 4 | 630369.28 | 106539.02 |
| 5 | 630369.29 | 106539.07 |
| 6 | 630377.67 | 106535.69 |
| 1 | 630799.11 | 106646.53 |
| 2 | 630609.98 | 106726.53 |
| 3 | 630469.56 | 106785.94 |
| 4 | 630461.43 | 106765.92 |

- Плотность и параметры застройки территории.

| № п/п | Условный номер границы зоны планируемого размещения ОКС | Условный номер ЗУ | Площадь ЗУ, кв. м | Минимальный процент застройки* (ПЗЗ), % | Минимальная площадь застройки**, кв. м | Максимальный процент застройки* (ПЗЗ), % | Максимальная площадь застройки**, кв. м | Максимальный коэффициент плотности застройки, кв. м/кв. м (СП 42.13330.2016, таблица Б.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | VIII-1 | 14 554 | не устанавливается | - | не устанавливается | - | не устанавливается |
| 2 | 2.1 | VIII-2 | 20 312 | 10 | 2 031,20 | 80 | 16 249,60 | 2,4 |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.1 | VIII-3 | 3 309 | 10 | 330,90 | 80 | 2 647,20 | 2,4 |
| 4 | 4.1 | VIII-4 | 4 117 | 10 | 411,70 | 80 | 3 293,60 | 2,4 |
| 5 | 5.1 | VIII-5.1 | 7 105 | 10 | 710,50 | 80 | 5 684,00 | 2,4 |
|  | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.1 | VIII-6 | 31 467 | 10 | 3 146,70 | 80 | 25 173,60 | 2,4 |
|  | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7.1 | VIII-7 | 7 685 | 10 | 768,50 | 80 | 6 148,00 | 2,4 |
|  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8.1 | VIII-8 | 902 | не устанавливается | - | не устанавливается | - | не устанавливается |
| 9 | 9.1 | VIII-9 | 2 046 | не устанавливается | - | не устанавливается | - | не устанавливается |

Примечания:

ОКС – объект капитального строительства.

ЗУ – земельный участок.

ПЗЗ – Правила землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденные решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122.

*В соответствии с ч. 5 ст. 3 ПЗЗ на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, действие градостроительного регламента не распространяется, предельные параметры разрешенного строительства не устанавливаются.

**Предельные параметры застройки территории являются максимально допустимыми.

3. Характеристики объектов капитального строительства производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходи-               мых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

Размещение объектов капитального строительства (далее – ОКС) производственного и иного назначения, отнесенных к IV–V классам опасности, предусмотрено в зонах планируемого размещения ОКС, границы которых установлены с учетом размеров санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) от таких объектов, устанавливаемых в соответствии                с законодательством Российской Федерации. Объекты общественно-делового и иного назначения, которые в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами не отнесены к объектам, для которых устанавливаются классы опасности и СЗЗ, могут быть размещены во всех зонах планируемого размещения ОКС, установленных по границам образуемых и изменяемых земельных участков.

Обеспечение планируемых к размещению ОКС производственного, общественно-делового и иного назначения объектами коммунальной инфраструктуры предусмотрено посредством существующих и планируемых к размещению объектов инженерно-технического обеспечения во всех зонах планируемого размещения ОКС. Объекты коммунальной инфраструктуры, включенные в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Красноярск до 2042 года, утвержденную постановлением администрации города от 23.01.2024 № 31, в границах проектирования отсутствуют.

Обеспечение планируемых к размещению ОКС объектами транспортной инфраструктуры осуществляется посредством объектов улично-дорожной сети, размещение которых предусмотрено в составе проекта планировки и межевания территории жилого района «Мичуринский» в Кировском районе, утвержденного постановлением администрации города от 15.01.2016 № 22, и проекта планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования городского округа город Красноярск, утвержденного постановлением администрации города Красноярска от 25.12.2015 № 833:

Магистральная улица районного значения, планируемая к раз-мещению (проектируемый проезд № 62);

улицы и дороги местного значения, планируемые к размещению (ул. Кутузова, ул. Аральская, проектируемый проезд № 87).

В соответствии с Программой комплексного развития транс-портной инфраструктуры городского округа город Красноярск Красноярского края до 2042 года, утвержденной постановлением администрации города от 04.10.2023 № 754, строительство вышеуказанных объектов предусмотрено в составе 1-й очереди до 2030 года.

Объекты социальной инфраструктуры, включенные в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города Красноярска до 2042 года, утвержденную постановлением администрации города от 13.03.2020 № 160, отсутствуют. Обеспечение планируемых к размещению ОКС объектами социальной инфраструктуры не предусмотрено.

Освоение территории предусматривается в одну очередь: 2034 год.

3.1. Характеристики, этапы архитектурно-строительного проектирования, сноса, строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

| № п/п | Номер ЗУ | Условный номер границы зоны планируемого размещения ОКС | Характеристики ОКС* |  |  |  | Очередность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Назначение ОКС | ВРИ ОКС | СЗЗ при размещении (строительстве), эксплуатации и реконструкции промышленных объектов и производств, м | Максимальная общая площадь ОКС, кв. м | этапы**: П – проектирование, СН – снос, С – строительство, Р – реконструкция | максимальный срок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIII-1 | 1.1 | Линейные сооружения сетей инженерно-технического обеспечения | предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1) | - | - | П, СН, С, Р | 2034 г. |
| 2 | VIII-2 | 2.1 | ОКС производственного, общественно-делового и иного назначения, при наличии в их составе объектов и производств V класса опасности и необходимые для их эксплуатации объекты коммунальной инфраструктуры | производственная деятельность (код – 6.0), тяжелая промышленность (код – 6.2), автомобилестроительная промышленность (код – 6.2.1), легкая промышленность (код – 6.3), электронная промышленность (код – 6.3.3), ювелирная промышленность (код – 6.3.4), строительная промышленность (код – 6.6), склад (код – 6.9), научно-производственная деятельность (код – 6.12), обеспечение научной деятельности (код – 3.9), предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1) | 50 | 48 748,80 | П, СН, С | 2034 г. |
|  |  | 2.2 | ОКС производственного, общественно-делового и иного назначения, при наличии в их составе объектов и производств IV класса опасности и необходимые для их эксплуатации объекты коммунальной инфраструктуры |  | 100 |  |  |  |
| 3 | VIII-3 | 3.1 | ОКС производственного, общественно-делового и иного назначения, при наличии в их составе объектов и производств IV–V класса опасности и необходимые для их эксплуатации объекты коммунальной инфраструктуры | хранение автотранспорта (код – 2.7.1), служебные гаражи (код – 4.9), производственная деятельность (код – 6.0), тяжелая промышленность (код – 6.2), автомобилестроительная промышленность (код – 6.2.1), легкая промышленность (код – 6.3), электронная промышленность (код – 6.3.3), ювелирная промышленность (код – 6.3.4), строительная промышленность (код – 6.6), склад (код – 6.9), научно-производственная деятельность (код – 6.12), обеспечение научной деятельности (код – 3.9), деловое управление (код – 4.1), магазины (код – 4.4), объекты дорожного сервиса (код – 4.9.1), предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1) | 50–100 | 7 941,60 | П, СН, С, Р | 2034 г. |
| 4 | VIII-4 | 4.1 | ОКС производственного, общественно-делового и иного назначения, при наличии в их составе объектов и производств IV–V класса опасности и необходимые для их эксплуатации объекты коммунальной инфраструктуры | магазины (код – 4.4), деловое управление (код – 4.1), производственная деятельность (код – 6.0), тяжелая промышленность (код – 6.2), автомобилестроительная промышленность (код – 6.2.1), легкая промышленность (код – 6.3), электронная промышленность (код – 6.3.3), ювелирная промышленность (код – 6.3.4), строительная промышленность (код – 6.6), склад (код – 6.9), научно-производственная деятельность (код – 6.12), обеспечение научной деятельности (код – 3.9), предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1) | 50–100 | 9 880,80 | П, СН, С, Р | 2034 г. |
| 5 | VIII-5.1 | 5.1 | ОКС производственного, общественно-делового и иного назначения, при наличии в их составе объектов и производств V класса опасности и необходимые для их эксплуатации объекты коммунальной инфраструктуры | производственная деятельность (код – 6.0), тяжелая промышленность (код – 6.2), автомобилестроительная промышленность (код – 6.2.1), легкая промышленность (код – 6.3), электронная промышленность (код – 6.3.3), ювелирная промышленность (код – 6.3.4), строительная промышленность (код – 6.6), склад (код – 6.9), научно-производственная деятельность (код – 6.12), обеспечение научной деятельности (код – 3.9), предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1) | 50 | 17 052,00 | П, СН, С | 2034 г. |
|  |  | 5.2 | ОКС производственного, общественно-делового и иного назначения, при наличии в их составе объектов и производств IV класса опасности и необходимые для их эксплуатации объекты коммунальной инфраструктуры |  | 100 |  |  |  |
| 6 | VIII-6 | 6.1 | ОКС общественно-дело-вого и иного назначения, при отсутствии в их составе объектов, для которых предусмотрено установление классов опасности и СЗЗ и необходимые для их эксплуатации объекты коммунальной инфраструктуры | обеспечение научной деятельности (код – 3.9), деловое управление (код – 4.1), общественное питание (код – 4.6), предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1) | - | 75 520,80 | П, СН, С | 2034 г. |
|  |  | 6.2 | ОКС производственного, общественно-делового и иного назначения, при наличии в их составе объектов и производств V класса опасности и необходимые для их эксплуатации объекты коммунальной инфраструктуры | производственная деятельность (код – 6.0), тяжелая промышленность (код – 6.2), автомобилестроительная промышленность (код – 6.2.1), легкая промышленность (код – 6.3), электронная промышленность (код – 6.3.3), ювелирная промышленность (код – 6.3.4), строительная промышленность (код – 6.6), склад (код – 6.9), научно-производственная деятельность (код – 6.12), обеспечение научной деятельности (код – 3.9), предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1) | 50 |  |  |  |
|  |  | 6.3, 6.4 | ОКС производственного, общественно-делового и иного назначения, при наличии в их составе объектов и производств IV класса опасности и необходимые для их эксплуатации объекты коммунальной инфраструктуры |  | 100 |  |  |  |
| 7 | VIII-7 | 7.1 | ОКС общественно-дело-вого и иного назначения, при отсутствии в их составе объектов, для которых предусмотрено установление классов опасности и СЗЗ и необходимые для их эксплуатации объекты коммунальной инфраструктуры | магазины (код – 4.4), общественное питание (код – 4.6), деловое управление (код – 4.1), обеспечение научной деятельности (код – 3.9), предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1) | - | 18 444,00 | П, СН, С, Р | 2034 г. |
|  |  | 7.2 | ОКС производственного, общественно-делового и иного назначения, при наличии в их составе объектов и производств V класса опасности и необходимые для их эксплуатации объекты коммунальной инфраструктуры | магазины (код – 4.4), общественное питание (код – 4.6), деловое управление (код – 4.1), хранение автотранспорта (код – 2.7.1), служебные гаражи (код – 4.9), производственная деятельность (код – 6.0), тяжелая промышленность (код – 6.2), автомобилестроительная промышленность (код 6.2.1), легкая промышленность (код – 6.3), электронная промышленность (код – 6.3.3), ювелирная промышленность (код – 6.3.4), строительная промышленность (код – 6.6), склад (код – 6.9), научно-производственная деятельность (код – 6.12), обеспечение научной деятельности (код – 3.9), предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1) | 50 |  |  |  |
| 8 | VIII-8 | 8.1 | Линейные сооружения сетей инженерно-тех-нического обеспечения | предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1) | - | - | П, СН, С, Р | 2034 г. |
| 9 | VIII-9 | 9.1 | Линейные сооружения сетей инженерно-тех-нического обеспечения | предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1) | - | - | П, СН, С, Р | 2034 г. |

Примечания:

ЗУ – земельный участок.

ВРИ – вид разрешенного использования.

ОКС – объект капитального строительства.

СЗЗ – санитарно-защитная зона.

* Характеристики ОКС являются максимально допустимыми.

** Этапы проектирования и строительства, реконструкции, сноса ОКС могут быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

4. Сведения о плотности и параметрах застройки зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения в границах проектирования не предусмотрено. Фактические показатели обеспеченности территории и фактические показатели территориальной доступности для таких объектов отсутствуют.