Приложение 4

к постановлению

администрации

города Красноярска

от____________ № _________

ПРОЕКТ

внесения изменений в проект планировки территории

северо-восточной левобережной части города Красноярска

в границах зон планируемого размещения объектов капитального

строительства с номерами 6.Т.5, 6.Т.6, 6.5.23

Проект внесения изменений в проект планировки территории северо-восточной левобережной части города Красноярска, утвержденный постановлением администрации города Красноярска                от 01.07.2019 № 410, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства с номерами 6.Т.5, 6.Т.6, 6.5.23 разработан      на основании п. 34 Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2024              № 112, по инициативе ООО «Антарес».

Целями разработки настоящего проекта являются подготовка проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, в том числе для установления, изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

Общая площадь территории составляет 2,15 га.

В соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107 (далее – Генеральный план), рассматриваемая территория относится             к функциональной зоне «Производственная зона, зона инженерной                      и транспортной инфраструктур» и расположена в границах планировочных районов 4.5.12, 4.5.14. Согласно текстовым материалам Генерального плана в планировочном районе 4.5.12 предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:

транспортно-пересадочный узел Гайдашовка;

транспортная развязка проектируемого проезда № 21 –                                ул. Ястынская;

транспортная развязка ул. Ястынская – ул. Пограничников,

при этом в границах рассматриваемой территории указанные объекты отсутствуют.

Объектов федерального, регионального значения к размещению 
не предусмотрено.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122, рассматриваемая территория расположена в границах территориальных зон: «Производственные зоны предприятий III класса опасности (П-2)», «Коммунально-складские зоны (П-3)», «Складские многофункциональные зоны (П-4)».

### 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, положение об очередности планируемого развития территории.

Проектом устанавливаются параметры застройки территории                 на основании Правил землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015                     № В-122.

Согласно утвержденным Правилам землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края рассматриваемая территория расположена в территориальных зонах: «Производственные зоны предприятий III класса опасности (П-2)», «Коммунально-складские зоны (П-3)», «Складские многофункциональные зоны (П-4)».

### Плотность и параметры застройки территории

### Таблица 1

| Номер ГЗПР ОКС | Площадь земельного участка, на котором расположена ГЗПР ОКС, кв. м | Терри-тори-альная зона | Макси-мальный процент застройки (по ПЗЗ), % | Макси-мальная площадь застройки, кв. м | Мини-мальный процент застройки (по ПЗЗ), % | Мини-мальная площадь застройки, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.23 | 4 748 | П-2 | не более 80 | не более 3 798,4 | не менее 10 | не менее 474,8 |

Примечания:

ГЗПР ОКС – границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

ПЗЗ – Правила землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденные решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122.

Предельные параметры разрешенного строительства планируемых объектов капитального строительства являются максимально допустимыми для всех объектов, предусмотренных для размещения в данном проекте планировки.

### 2. Характеристика, этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.

Таблица 2

| Номер ГЗПР ОКС | Наименование ОКС | Общая площадь ОКС, кв. м | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | этапы и года реализации | состояние ОКС |
| 6.5.23 | Холодный склад | 522,0 | 1-й этап (2026–2027 гг.) | проектирование, строительство |
|  | Здание | 555,9 | - | сохраняемый |
|  | Нежилое здание | 59,3 | - | сохраняемый |

Примечания:

ГЗПР – граница зоны планируемого размещения.

ОКС – объект капитального строительства.

ЗУ – земельный участок.

Характеристики объектов капитального строительства являются максимально допустимыми для каждого объекта, предусмотренного                    для размещения в данном проекте.

### 3. Сведения о плотности и параметрах застройки зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Размещение объектов федерального значения, объектов регионального и объектов местного значения проектом                                       не предусмотрено.

4. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

На территории отсутствуют планируемые мероприятия                                по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам,                  в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур                            и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

5. Красные линии.

Каталог координат изменяемых красных линий.

Система координат – МСК 167.

Таблица 3

| Номер красной линии | Номер точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 1 | 639219,78 | 104041,05 |
|  | 2 | 639220,60 | 104040,27 |
|  | 3 | 639227,34 | 104047,61 |
|  | 4 | 639237,69 | 104058,88 |
|  | 5 | 639238,93 | 104060,21 |
|  | 6 | 639241,46 | 104062,97 |
|  | 7 | 639242,32 | 104064,09 |
|  | 8 | 639241,71 | 104064,48 |
|  | 9 | 639240,16 | 104065,45 |
|  | 10 | 639274,00 | 104100,11 |
|  | 11 | 639274,58 | 104099,61 |
|  | 12 | 639284,80 | 104111,24 |
|  | 13 | 639284,81 | 104111,23 |
|  | 14 | 639277,31 | 104102,53 |
| 2.2 | 1 | 639281,71 | 104093,32 |
|  | 2 | 639282,47 | 104092,65 |
|  | 3 | 639282,81 | 104092,35 |
|  | 4 | 639283,82 | 104088,83 |
|  | 5 | 639283,70 | 104082,78 |
|  | 6 | 639282,74 | 104077,37 |
|  | 7 | 639282,13 | 104072,29 |
|  | 8 | 639281,40 | 104061,75 |
|  | 9 | 639280,92 | 104054,76 |
|  | 10 | 639280,52 | 104048,87 |
|  | 11 | 639278,79 | 104023,76 |
|  | 12 | 639278,78 | 104023,63 |