Приложение 4

к постановлению

администрации

города Красноярска

от ____________ № _________

ПРОЕКТ

внесения изменений в проект планировки незастроенной территории 
в районе Предмостной площади города Красноярска, в отношении 
которой принято решение о комплексном развитии

Проект внесения изменений в проект планировки незастроенной территории в районе Предмостной площади города Красноярска,                      в отношении которой принято решение о комплексном развитии (далее – Проект), разработан на основании постановления Правительства Красноярского края от 03.06.2025 № 473-п «О принятии решения                       о комплексном развитии незастроенной территории в районе Предмостной площади города Красноярска общей площадью                          49 407,67 кв. м» (в ред. от 03.03.2026 № 188-п) (далее – Постановление № 473-п).

Проектируемая территория расположена в Свердловском районе города Красноярска на пересечении кольцевой транспортной развязки Предмостная площадь с выездом на Коммунальный мост и проспекта им. газеты «Красноярский рабочий».

Также территория расположена в границах земельных участков                с кадастровыми номерами 24:50:0700159:26, 24:50:0700159:34, 24:50:0700159:120, 24:50:0700159:916, 24:50:0700159:947, 24:50:0700159:952, 24:50:0700159:1748, 24:50:0700159:1749.

Границы территории закреплены приложением 1                                       к Постановлению № 473-п.

Общая площадь территории составляет 4,94 га.

Целями разработки настоящего Проекта являются изменение характеристик и (или) очередности планируемого развития территории, изменение характеристик объектов капитального строительства (назначения, местоположения, площади объекта капитального строительства и др.) жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, исправление технических ошибок (описок, опечаток, арифметических ошибок при расчетах и иных ошибок).

В соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107, 
рассматриваемая территория расположена в границах функциональной зоны «Зона смешанной и общественно-деловой застройки».

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122,  рассматриваемая территория расположена в границах территориальной зоны «Зоны смешанной общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки (СОДЖ-2)».

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности 
и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом).

В границах проектирования размещается объект многофункционального и многопрофильного назначения «Дворец молодежи в городе Красноярске».

Планируемый объект имеет многофункциональное и многопрофильное назначение, его строительство осуществляется в рамках поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», 
состоявшегося 26 марта 2025 года: «Правительству Российской Федерации совместно с Правительством 
Красноярского края обеспечить осуществление в городе Красноярске проекта «Площадь Первых», 
предусмотрев строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проектов и программ 
в сфере воспитания детей и молодежи, а также обустройство набережной р. Енисей».

Кроме того, объект отображен в мероприятиях государственной программы Красноярского края 
«Молодежь Красноярского края в XXI веке».

Таблица 1

| Номер границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства (далее – ОКС) | Площадь земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков | Минимальный процент застройки | Максимальный процент застройки | Минимальная площадь застройки | Расчетная максимальная площадь застройки | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49 407 кв. м | минимальный – 0,03 га; максимальный не подлежит установлению | не менее 10% | не более 40% | 4 940,7 кв. м | 19 762,8 кв. м | 6 м | 7 этажей |

2. Характеристика, этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.

Согласно срокам по мероприятию, предусмотренному в приложении 5 к государственной программе Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке», освоение территории будет происходить                     в одну очередь и один этап (2025–2028 гг.).

Таблица 2

| Номер границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства (далее – ОКС) | Назначение ОКС | Наименование ОКС | Характеристика объектов, показатели застройки | Значение показателей в соответствующих единицах измерения | Проектирование – П, строительство – С, ликвидация – Л, реконструкция – Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКС культурно- досугового типа в сфере воспитания детей и молодежи | «Дворец молодежи в городе Красноярске»* | Общая площадь здания, кв. м, в том числе: | 36 132,5 кв. м ** | ПС |
|  |  |  | общая площадь здания, корпуса № 1, кв. м | 15 494,6 кв. м ** |  |
|  |  |  | общая площадь здания, корпуса № 2, кв. м | 20 637,9 кв. м ** |  |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | трансформаторная подстанция | мощность, кВ | 6/0,4 кВ | Л |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | трансформаторная подстанция, переустройство ТП 255 | мощность, кВ | 6/0,4 кВ | П, С |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | тепловые сети (кадастровый номер 24:50:0000000:162993) | диаметр, мм; длина, п. м | 2х900 мм; 130 п. м *** | Р |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | сети канализации (кадастровый номер 24:50:0000000:151331) | диаметр, мм; длина, п. м | 500 мм; 182 п. м *** | Р |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | линейно-кабельные сооружения связи (кадастровый номер 24:50:0000000:154908) | длина, п. м | 100 п. м *** | Р |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | Линейно-кабельные сооружения связи | длина, п. м | 65 п. м *** | Л |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | сети водоснабжения | длина, п. м | 648,02 п. м *** | П, С |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | сети канализации | длина, п. м | 645,60 п. м *** | П, С |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | сети напорной канализации | длина, п. м | 156 п. м *** | П, С |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | линейно-кабельные сооружения связи | длина, п. м | 194,93 п. м *** | П, С |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | линии электропередачи 6 кВ | длина, п. м | 748,58 п. м *** | П, С |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | линии электропередачи 0,4 кВ | длина, п. м | 412,00 п. м *** | П,С |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | тепловые сети (магистральные) | длина, п. м | 128 п. м *** | П, С |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | тепловые сети (распределительные) | длина, п. м | 38,00 п. м *** | П, С |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | сети канализации | длина, п. м | 487,00 п. м *** | Л |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | сети напорной канализации | длина, п. м | 107,00 п. м *** | Л |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | сети водоснабжения | длина, п. м | 623,26 п. м *** | Л |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | тепловые сети | длина, п. м | 521,55 п. м *** | Л |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | линии электропередачи 0,4 кВ | длина, п. м | 850 п. м *** | Л |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | линии электропередачи 6 кВ | длина, п. м | 61 п. м *** | Л |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | коллекторы ливневой канализации | длина, п. м | 210 п.м | Л |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | коллекторы ливневой канализации | длина, п. м | 139 п.м | Л |
|  | ОКС инженерной инфраструктуры | коллекторы ливневой канализации | длина, п. м | 191 п.м *** | П, С |

* Наименование ОКС в соответствии с выданной исходной документацией.

** Характеристики объектов капитального строительства и показатели значений застройки приняты на основании исходной информации, предоставленной заказчиком, являются ориентировочными и могут уточняться на дальнейших стадиях рабочего проектирования, в данном проекте показатели приводятся, как максимально допустимые.

*** Значения показателей характеристик объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры (диаметр, длина), предполагаемых к строительству, ликвидации и реконструкции, возможно уточнять на дальнейших стадиях рабочего проектирования.

3. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

В границах Проекта сохраняется существующая территориальная зона – смешанной общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки (СОДЖ-2).

Проектом не предусматривается размещение объектов федерального, регионального и местного значения. Следовательно, информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения в проекте не приводится.

4. Каталог координат красных линий.

Красные линии Проектом не изменяются, не устанавливаются,                 не отменяются.

### 5. Каталог координат границ проектирования.

Координаты характерных точек границ проектирования территории указаны в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-167).

Таблица 3

| Номер точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 629752.17 | 99819.11 |
| 2 | 629743.78 | 99799.07 |
| 3 | 629754,00 | 99766.94 |
| 4 | 629762.15 | 99741.18 |
| 5 | 629767.97 | 99722.85 |
| 6 | 629779.31 | 99710.21 |
| 7 | 629831.25 | 99756.33 |
| 8 | 629831.27 | 99756.36 |
| 9 | 629899.71 | 99817.14 |
| 10 | 629957.36 | 99833.01 |
| 11 | 629991.02 | 99865.14 |
| 12 | 630042.52 | 99931.14 |
| 13 | 630033.89 | 99961.36 |
| 14 | 630025.92 | 99962.15 |
| 15 | 630005.02 | 99970.14 |
| 16 | 629948.22 | 99997.05 |
| 17 | 629940.74 | 100003.73 |
| 18 | 629884.20 | 100029.75 |
| 19 | 629880.41 | 100020.92 |
| 20 | 629854.67 | 100031.98 |
| 21 | 629853.61 | 100029.28 |
| 22 | 629841.91 | 100034.30 |
| 23 | 629834.32 | 100016.14 |
| 24 | 629834.27 | 100016.06 |
| 25 | 629763.03 | 99845.16 |
| 1 | 629752.17 | 99819.11 |