Приложение 4

к постановлению

администрации города

от ____________ № _________

ПРОЕКТ

внесения изменений в проект планировки территории

северо-восточной левобережной части города Красноярска

в границах зон планируемого размещения объектов капитального

строительства с номерами 1.10.8, 1.10.а, 4.6.6 и 4.6.11

Проект внесения изменений в проект планировки территории северо-восточной левобережной части города Красноярска, утвержденный постановлением администрации города от 01.07.2019 № 410, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
с номерами 1.10.8, 1.10.а, 4.6.6 и 4.6.11 (далее – Проект).

Целями и задачами разработки Проекта являются: установление, изменение, отмена красных линий; установление, изменение границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры; установление, изменение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, связанного с увеличением или уменьшением площади зон планируемого размещения объектов капитального строительства более чем на 10 процентов; изменение характеристик                  и (или) очередности планируемого развития территории; изменение характеристик объектов капитального строительства (назначения, местоположения, площади объекта капитального строительства и др.) жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения               и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.

Рассматриваемые территории расположены в Центральном районе города Красноярска в районе ул. Промысловой (1.10.8, 1.10.а) (далее – территория 1) и в Советском районе города Красноярска в районе                     тракта Енисейского (4.6.6, 4.6.11) (далее – территория 2). Общая площадь в границах проектирования составляет 2,79 га, площадь территории 1 – 0,81 га, площадь территории 2 – 1,98 га.

В соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107, проектируемые территории расположены в границах функциональной зоны – производственной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122 (далее – Правила), территория 1 находится в границах территориальной зоны «Коммунально-складские зоны (П-3)», территория 2 находится в границах территориальной зоны «Производственные зоны предприятий III класса опасности (П-2)».

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительными регламентами).

Проектом устанавливаются параметры застройки территории                                    на основании Правил, согласно которым для коммунально-складской зоны (П-3) устанавливаются следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

предельный размер земельного участка с видами разрешенного использования: общежития (код – 3.2.4): минимальный – 0,5 га; максимальный – не подлежит установлению; хранение автотранспорта (код – 2.7.1), размещение гаражей для собственных нужд (код – 2.7.2), предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1), административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.2), служебные гаражи (код – 4.9), связь (код – 6.8), историко-культурная деятельность (код – 9.3), земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению;

с иными видами разрешенного использования: минимальный –                0,01 га, максимальный – не подлежит установлению;

минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка                (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов), в том числе со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, помещениями общественного назначения                 и автостоянками, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, –                не более 60%;

отступ от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не устанавливается;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не устанавливаются;

предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливаются.

Для производственной зоны предприятий III класса опасности 
(П-2) устанавливаются следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

предельный размер земельного участка с видами разрешенного использования:

предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.1), административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (код – 3.1.2), служебные гаражи (код – 4.9), связь (код – 6.8), трубопроводный транспорт (код – 7.5), историко-культурная деятельность (код – 9.3), земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению;

с иными видами разрешенного использования: минимальный –               0,03 га, максимальный – не подлежит установлению;

отступ от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства – не устанавливается;

минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка                (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов), в том числе               со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, помещениями общественного назначения 
и автостоянками, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0) – не подлежит установлению, для иных объектов – не менее 10%;

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, –                  не более 80%;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не устанавливаются;

предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливаются.

Освоение территории будет проходить в одну очередь: I очередь 2025–2030 годы.

Таблица 1. Плотность и параметры застройки территории.

| Номер границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства | Площадь земельного участка, кв. м | Минимальный процент застройки* (по ПЗЗ), % | Минимальная площадь застройки, кв. м | Максимальный процент застройки* (по ПЗЗ), % | Максимальная площадь застройки*, кв. м | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | Территориальная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.8 | 8 042 | 10% | 804,2 | 60% | 4 825,2 | не подлежат установлению | не подлежат установлению | коммунально-складские зоны (П-3) |
| 4.6.6 | 19 815 | 10% | 1 981,5 | 80% | 15 852 | не подлежат установлению | не подлежат установлению | производственные зоны предприятий III класса опасности (П-2) |

* Характеристики объектов капитального строительства являются максимально допустимыми для всех объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке, в совокупности.

ПЗЗ – Правила землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденные решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122 (в действующей редакции).

2. Характеристика объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элементов планировочной структуры. Очередность планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Таблица 2. Объекты капитального строительства, планируемые к размещению.

| Номер границы зоны планируемого размещения ОКС | Назначение ОКС | Состояние ОКС | Общая площадь здания*, кв. м | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-я очередь – 2025–2030 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.8 | Многофункциональное здание | проектируемый | 5 100 | 1-я очередь |
|  | Нежилое здание (склад) | сохраняемый/реконструируемый | 1 395,7 | 1-я очередь |
| 4.6.6 | Здание (сооружение) склада | проектируемый | 1 560 | 1-я очередь |
|  | Здание (сооружение) склада | проектируемый | 1 560 | 1-я очередь |
|  | Здание (сооружение) склада | проектируемый | 500 | 1-я очередь |
|  | Нежилое здание | сохраняемый/реконструируемый | 1 373,4 | 1-я очередь |
|  | Нежилое здание | сохраняемый/реконструируемый | 1 420,1 | 1-я очередь |
|  | Нежилое здание (терминал) | сохраняемый/реконструируемый | 1 499,9 | 1-я очередь |
|  | Нежилое здание (обслуживающее здание) | сохраняемый/реконструируемый | 678,7 | 1-я очередь |
|  | Сооружения электроэнергетики (трансформаторная подстанция с отходящими кабельными линиями) | сохраняемый/реконструируемый | 14,7 | 1-я очередь |

* Параметры общей площади зданий являются максимально допустимыми и подлежат уточнению                                  при проектировании, строительстве и вводе объекта в эксплуатацию.

ОКС – объект капитального строительства.

Таблица 3. Объекты капитального строительства, планируемые к сносу.

| Номер границы зоны планируемого размещения ОКС | Кадастровый номер | Назначение ОКС | Наименование | Тип размещения | Общая площадь здания, кв. м | Этажность/ этажей | 1-я очередь – 2025–2030 годы | Состояние ОКС | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.8 | 24:50:0300302:955 | Нежилое здание | КПП | надземный | 35,5 | 2 | 1-я очередь* | снос | Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, г. Красноярск, Центральный район, ул. Промысловая, 5/2 |

* Снос здания предусмотрен в период до начала строительства нового объекта на данной территории                                в соответствии с очередностью строительства.

ОКС – объект капитального строительства.

3. Сведения о плотности и параметрах застройки зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения к размещению на рассматриваемой территории в границах проектирования не предусматриваются.

4. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения к сносу и размещению на рассматриваемой территории в границах проектирования не предусматриваются.

5. Каталог координат устанавливаемых красных линий.

Координаты красных линий установлены проектом планировки территории северо-восточной левобережной части города Красноярска, утвержденным постановлением администрации города от 01.07.2019                        № 410, настоящим Проектом изменяются утвержденные красные линии территории северо-восточной левобережной части города Красноярска.

Перечень координат отменяемых красных линий.

Система координат – МСК 167.

| Номер красной линии | Условный номер точки | Х | Y |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | 635742,87 | 98760,05 |
|  | 2 | 635677,34 | 98761,75 |
|  | 3 | 635645,22 | 98762,31 |
|  | 4 | 635643,79 | 98703,48 |
| 1.2 | 1 | 635743,36 | 98783,05 |
|  | 2 | 635645,78 | 98785,57 |
|  | 3 | 635645,22 | 98762,31 |
|  | 4 | 635677,34 | 98761,75 |
|  | 5 | 635742,87 | 98760,05 |
|  | 6 | 635742,87 | 98760,18 |
|  | 7 | 635743,36 | 98783,05 |

Перечень координат устанавливаемых красных линий.

Система координат – МСК 167.

| Номер красной линии | Условный номер точки | Х | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | 635742,87 | 98760,05 |
|  | 2 | 635743,34 | 98782,04 |
|  | 3 | 635646,00 | 98784,40 |
|  | 4 | 635643,79 | 98703,48 |

6. Каталог координат границ проектирования.

Координаты характерных точек границ проектирования территории указаны в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-167).

| Условный номер точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 635743,36 | 98783,05 |
| 2 | 635645,78 | 98785,57 |
| 3 | 635645,22 | 98762,31 |
| 4 | 635643,75 | 98701,93 |
| 5 | 635741,57 | 98699,55 |
| 6 | 635742,87 | 98760,05 |
| 7 | 635742,87 | 98760,18 |
| 1 | 635743,36 | 98783,05 |
| 8 | 640423,95 | 102994,37 |
| 9 | 640309,14 | 102953,92 |
| 10 | 640354,73 | 102832,19 |
| 11 | 640365,65 | 102836,32 |
| 12 | 640391,06 | 102845,93 |
| 13 | 640430,92 | 102858,91 |
| 14 | 640463,64 | 102866,19 |
| 15 | 640479,14 | 102869,41 |
| 16 | 640485,35 | 102870,45 |
| 17 | 640464,80 | 103008,76 |
| 8 | 640423,95 | 102994,37 |