АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 16.06.2026 | № 102-ж |
| --- | --- |

​

Об утверждении рекомендаций по обустройству

контейнерных площадок

В целях установления единых требований к обустройству 
и внешнему виду контейнерных площадок, используемых 
для накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии 
с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации               от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения               их реестра», от 07.03.2025 № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами», руководствуясь статьями 7, 45, 58, 59 Устава города Красноярска, распоряжением Главы города Красноярска от 22.12.2006 № 270-р:

1. Утвердить рекомендации по обустройству контейнерных     площадок в случае их создания органами местного самоуправления согласно приложению.

2. Рекомендовать юридическим и физическим лицам                        придерживаться настоящих рекомендаций при создании контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов.

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации города Красноярска от 03.04.2020 № 11-ж «Об утверждении рекомендаций по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские  новости» и разместить на официальном сайте администрации города Красноярска.

Первый заместитель

Главы города 								          А.И. Мацак

Приложение

к распоряжению

администрации

города Красноярска

от ____________№_________

РЕКОМЕНДАЦИИ

по обустройству контейнерных площадок

1. В настоящих рекомендациях под контейнерной площадкой понимается место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующее требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и правил благоустройства территории муниципального образования, расположенное вне зданий, с установленными на нем контейнерами                  и (или) бункерами.

2. Создание и содержание контейнерных площадок осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и Правил благоустройства территории города Красноярска, утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов от 25.06.2013 № В-378.

3. Размер контейнерной площадки должен быть рассчитан 
на установку необходимого числа контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов: не более 8 контейнеров 
для складирования смешанных твердых коммунальных отходов                   или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного складирования твердых коммунальных отходов и не более 2 бункеров ‒ для накопления крупногабаритных отходов.

4. На контейнерной площадке может быть отведено специальное место для складирования крупногабаритных отходов навалом.

5. Контейнеры, расположенные на контейнерных площадках, должны быть герметичными, находиться в исправном состоянии, исключая возможность попадания отходов из контейнера 
на контейнерную площадку.

6. Контейнерная площадка может быть открытого или закрытого типа (оборудована крышей), иметь с трех сторон ограждение, должна иметь твердое водонепроницаемое бетонное или асфальтовое покрытие с уклоном в сторону проезжей части, удобным для выкатывания контейнеров к мусоровозам, а также для удобства подъезда 
к контейнерам маломобильных групп населения и для отведения талых и сточных вод.

7. Контейнерная площадка должна иметь подъездной путь 
с твердым покрытием (бетон, асфальт, асфальтовая крошка), позволяющий свободное маневрирование специализированной техники.

8. Ограждение может быть выполнено с использованием профилированного листа, кирпича, бетонных блоков, деревянных реек, металлической сетки. В случае окрашивания покраска ограждения рекомендуется в цвете RAL 7030.

9. На контейнерных площадках устанавливаются металлические либо пластиковые контейнеры в зависимости от типа специализированной техники, используемой для вывоза                           отходов. Покраска металлических контейнеров рекомендуется                         в цвете RAL 7039.

10. Допускается устройство зазора между стенкой площадки 
и крышей для вентиляции, размер которого составляет 0,5 метра.

11. В случае если контейнерная площадка просматривается 
со стороны проезжей части или активно используемых пешеходных     коммуникаций, целесообразно предусматривать устройство свободно открывающихся створок дверей, которые визуально закроют вид 
на контейнеры.

12. Контейнерная площадка должна содержать информацию 
о собственнике с указанием наименования и контактных                     телефонов, сведения о региональном операторе, осуществляющем                      транспортирование твердых коммунальных отходов от контейнерной площадки, о видах твердых коммунальных отходов, подлежащих          складированию на соответствующей контейнерной площадке, графике вывоза твердых коммунальных отходов и правилах раздельного          накопления твердых коммунальных отходов.

13. Содержание контейнерных площадок должно предусматривать выполнение летних и зимних видов работ с периодичностью не менее трех раз в неделю, а также проведение дезинсекционных 
и дератизационных работ с периодичностью, установленной                      требованиями действующего законодательства Российской Федерации 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

14. На контейнерных площадках по согласованию 
с региональным оператором по обращению с твердыми                      коммунальными отходами могут устанавливаться емкости                            для раздельного накопления отходов.

15. При организации раздельного накопления твердых             коммунальных отходов следует руководствоваться требованиями          пункта 12 постановления Правительства Красноярского края                           от 03.11.2020 № 769-п «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) 
на территории Красноярского края».

______________________________________________________________