15

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от ____________ № _________

ПРОЕКТ 
планировки и межевания территории 
жилого района «Мичуринский» в Кировском районе

Проект планировки и межевания территории жилого района             «Мичуринский» в Кировском районе выполнен по заказу ООО «СЛМ-Монтаж» институтом АО «Гражданпроект» на основании постановления администрации города от 29.07.2014 №  464 «О подготовке проекта планировки и межевания территории жилого района «Мичуринский»             в Кировском районе».

Характеристика планируемого развития территории

1. Территория.
Площадь территории жилого района «Мичуринский» в границах проектирования составляет 194,91 га, в том числе площадь территории жилой застройки – 54,95 га (включая территории многоэтажной             застройки – 44,57 га и территории ДОУ и школ – 10,38 га), территории общественно-деловой застройки – 26,08 га и коммунальной застройки –   40,41 га, территории  рекреационных зон – 13,87 га, территория транспортной инфраструктуры – 59,60 га.

Для формирования жилого района на территории бывшего завода черной металлургии требуется приведение её в состояние, пригодное для строительства нормируемых объектов, включая поэтапный вывод ряда предприятий, рекультивацию территории. 

2. Жилищный фонд и расселение.
На территории жилого района «Мичуринский» проектом выделено девять кварталов, из них – пять жилых, где предлагается строительство многоэтажных жилых домов  различной этажности (от 4 до 20 этажей). 

Ориентировочная общая площадь квартир жилищного фонда          жилого района составит 522,1 тыс. кв. м. 

Расчетная численность населения составляет 17,74 тысячи             человек.

3. Объекты культурно-бытового и социального обслуживания.

По проекту планировки предусмотрено строительство следующих основных объектов:

три ДОУ общей вместимостью 870 мест;

две общеобразовательные школы на 550 мест и на 1 280 мест;

детская школа искусств на 200 учащихся;

поликлиника: взрослая и детская на 450 посещений в смену, детская молочная кухня и аптека в здании поликлиники;

пункт полиции;

досуговый центр на 450 мест;
открытые плоскостные спортивные сооружения в жилых образованиях (баскетбольные и волейбольные площадки);

спортивный центр с плавательным бассейном;

ледовый дворец спорта с трибунами на 505 мест;

гостиница на 350 мест;

торговый, торгово-офисный, офисные центры;

объекты коммерческой недвижимости;

магазины и аптеки в жилых образованиях, в радиусе 5-минутной шаговой доступности.

Всего по Проекту планировки жилого района к размещению предлагается 26 отдельно стоящих объектов обслуживания, в том числе          муниципальных объектов – 9.

4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.
Улично-дорожная сеть.

Всего протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования жилого района на расчетный срок составит 10,95 км, в том          числе магистральной улично-дорожной сети – 5,55 км.
К строительству и реконструкции предусматривается 10,95 км автодорог.

Сооружения для обслуживания и хранения автотранспорта.

Расчетное количество автомобилей составит 8 293 единицы.

Потребность в парковочных местах для хранения легковых автомобилей, как жителей проектируемой территории, так и для объектов культурно-бытового, социального  и делового назначения составит                8 946 машино-мест. 

Размещено по проекту 8 956 машино-мест для парковки автомобилей, что соответствует 100% обеспеченности потребности.

	Наименование парковок
	Количество, 

машино-мест

	Процентное 

соотношение 
видов парковок


	Всего, в том числе по видам:
	8 956
	100

	уличные карманы 
	863
	9,6

	подземные паркинги  
	5 110
	57,1

	существующие гаражи боксовые 
	205
	2,3

	открытые парковочные места
	2 778
	31,0


5. Инженерная подготовка.
В разделе инженерной подготовки территории рассматривается решение общих вопросов.

Строительству объектов предшествует рекультивация территории. Территория бывшей свалки промотходов, шламоотстойников, навалов шлака рекультивируется с выемкой загрязненного грунта и вывозом                на полигоны отходов. На остальной территории производится снятие верхнего слоя грунта толщиной 0,2–0,5 м в зависимости от степени               загрязнения, определяемой инженерно-геологическими, почвенными, радиологическими исследованиями. 

Общий объем работ ориентировочно (на основе предпроектных исследований) составит (тыс. куб. м):

	количество снимаемого грунта – 625,0;

	в том числе с вывозом загрязненного грунта и утилизацией – 326,1:

	шламонакопители – 172,8;

	свалка промотходов – 89,6;

	навал шлака – 63,7.


В рамках проекта на период  строительства предусматривается создание закрытой сети ливневой канализации. Ориентировочная протяженность коллекторов – 7 357 п. м.
Сброс стока производится в реку Енисей после очистки на локальных очистных сооружениях в количестве одного объекта.

6. Инженерная инфраструктура.
Водоснабжение.
В проектируемом жилом районе  проектируется строительство сетей водоснабжения из труб чугунных ВЧШГ.

Также проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт  и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети водоснабжения закольцевать. 

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.  

Водоотведение.
Проектом предлагается строительство централизованной системы водоотведения К1 для приема хозяйственно-бытовых сточных вод              от жилой застройки и общественно-деловой застройки с последующей их передачей по системе магистральных канализационных сетей               на правобережные очистные сооружения г. Красноярска.

Для этого проектом предлагается строительство самотечных канализационных сетей К1.

Связь.
В состав проектируемых устройств входят:

телефонные аппараты;
телефоны-автоматы;
радиоточки;
уличные громкоговорители.
Теплоснабжение.
К обеспечению централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением  приняты все многоэтажные дома в проектируемых кварталах и здания общественно-делового назначения. 

Для этого проектом предлагается осуществить строительство тепловых сетей и центральных тепловых пунктов.

Энергоснабжение.
Для энергоснабжения проектируемых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 6/0,4 кВ и кабельных линий энергоснабжения КЛ 6 кВ.

Необходимо выполнить реконструкцию ПС 220/35/10 кВ «Заводская» и ПС 110/6 кВ «Сибсталь» в целях снижения санитарно-защитной зоны.

7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Территория бывшего металлургического завода для осуществления строительства объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды требует кардинальных преобразований. 

Мероприятия по обеспечению нормативных санитарно-гигиени-ческих и экологических условий в жилом районе:

1) застройка района в соответствие с зонированием территории, принятым проектом, с соблюдением санитарно-защитных зон от территорий промышленных и коммунальных объектов, охранных зон                ЛЭП и электроподстанций, санитарных разрывов от мест хранения транспорта;
2) ведение жилищного строительства в соответствие с очеред-ностью освоения территории, обоснованной ликвидацией промыш-ленных, складских, инженерно-технических объектов или сниже-             нием их вредного воздействия и после проведения рекультивации            земель;
3) мероприятия по обеспечению санитарного состояния терри-тории, почв;
4) проведение мероприятий по обеспечению нормативных уровней шума на территории жилой застройки и в помещениях.
Технико-экономические показатели жилого района

	№ п/п

	Показатели
	Единицы измерения
	Коли-чество
	Проценты

	1
	Территория

	1.1
	Территория в границах проектирования, всего
	га
	194,91
	100,0

	1.2
	В границах кварталов
	га
	123,86
	63,5

	1.2.1
	Территория жилой застройки, всего, в том числе:
	га
	54,95
	28,2

	
	многоэтажная застройка
	га
	44,57
	22,9

	
	территория ДОУ
	га
	3,84
	2,0

	
	территория школ
	га
	6,54
	3,4

	1.2.2
	Территория общественно-деловой застройки
	га
	26,08
	13,4

	1.2.3
	Территория коммунальной 
застройки
	га
	40,41
	20,7

	1.2.4
	Озеленение
	га
	2,42
	1,2

	1.3
	В границах красных линий
	га
	71,05
	36,5

	1.3.1
	Территория транспортной 
инфраструктуры
	га
	59,6
	30,6

	1.3.2
	Насаждения общего пользования 
	га
	11,45
	5,9

	2
	Население

	2.1
	Расчетная численность населения
	тыс. чел.
	17,737
	

	2.2
	Расчетная плотность населения «брутто»
	чел./га
	268
	

	3
	Жилищный фонд

	3.1
	Общая площадь жилищного фонда, всего, в том числе:
	тыс. кв. м
	721,0
	

	
	площадь квартир
	тыс. кв. м
	522,1
	

	
	встроенно-пристроенные 
помещения
	тыс. кв. м
	31,9
	

	3.2
	Количество квартир
	шт.
	8 288
	

	3.3
	Жилищная обеспеченность 
	кв. м/чел.
	28–30
	

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения


	4.1
	Дошкольные образовательные учреждения, всего/1 000 чел.
	мест, всего

1 000 чел.
	870

50
	98

	4.2
	Общеобразовательные школы
	мест, всего

1 000 чел.
	1 830

87
	119

	4.3
	Внешкольные учреждения (детская школа искусств)
	мест, всего
	200
	121

	4.4
	Поликлиники
	пос./см., всего

1 000 чел.
	450

26
	100

	4.5
	Аптека
	объект
	3
	100

	4.6
	Раздаточный пункт детской 
молочной кухни
	кв. м 
общей площади
	72
	100

	4.7
	Досуговый центр
	мест
	450
	96

	4.8
	Почтовое отделение
	объект
	3
	100

	4.9
	Отделение сберегательного банка
	операц. место
	8
	100

	4.10
	Участковый пункт полиции
	участковых уполномоченных полиции
	6
	100

	4.11
	Спортивный центр с плавательным бассейном
	мест
	100
	

	4.12
	Дворец спорта с трибунами
	мест
	505
	

	4.13.
	Гостиница
	мест
	350
	

	5
	Транспортная инфраструктура

	5.1
	Протяженность улично-дорожной сети, всего,
в том числе:
	км
	10,95
	

	
	магистральные улицы
	км
	5,55
	

	
	улицы и проезды местного значения
	км
	5,4
	

	5.2
	Плотность улично-дорожной сети, всего
	км/кв. м территории
	5,6
	

	
	в том числе магистральной
	км/кв. км
	2,9
	

	5.3
	Размещено парковочных мест, всего
	машино-мест
	8 956
	

	5.4
	Обеспеченность стоянками 
для хранения легковых автомобилей 
	%


	100
	

	6
	Инженерная подготовка территории
	
	
	

	6.1
	Устройство закрытой ливневой канализации 
	п. м
	8 663
	

	6.2
	Зем. работы по улич.-дорож. сети:

насыпь

выемка
	тыс. куб. м

	57,04

224,4
	

	6.3
	Рекультивация нарушенных 
земель
	га
	17
	

	6.4
	Ливневые очистные соору-жения
	шт.
	1
	

	6.5
	Насосная станция подъема
	шт.
	1
	


Положения о размещении объектов капитального строительства 
местного значения
Объекты капитального строительства местного значения, 
планируемые к размещению на территории жилого 
района «Мичуринский» в Кировском районе г. Красноярска

	№
п/п
	Вид
объекта
	Назначение
	Наимено-вание
	Местоположение
	Основные характеристики
	Примечание

	1

	Объекты инженерной инфраструктуры

	электроснабжение

	ПС 
110/6 кВ ГПП-2 «Сибсталь»
	ж.р. Мичуринский
	2 х 25 МВА
	реконструкция 
в целях 
снижения размеров СЗЗ, 
обновление 
оборудования

	
	
	
	ПС 
220/110/6 кВ «Заводская»
	ж.р. Мичуринский
	
	установка 
шумозащитных экранов в целях снижения размеров СЗЗ

	
	
	
	ТП 6/0,4 кВ
	ж.р. Мичуринский
	14 шт.
	новое строительство в целях обеспечения электроснабжения объектов
жилого района


	
	
	
	РП 6 кВ
	ж.р. Мичуринский
	1 шт.
	новое строительство в целях обеспечения электроснабжения объектов жилого района

	
	
	
	КЛ 6 кВ 
(от ПС 
до РП)
	ж.р. Мичуринский
	L = 3 х 

1,10 км
	новое строительство в целях обеспечения электроснабжения объектов жилого района

	
	
	
	КЛ 6 кВ
	ж.р. Мичуринский
	L = 3 х 

6,10 км
	новое строительство в целях обеспечения электроснабжения объектов жилого района

	
	
	
	КЛ 110 кВ
	ж.р. Мичуринский
	L = 3,30 км
	новое строительство в целях обеспечения электроснабжения объектов жилого района

	
	
	
	ВЛ 110 кВ
	ж.р. Мичуринский
	L = 3,34 км
	демонтаж

	
	
	водоснабжение
	водопро-

вод В1
	ж.р. Мичуринский
	Ø 500  
L = 1,80 км
Ø 400  
L =1,65 км
Ø 200  
L = 4,60 км
	новое строительство в целях обеспечения 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения объектов жилого района

	
	
	водоотведение
	канализационные коллекторы К1
	ж.р. Мичуринский
	Ø 400 
L = 0,23 км
Ø 300 
L = 1,90 км
Ø 200 
L = 0,76 км
	новое строительство в целях обеспечения отведения бытовых сточных вод от  объектов жилого района

	
	
	теплоснабжение
	ЦТП Q=40,0Гкал/час.
теплотрассы ТС
	ж.р. Мичуринский
	2 Ø 1 000 мм L = 1,70 км

2 Ø 400 мм 
L = 0,44 км
2 Ø 350 мм 
L = 0,640 км

2 Ø 300 мм 
L = 0,69 км
2 Ø 200 мм 
L = 2,40 км
	новое строительство в целях обеспечения теплоснабжения на нужды 
отопления 
и приготовления ГВС объектов жилого 
района

	
	
	связь
	телефонных номеров,
стационарных радиоточек
	ж.р. Мичуринский
	телефонов – 7 431

радиоточек – 7 577
	новое строительство в целях обеспечения средствами связи объектов жилого района

	2
	Объекты образования
	дошкольное образование
	дошкольное образовательное учреждение
	земельный участок 
№ I-12
	вместимость 290 мест, площадь участка 
1,13 га
	территория 

формируется за счет земельных участков, принадлежащих разным собст-венникам, реализация проектного предложения возможна только при выкупе данных территорий с последующей передачей в муниципалитет

	
	
	
	дошкольное образовательное учреждение
	земельный участок  

№ II-2-2
	вместимость 290 мест, площадь участка 
1,3 га
	

	
	
	
	дошкольное образовательное учреждение
	земельный участок 
№ IV-3
	вместимость 290 мест, площадь участка 
1,4 га
	

	
	
	школьное образование
	общеобразовательная школа
	земельный участок 
№ II-2-1
	вместимость 1 280 мест, площадь участка 
3,69 га
	территория формируется за счет земельных участков, 
принадлежащих разным 
собственникам, реализация проектного предложения возможна только при выкупе данных территорий с последующей передачей в муниципалитет



	
	
	
	общеобразовательная школа
	земельный участок 
№ I-7
	вместимость 550 мест, площадь участка 
2,8 га
	

	3
	Объекты дополнительного образования
	
	детская школа искусств
	земельный участок 
№ I-11
	вместимость 200 учащихся, площадь участка 
0,5 га

	–

	4
	Объекты здравоохране-

ния
	
	поликлиника
	земельный участок 
№ IX-1
	вместимость 450 пос./ смену, площадь участка 1,31 га
	территория 

формируется за счет земельных участков, 
принадлежащих разным 
собственникам, реализация проектного предложения возможна только при выкупе данных территорий с последующей передачей в муниципалитет

	5
	Объекты транспортной инфраструктуры
	улично-дорожная сеть
	ул. Мичу-рина
	проходит вдоль 
западной границы района


	0,86 км – 
реконструкция с расширением проезжей части, строительство бокового проезда –

2 полосы движения;

1,65 км –строительство велодорожек – 3,0 м шириной
	–

	
	
	
	ул. Волжская
	проходит вдоль 
южной границы района


	1,8 км – реконструкция до 4 полос движения 
с устройством ливневой канализации;

реконструкция бокового проезда – 

2 полосы движения

	–

	
	
	
	ул. Щорса
	проходит вдоль северной границы района
	1,85 км –строительство 4 полос движения

	–

	
	
	
	ул. Аральская
	проходит вдоль восточной границы района
	1,05 км – строительство и реконструкция – 4 полосы движения
	–

	
	
	
	улицы
в жилой 
застройке
	по всему району
	4,96 км – строительство и реконструкция-2 полосы движения
	–

	
	
	
	пешеходный бульвар
	кварталы IV–V
	0,68 км – строительство
	–

	
	
	сооружения для хранения автомобилей
	уличные карманы
	в красных линиях улично-дорожной сети по жилому району
	всего 
уличных карманов
863 машино-места
	–


