Приложение

к постановлению

администрации города

от ____________ № _________

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры

городского округа город Красноярск Красноярского края до 2042 года

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Красноярск Красноярского края (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1.Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2.Федеральный закон от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»; 3.Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4.Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»; 5.Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 6.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года»; 7.Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 8.Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»; 9.Методические рекомендации по разработке документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации, утвержденные протоколом заседания рабочей группы проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 12.08.2019 № ИА-63; 10.Пункт 2.1 поручения Президента Российской Федерации от 01.07.2016 № Пр-1277; 11.Генеральный план городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденный Решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107 (с изменениями на 24 августа 2022 года) []. |
| Заказчик Программы | Краевое государственное казенное учреждение «Краевое транспортное управление» (КГКУ «КТУ»), г. Красноярск |
| Разработчик Программы | ООО «Строй Инвест Проект», г. Москва |
| Цель и задачи Программы | Целью Программы является достижение высоких стандартов транспортного обслуживания населения города Красноярска. Задачами Программы являются: -планомерное повышение качества транспортного обслуживания населения города Красноярска и эффективности перевозок пассажиров; -повышение скорости сообщения в системе общественного транспорта; -повышение безопасности перевозок пассажиров; -повышение безопасности дорожного движения; -снижение негативного воздействия общественного транспорта на окружающую среду; -перераспределение транспортного спроса с личного транспорта на общественный транспорт |
| Целевые показатели Программы | Показатели достижения целей национального проекта «Безопасные качественные дороги» (далее – национальный проект БКД): 1.Доля улично-дорожной сети города Красноярска, находящейся в нормативном состоянии, %; 2.Доля протяженности улично-дорожной сети города Красноярска, работающей в режиме перегрузки (среднесуточный показатель), %; 3.Протяженность трамвайных путей и троллейбусных линий на 1000 человек населения, км/1000 чел.; 4.Увеличение протяженности трамвайных путей и троллейбусных линий, км; 5.Протяженность полос для движения маршрутных транспортных средств и трамвайных путей, физически обособленных от проезжей части бордюром либо делиниатором, км; Показатели качества транспортного обслуживания: 1.Средняя скорость передвижения на легковом автомобиле при совершении транспортных корреспонденций [] в пределах границ города Красноярска, км/ч; 2.Средняя продолжительность поездки на легковом автомобиле при совершении транспортных корреспонденций в пределах границ города Красноярска, мин.; 3.Суточный объем корреспонденций на личном автомобильном транспорте при совершении транспортных корреспонденций в пределах границ города Красноярска, тыс. поездок/сутки; 4.Средняя дальность поездки на личном автомобильном транспорте при совершении транспортных корреспонденций в пределах границ города Красноярска, км; 5.Средняя скорость сообщения по системе общественного транспорта при совершении транспортных корреспонденций в пределах границ города Красноярска (с учетом пересадок), км/ч; 6.Суточный объем корреспонденций буднего дня по системе общественного транспорта (цепочка пересадок засчитывается как одна поездка) в пределах границ города Красноярска, тыс. поездок/сутки, в том числе: доля поездок, осуществляемых на общественном транспорте (поездка с пересадками рассматривается как одна поездка), %. Показатели обеспеченности территории города Красноярска объектами транспортной инфраструктуры: 1. Плотность улично-дорожной сети на территории города Красноярска, км/кв. км; 2.Доля населения города Красноярска, проживающего за пределами нормативного радиуса пешеходной доступности от остановочных пунктов пассажирского транспорта общего пользования (далее – ПТОП), %; 3.Коэффициент пересадочности для пассажирских передвижений в городе Красноярске; 4.Доля стоимости безлимитного проездного билета на 30 дней, предоставляющего право неограниченного пользования всеми видами общественного транспорта (в течение срока действия), от величины средней заработной платы, %. Показатели уровня загрузки транспортной системы города Красноярска: 1. Уровень обслуживания дорожного движения [] (A, B, C, D, E, F); 2. Временной индекс по городу Красноярску; 3. Доля перегонов маршрутной сети, на которых наполнение подвижного состава составляет в среднем не более нормативной (4 чел./кв.м площади салона, предназначенной для стоящих пассажиров, для усредненного часа пик), %. Показатели безопасности транспортного обслуживания: 1.Социальный риск, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. чел. населения; 2. Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников, тыс. тонн/год |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2021 – 2041 гг., в том числе: 1 этап – 2021 – 2024 гг.; 2 этап – 2025 – 2033 гг.; 3 этап – 2034 – 2041 гг. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий Программы | 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта: 1.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; 1.2 Строительство и реконструкция участков УДС местного значения для движения безрельсового пассажирского транспорта общего пользования; 1.3 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения. 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов: 2.1 Строительство и реконструкция железнодорожных путей общего пользования; 2.2 Мероприятия по введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств; 2.3 Организация движения транспорта общего пользования; 2.4 Реконструкция и ремонт существующих трамвайных путей; 2.5 Строительство трамвайных линий; 2.6 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт трамвайных и троллейбусных парков, строительство контактной сети троллейбуса; 2.7 Строительство линий городской электрички (связки); 2.8 Строительство и реконструкция речных портов; 2.9 Строительство и реконструкция ТПУ, железнодорожных станций; 2.10 Строительство и реконструкция отстойно-разворотных площадок; 2.11 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автобусных парков; 2.12 Строительство метрополитена; 2.13 Мероприятия по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП; 2.14 Мероприятия по организации новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, изменению и отмене действующих маршрутов. 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства: 3.1 Мероприятия по оборудованию стоянок и парковок легкового автотранспорта; 3.2 Организация платного парковочного пространства в центральной части г. Красноярска; 3.3 Организация парковок в районах массовой жилой застройки в г. Красноярске; 3.4 Организация парковочных мест и упорядочивание парковки в г. Красноярске. 4. Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий: 4.1. Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий. 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения: 5.1.1 Мероприятия по развитию пешеходной инфраструктуры; 5.1.2 Организация пешеходных переходов в одном уровне; 5.2 Мероприятия по развитию велосипедной инфраструктуры. 6. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб: 6.1 Введение временных ограничений или прекращения движения транспортных средств; 6.2 Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта. 7. Мероприятия по развитию сети дорог городского округа: 8.Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и их участков, мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения: 8.1 Мероприятия по организации дорожного движения; 8.2 Разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределения их по времени движения; 8.3 Повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формирование кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкция перекрестков и строительства транспортных развязок (локально-реконструктивные мероприятия на улично-дорожной сети г. Красноярска); 8.4 Транспортные и пешеходные ограждения; 8.5 Оптимизация светофорного регулирования, управления светофорными объектами, включая адаптивное управление; 8.6 Согласование (координация) работы светофорных объектов; 8.7 Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках, перечень пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования; 8.8 Организация пропуска транзитных и грузовых транспортных средств; 8.9 Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах; 8.10 Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов; 8.11 Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог в целом. 9.Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем: 9.1 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, за счет средств дорожного фонда Красноярского края; 9.2 Организация или оптимизация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспорта, организация сбора и хранения документации по организации дорожного движения; 9.3 Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения. 10.Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности: 10.1 Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения; 10.2 Мероприятия по созданию и эксплуатации системы диспетчеризации и контроля движения, автоматического контроля оплаты проезда, информирования пассажиров; 10.3 Мероприятия по закупке подвижного состава ПТОП. 11. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы города Красноярска составляет 191 042 111,59 тыс. рублей из бюджетов всех уровней, в том числе: федеральный бюджет – 39 589 270,54 тыс. рублей; краевой бюджет – 66 536 233,30 тыс. рублей; местные бюджеты – 65 122 211,70 тыс. рублей; внебюджетные источники – 19 794 396, 06 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы города Красноярска по периодам планирования: 2021 г. – 1 104 160,94 тыс. рублей; 2022 г. – 2 242 837,59 тыс. рублей; 2023 г. – 2 832 383,17 тыс. рублей; 2024 г. – 18 074 402,95 тыс. рублей; 2025 - 2033 гг. – 148 034 732,26 тыс. рублей; 2034–2041 гг. – 18 753 594,68 тыс. рублей. |

Оглавление

1.	Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры (Программы)	14

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры	17

2.1. Анализ положения города Красноярска в структуре пространственной организации Российской Федерации	17

2.2. Материалы обследований транспортных, пассажирских
и грузопотоков, транспортных корреспонденций, грузо-
и пассажирооборота и иных параметров работы транспортной системы г. Красноярск	18

2.3. Социально-экономическая характеристика города Красноярска, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	46

2.4. Характеристика градостроительной деятельности на территории города Красноярск и Красноярской агломерации в сфере транспорта.	60

2.5. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	62

2.6. Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог	89

2.7. Существующая организация движения в Красноярской агломерации и г. Красноярске	94

2.8. Анализ прохождения маршрутов регулярных перевозок по участкам дорог, движение по которым связано с потерями времени (задержками) при движении транспортных средств	122

2.9. Оценка качества содержания дорог	125

2.10. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками (парковочными местами)	126

2.11. Оценка организации парковочного пространства, оценка и анализ параметров размещения парковок	128

2.12. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	134

2.13. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	144

2.14. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств.	145

2.15. Анализ уровня безопасности дорожного движения	148

2.16. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	152

2.17. Характеристика существующих условий и перспектив развития
и размещения транспортной инфраструктуры города Красноярска	153

2.18. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой
для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Красноярска	154

2.19. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	156

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа	164

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского округа	164

3.2 Анализ планируемого развития системы расселения и застройки (включая данные о размещении объектов капитального строительства федерального и регионального значения)	167

3.3. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения по видам транспорта, имеющегося на территории городского округа	173

3.4. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	175

3.5. Прогноз развития дорожной сети	206

3.6. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.	215

3.7. Прогноз показателей безопасности дорожного движения	216

3.8. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры
на окружающую среду и здоровье населения	216

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры
и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта	217

4.1. Показатели функционирования транспортной системы
г. Красноярск (в том числе целевые показатели ПКРТИ)
на существующее положение	218

4.2. Математическая модель транспортной системы г. Красноярска
и Красноярской агломерации	220

5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого
к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.	243

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	243

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	262

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	292

5.4. Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий	338

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного
и велосипедного передвижения	360

5.6. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	385

5.7. Мероприятия по развитию сети дорог городского округа	400

6. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	449

6.1. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения,
в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и их участков, мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта
на окружающую среду и здоровья населения	449

6.2. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем	529

6.3. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения
и субъектов экономической деятельности.	545

7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	552

7.1. Перечень мероприятий разработанных сценариев развития транспортной инфраструктуры г. Красноярск	552

7.2 Обоснование выбора варианта проектирования на основании сопоставления достигаемых целевых показателей ПКРТИ и оценки затрат на реализацию наборов мероприятий	655

8. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	662

8.1. Значения целевых показателей ПКРТИ на год завершения реализации ПКРТИ и на промежуточные горизонты планирования	662

8.2. Проведение оценки социально-экономического эффекта
от реализации вариантов проектирования и отдельных капиталоемких мероприятий в их составе, и выбор утверждаемого варианта проектирования	666

9. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры	680

9.1. Достижение нормативов качества транспортного обслуживания	680

9.2. Использование транспортной модели для оценки влияния градостроительной деятельности на транспортную ситуацию
в г. Красноярске	685

9.3. Мероприятия по нормативному правовому и организационному обеспечению комплексного транспортного обслуживания населения
г. Красноярск	685

10. Графические материалы Программы	687

- Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры (Программы)

Таблица 1.2.1 – Результаты расчета показателей функционирования транспортной системы г. Красноярск для горизонтов планирования
по оптимальному сценарию

| № | Наименование целевых показателей | Значение целевого показателя на 2021 г. | Значение целевого показателя на 2024 г. | Значение целевого показателя на 2033 г. | Значение целевого показателя на 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели достижения целей национального проекта БКД |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля улично-дорожной сети города Красноярска, находящейся в нормативном состоянии,% | 56 | 80,4 | 85,2 | 85,4 |
| 1.2 | Доля протяженности улично-дорожной сети города Красноярска, работающей в режиме перегрузки (среднесуточный показатель), % | 24,5 | 24,0 | 22,3 | 21,5 |
| 1.3 | Протяженность трамвайных путей и троллейбусных линий на 1000 человек населения, км/1000 чел. | 0,12 | 0,21 | 0,29 | 0,28 |
| 1.4 | Увеличение протяженности трамвайных путей и троллейбусных линий, км | - | 120,00 | 232,70 | 232,78 |
| 1.5 | Протяженность полос для движения маршрутных транспортных средств и трамвайных путей, физически обособленных от проезжей части бордюром либо делиниатором, км | 93,69 | 174,7 | 174,7 | 174,7 |
| 2. Показатели качества транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Средняя скорость передвижения на легковом автомобиле при совершении транспортных корреспонденций в пределах границ города Красноярска, км/ч | 21,97 | 21,55 | 22,90 | 22,97 |
| 2.2 | Средняя продолжительность поездки на легковом автомобиле при совершении транспортных корреспонденций в пределах границ города Красноярска, мин. | 24,79 | 26,33 | 23,97 | 23,50 |
| 2.3 | Суточный объем корреспонденций на личном автомобильном транспорте при совершении транспортных корреспонденций в пределах границ города Красноярска, тыс. поездок/сутки | 873,9 | 923,2 | 953,7 | 958,9 |
| 2.4 | Средняя дальность поездки на личном автомобильном транспорте при совершении транспортных корреспонденций в пределах границ города Красноярска, км | 9,08 | 9,46 | 9,15 | 9,00 |
| 2.5 | Средняя скорость сообщения по системе общественного транспорта при совершении транспортных корреспонденций в пределах границ города Красноярска (с учетом пересадок), км/ч | 16,22 | 16,05 | 15,60 | 15,64 |
| 2.6 | Суточный объем корреспонденций буднего дня по системе общественного транспорта (цепочка пересадок засчитывается как одна поездка) в пределах границ города Красноярска, тыс. поездок/сутки, в т.ч.: | 597,9 | 615,3 | 620,7 | 624,5 |
| 2.6.1 | Доля поездок, осуществляемых на общественном транспорте (поездка с пересадками рассматривается как одна поездка), % | 43,4 | 42,5 | 42,0 | 42,0 |
| 3. Показатели обеспеченности территории г. Красноярск объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Плотность улично-дорожной сети на территории города Красноярска, км/кв.км | 3,15 | 3,17 | 3,30 | 3,32 |
| 3.2 | Доля населения города Красноярска, проживающего за пределами нормативного радиуса пешеходной доступности от остановочных пунктов пассажирского транспорта общего пользования, % | 9,6 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Коэффициент пересадочности для пассажирских передвижений в городе Красноярске | 1,21 | 1,39 | 1,31 | 1,32 |
| 3.4 | Доля стоимости безлимитного проездного билета на 30 дней, предоставляющего право неограниченного пользования всеми видами общественного транспорта в течение срока действия, от величины средней заработной платы, % | 3,74 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| 4. Показатели уровня загрузки транспортной системы г. Красноярск |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень обслуживания дорожного движения (A, B, C, D, E, F) | С | C | B | B |
| 4.2 | Временной индекс по городу Красноярску | 1,26 | 1,3 | 1,28 | 1,27 |
| 4.3 | Доля перегонов маршрутной сети, на которых наполнение подвижного состава составляет в среднем не более нормативной (4 чел./кв.м площади салона, предназначенной для стоящих пассажиров, для усредненного часа пик), % | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Показатели безопасности транспортного обслуживания г. Красноярск |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Социальный риск, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. чел. населения | 4,2 | 3,6 | 3,0 | 2,1 |
| 5.2 | Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников, тыс. тонн/год | 83,0 | 98,1 | 100,6 | 105,6 |
| 5.2.1 | оксид углерода СО, тыс. тонн/год | 45,12 | 53,57 | 53,94 | 59,09 |
| 5.2.2 | сумма оксидов азота NOx, тыс. тонн/год | 24,63 | 30,14 | 30,22 | 32,34 |
| 5.2.3 | СН, тыс. тонн/год | 12,40 | 13,75 | 15,50 | 12,24 |
| 5.2.4 | сажа, тыс. тонн/год | 0,75 | 0,56 | 0,5 | 1,37 |
| 5.2.5 | диоксид серы SO2, тыс. тонн/год | 0,09 | 0,03 | 0,39 | 0,50 |
| 5.2.6 | формальдегид СН2О, тыс. тонн/год | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 5.2.7 | бенз(а)пирен С20Н12, тыс. тонн/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

## 2.1. Анализ положения города Красноярска в структуре пространственной организации Российской Федерации

Город Красноярск, являясь опорным пунктом системы расселения Сибирского региона, обладает развитой системой транспортных путей сообщения, соединяющих его с другими городами, регионами, странами. Красноярск - мощный транспортный узел, где сходятся
и взаимодействуют все основные виды внешнего транспорта
- железнодорожный, автомобильный, внутренний водный, воздушный, трубопроводный, осуществляются массовая пересадка пассажиров
и перевалка грузов с одного вида транспорта на другой.

По территории городского округа города Красноярск Красноярского края проходят следующие участки Красноярской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»:

трехпутный электрифицированный участок Красноярск – Восточный
– Злобино – Енисей;

однопутный электрифицированный участок Енисей – Дивногорск;

двухпутные электрифицированные участки: Енисей – Красноярск,

двухпутные электрифицированные участки: Красноярск – Бугач,
Бугач - Чернореченская, Бугач – Красноярск-Северный;

двухпутный электрифицированный участок с однопутным перегоном Красноярск-Северный – Красноярск-Восточный.

Две автомагистрали федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово – Красноярск - Иркутск и Р-257 «Енисей» Красноярск – Абакан – Кызыл – Чадан - Хандагайты – государственная граница с Монголией, связывают город Красноярск
с западными, восточными, южными районами Красноярского края,
а также с соседними Тывой и Хакасией, дают выход в Монголию и Китай. Выход на северное направление обеспечивает автодорога регионального значения Красноярск - Енисейск.

По одной из крупнейших рек Сибири - Енисею осуществляются меридиональные транспортные перевозки в пределах Красноярского края. Енисей связывает Транссиб с портами Северного морского пути. Аэропорты Красноярска, (Красноярской городской агломерации) обеспечивают скоростное сообщение по международным, внутренним
и местным авиалиниям.

Пассажирские внешние связи города Красноярска и прилегающих муниципальных районов обслуживают, в основном 4 вида внешнего транспорта. В его состав входят: железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, воздушный транспорт и внутренний водный транспорт.

## 2.2. Материалы обследований транспортных, пассажирских
и грузопотоков, транспортных корреспонденций, грузо-
и пассажирооборота и иных параметров работы транспортной системы
г. Красноярск

2.2.1. Методика проведения обследования интенсивности и состава транспортных потоков на дорожной сети г. Красноярск

Общие положения

Данная методика разработана для подсчета интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков, а также определения состава ТП на пересечениях и перегонах на автомобильных дорогах общего пользования всех типов собственности.

Методика устанавливает порядок проведения обследования, состав исходной и итоговой документации.

Обследование проводится в рабочие и выходные дни в утренние, дневные и вечерние часы с применением средств видеомониторинга ТП (видеокамер).

2.2.2. Исходные данные

Исходными данными для проведения обследования являются:

карта-схема расположения мест проведения обследования (пунктов учета) и адресный перечень узлов обследования (таблица 2.2.2.1
и рисунок 2.2.2.1).

типовой бланк таблицы для внесения данных учета (таблица 2.2.2.2).

Таблица 2.2.2.1 – Адресный перечень узлов обследования (пунктов учета)

| № п/п | Широта | Долгота | Описание | Период обследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56.06133759 | 92.83577146 | г. Красноярск, Севеное шоссе - просп. Котельникова, развязка Солонцы | утро, вечер |
| 2 | 56.03522965 | 92.76839437 | г. Красноярск, ул. Попова - ул. Тотмина, кольцо | утро, вечер |
| 3 | 56.03025584 | 92.77590456 | г. Красноярск, ул. Гусарова - ул. Тотмина | утро, вечер |
| 4 | 56.04546358 | 92.77493896 | г. Красноярск, ул. Калинина - виадук Северозападный р-н | утро, вечер |
| 5 | 56.08076892 | 92.93434801 | г. Красноярск, Северное шоссе - Енисейский тракт, развязка | утро, вечер |
| 6 | 56.07038836 | 92.98734846 | г. Красноярск, просп. Металлургов - ул. Пограничников - ул. Ястынская | утро, вечер |
| 7 | 56.06196185 | 93.02429857 | г. Красноярск, мост-777 - ул. Одесская, кольцо | утро, вечер |
| 8 | 56.01946124 | 92.87624027 | г. Красноярск, ул. Игарская - ул. Сурикова, кольцо | утро, вечер |
| 9 | 56.03376496 | 92.89130092 | г. Красноярск, ул. Мужества - ул. Шахтеров | утро, вечер |
| 10 | 56.02821122 | 92.83728123 | г. Красноярск, ул. Брянская - ул. 2-я Озерная, кольцо | утро, вечер |
| 11 | 56.02071284 | 92.86869527 | г. Красноярск, ул. Брянская - ул. Вейнбаума | утро, вечер |
| 12 | 56.01749194 | 92.89684773 | г. Красноярск, ул. Белинского - ул. Дубенского - ул. Ленина | утро, вечер |
| 13 | 56.03730583 | 92.93156625 | г. Красноярск, ул. Авиаторов - ул. Партизана Железняка, развязка | утро, вечер |
| 14 | 56.01502801 | 92.95746566 | г. Красноярск, ул. Мичурина - пер. Сибирский - ул. Крайняя, развязка | утро, вечер |
| 15 | 55.99321833 | 92.80713321 | г. Красноярск, Николаевский мост, развязка левый берег | утро, вечер |
| 16 | 56.01877793 | 93.03065778 | г. Красноярск, ул. Глинки - ул. Тамбовская, кольцо "Глобус" | утро, вечер |
| 17 | 56.02297212 | 93.01458598 | г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий - ул. 26 Бакинских комиссаров | утро, вечер |
| 18 | 55.980687 | 92.936335 | г. Красноярск, ул. Затонская - ул. Грунтовая | утро, вечер |
| 19 | 55.98809695 | 92.97663251 | г. Красноярск, ул. Мичурина - ул. Волжская, кольцо | утро, вечер |
| 20 | 55.98364634 | 92.9489092 | г. Красноярск, ул. Грунтовая - ул. Монтажников | утро, вечер |
| 21 | 55.981151 | 92.888482 | г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября - ул. Матросова | утро, вечер |
| 22 | 55.9918804 | 92.88668195 | г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий - ул. Матросова, кольцо Предмостная площадь | утро, вечер |
| 23 | 55.97667552 | 92.81561414 | г. Красноярск, Николаевский мост, развязка правый берег | утро, вечер |
| 24 | 56.0468517 | 92.89007226 | г. Красноярск, ул. Караульная - ул. Шахтеров, кольцо | утро, вечер |
| 25 | 56.04676763 | 92.91572491 | г. Красноярск, ул. Молокова - ул. Авиаторов (на правый берег) | утро, вечер |
| 26 | 56.04731407 | 92.9167656 | г. Красноярск, ул. Молокова - ул. Авиаторов (на левый берег) | утро, вечер |
| 27 | 56.05040638 | 92.91080037 | г. Красноярск, ул. Алексеева - ул. Авиаторов | утро, вечер |
| 28 | 56.05401477 | 92.90495315 | г. Красноярск, ул. 9 Мая - ул. Авиаторов | утро, вечер |
| 29 | 56.0654621 | 92.89217511 | г. Красноярск, Северное шоссе - ул. Авиаторов | утро, вечер |
| 30 | 56.01354093 | 92.87108737 | г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Вейнбаума | утро, вечер |
| 31 | 56.01281081 | 92.84104152 | г. Красноярск, ул. Робеспьера - ул. Копылова, въезд на мост | утро, вечер |
| 32 | 56.02459777 | 92.83333822 | г. Красноярск, просп. Свободный - ул. Маерчака, Космос | утро, вечер |
| 33 | 56.018553 | 92.794249 | г. Красноярск, ул. Высотная - просп. Свободный, ГорДК | утро, вечер |
| 34 | 56.00438062 | 92.84915252 | г. Красноярск, ул. Дубровинского - ул. Декабристов | утро, вечер |
| 35 | 56.00019642 | 92.92118593 | г. Красноярск, просп. Красноярский рабочий - ул. Затонская | утро, вечер |
| 36 | 55.98931298 | 92.92826696 | г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября - ул. Затонская | утро, вечер |
| 37 | 55.9953203 | 92.97133787 | г. Красноярск, ул. Мичурина - ул. Щорса | утро, вечер |
| 38 | 55.99291207 | 92.92527097 | г. Красноярск, ул. Семафорная - ул. Затонская | утро, вечер |
| 39 | 56.00545966 | 92.96396988 | г. Красноярск, ул. Мичурина - ул. Волгоградская | утро, вечер |
| 40 | 56.0652313 | 92.95503954 | г. Красноярск, ул. Гайдашовка - ул. Ястынская | утро, вечер |
| 41 | 56.05810634 | 92.93985824 | г. Красноярск, ул. Ястынская - просп. Комсомольский | утро, вечер |
| 42 | 56.06560342 | 92.9278634 | г. Красноярск, ул. 9 Мая - просп. Комсомольский | утро, вечер |
| 43 | 56.05846652 | 92.91375498 | г. Красноярск, ул. 9 Мая - ул. Водопьянова | утро, вечер |
| 44 | 56.04165145 | 92.89289812 | г. Красноярск, ул. Шахтеров - ул. Алексеева | утро, вечер |
| 45 | 56.03800586 | 92.87175695 | г. Красноярск, Дмитрия Мартынова - ул. Чернышевского | утро, вечер |
| 46 | 56.0356859 | 92.834316 | г. Красноярск, ул. Брянская - ул. 2-я Брянская | утро, вечер |
| 47 | 56.03542161 | 92.8311188 | г. Красноярск, ул. Брянская - ул. Маерчака | утро, вечер |
| 48 | 56.04026563 | 92.90280352 | г. Красноярск, ул. Молокова - ул. Батурина | утро, вечер |
| 49 | 56.04347561 | 92.90906916 | г. Красноярск, ул. Молокова - ул. 78 Добровольческой бригады | утро, вечер |
| 50 | 56.0338959 | 92.91973362 | г. Красноярск, ул. Взлетная - ул. Октябрьская | утро, вечер |
| 51 | 56.033749 | 92.908701 | г. Красноярск, ул. Взлетная - ул. Весны | утро, вечер |
| 52 | 56.05354851 | 92.74972111 | г. Красноярск, ул. Калинина - выезд на Дрокино | утро, вечер |
| 53 | 56.007779 | 92.952428 | г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий –Сибирский пер. | утро, вечер |
| 54 | 56.013109 | 92.972705 | г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий –ул. Чайковского | утро, вечер |
| 55 | 55.985199 | 92.887259 | г. Красноярск, ул. А.Матросова – Семафорная ул. | утро, вечер |
| 56 | 55.983860, | 92.887655 | г. Красноярск, ул. А.Матросова – Свердловская ул. | утро, вечер |
| 57 | 56.024032 | 92.756402 | г. Красноярск, ул. Е.Стасовой – ул. Мирошниченко | утро, вечер |
| 58 | 56.023594 | 92.754667 | г. Красноярск, ул. Е.Стасовой – Лесопарковая ул. | утро, вечер |
| 59 | 56.014617 | 92.801031 | г. Красноярск, ул. Копылова – ул. Акад.Киренского | утро, вечер |
| 60 | 56.042868 | 92.941295 | г. Красноярск, ул. Краснодарская – просп. Металлургов | утро, вечер |
| 61 | 56.010405 | 92.871562 | г. Красноярск, ул.К.Маркса – ул. Вейнбаума | утро, вечер |
| 62 | 56.012343 | 92.876325 | г. Красноярск, ул. Сурикова – просп. Мира | утро, вечер |
| 63 | 56.010509 | 92.841609 | г. Красноярск, ул. Робеспьера – просп. Мира | утро, вечер |
| 64 | 56.007705 | 92.837443 | г. Красноярск, ул.Профсоюзов – ул. Братьев Абалковых | утро, вечер |

Рисунок 2.2.2.1 – Карта-схема расположения мест проведения обследования (пунктов учета)
на дорожной сети города Красноярска в будние дни

Таблица 2.2.2.2 – Бланк обследования

| Узел №2 |  | Интенсивность движения авт./час "пик" 18:00-18:15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направление движения |  | Легк. | груз. малого класса (2-осные) | 3-хосные груз. | 4-хосные груз. | 5-осные автопоезда (3-хосный груз. прицепом) | 4-хосные сед. автопоезда (2-хосный сед.полуприцелом) | 5-осные сед.автопоезда (2-хосный сед.тягач полуприцепом) | 6-осные седельные автопоезда | Трамваи | Троллейбусы | Автобус малый класс | Автобус средний класс | Автобус большой класс | Всего |
| в натуральных единицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н1 |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 2 | 57 |
| Н2 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 |
| Н3 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 20 |
| Н4 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 |
| Н5 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 |
| Н6 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 35 |
| Н7 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 36 |
| Н8 |  | 289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 7 | 8 |  |  | 5 | 310 |
| Н9 |  | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 |
| Н10 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 |
| Н11 |  | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 6 |  |  | 7 | 113 |
| Н12 |  | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4 |  |  | 3 | 66 |
| 1 | Вход | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 3 | 105 |
|  | Выход | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 57 |
|  | Всего | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 3 | 162 |
| 2 | Вход | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 91 |
|  | Выход | 119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4 |  |  | 4 | 130 |
|  | Всего | 210 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 4 |  |  | 4 | 221 |
| 3 | Вход | 342 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 7 | 8 |  |  | 6 | 365 |
|  | Выход | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 6 |  |  | 9 | 205 |
|  | Всего | 523 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 16 | 14 |  |  | 15 | 570 |
| 4 | Вход | 160 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 10 |  |  | 10 | 191 |
|  | Выход | 338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 7 | 8 |  |  | 6 | 360 |
|  | Всего | 498 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 16 | 18 |  |  | 16 | 551 |
| Узел | Вход | 694 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 17 | 18 |  |  | 19 | 752 |
|  | Выход | 694 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 17 | 18 |  |  | 19 | 752 |

| Пешеходный поток |  | Часовая интенсив-ность, ч/час |
| --- | --- | --- |
| П1 | 21 | 84 |
| П2 | 117 | 468 |
| П3 | 14 | 56 |
| П4 | 35 | 140 |
| П5 | 18 | 72 |
| П6 | 52 | 208 |

Рисунок 2.2.2.2 – Схема направлений движения

2.2.3. Описание метода обследования

В выбранный временной интервал на обследуемом транспортном узле на стационарный штатив устанавливается видеокамера,
в поле зрения которой попадают все измеряемые ТП.
При невозможности обеспечить попадание в поле зрения видеокамеры всех регистрируемых ТП в транспортном узле одновременно устанавливается две видеокамеры.

Видеосъемка проводится в течение полного часа в утренние час
07:00 до 09:00, дневные с 10:00 до 15:00 и вечерние часы 17:00 до 19:00. Видеосъемка должна фиксировать распределение ТП по всем разрешенным направлениям движения и обеспечивать возможность распознавания категорий ТС.

Обработка видеофайлов с результатами обследования транспортных и пешеходных потоков

При обработке отснятых видеоматериалов каждый обрабатываемый файл предварительно просматривается целиком
и в нем выбирается 15-ти минутный интервал с максимальной интенсивностью движения. Для выбранного 15-ти минутного интервала проводится подсчет количества проехавших ТС в каждом регистрируемом направлении, при этом подсчитывается отдельно количество ТС каждого типа, проехавших по каждому регистрируемому направлению (в прямом направлении, с левым поворотом, с правым поворотом, с разворотом). Результаты подсчета в течение 15-ти минутного интервала времени по каждому типу ТС умножаются
на 4 и заносятся в электронную форму базы данных в формате Excel.

Подсчет проводится по следующим типам ТС (в соответствии
с ГОСТ 32965-2014), приведенным в таблице 2.2.3.1.

Таблица 2.2.3.1 – Классификация ТС с коэффициентами приведения
к легковому автомобилю

| Группа транспортного средства | Тип транспортного средства | Коэффициент приведения к легковому автомобилю |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) и другие автомобили с прицепом и без него | 1,0 |
| 2 | Грузовые малого класса (двухосные грузовые автомобили) | 1,5 |
| 3 | Трехосные грузовые автомобили | 1,8 |
| 4 | Четырехосные грузовые автомобили | 2,0 |
| 6 | Пятиосные автопоезда (трехосный грузовой автомобиль с прицепом) | 2,7 |
| 8 | Четырехосные седельные автопоезда (двухосный седельный тягач с полуприцепом) | 2,7 |
| 9 | Пятиосные седельные автопоезда (двухосный седельный тягач с полуприцепом) | 2,7 |
| 11 | Шестиосные седельные автопоезда | 3,2 |
| 13 | Автобусы |  |
| 13.1* | Автобусы большой вместимости | 3,0 |
| 13.2* | Автобусы средней вместимости | 2,5 |
| 13.3* | Автобусы малой вместимости | 1,4 |
| 14 | Трамвай | 3,0 |
| *- в соответствии с СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги [] |  |  |

При проведении обработки видеоматериалов необходимо отмечать
все нестандартные ситуации (ДТП, наличие регулировщика, проезд крупногабаритных ТС и т.д.).

Допустимая погрешность обработки замеров для каждой категории ТС не должна превышать 2% по отношению к данным видео регистрации по каждому разрешенному маневру.

Результаты обработки видеоматериалов заносятся в электронную базу данных обследования интенсивности и состава ТП в формате Excel, содержащую интенсивность ТП по направлениям (авт./ч) в табличной форме, приведенную интенсивность ТС по направлениям (привед. ед./ч) в табличной форме и распределение ТС по типам (в табличной форме (рисунок 2.2.3.1) и диаграмме (рисунок 2.2.3.2).

При обработке видеоматериалов допускается объединять в один тип ТС все ТС, имеющие одинаковый коэффициент приведения.

Рисунок 2.2.3.1 – Пример бланка электронной базы данных с внесенными результатами обследования

Рисунок 2.2.3.2 – Пример диаграммы интенсивности ТС по типам

2.2.4. Методика проведения обследования пассажиропотоков
на территории г. Красноярск

Контрольное выборочное обследование проведено с целью уточнения параметров системы, полученных на основе данных, взятых из электронных систем на транспорте (навигационные отметки, валидации билетов, системы мониторинга пассажиропотока).
Выборка проведена по критерию уточнения спорных случаев.

Для обследования, по согласованию с Заказчиком, было выбрано время после начала вакцинации населения от коронавирусной инфекции весной 2021 года. Выборочное обследование проводилось
по коммерческим маршрутам, т.к. на муниципальных маршрутах
уже установлены датчики АСМ-ПП. Для обследования выбраны
три коммерческих маршрута, одни из наиболее нагруженных, своими трассами покрывающие наиболее пассажиронапряженные трассы города: №2, 5, 85. На указанных маршрутах используется подвижной состав большого класса.

Обследование проведено в будние дни 17, 18 и 19 марта 2021 года. Обследовано 12 рейсов по маршруту №2, 16 рейсов по маршруту №5
и 12 рейсов по маршруту №85 в течение всего дня с 7 до 18 часов,
в том числе, в часы «пик».

2.2.5. Обследование параметров транспортной подвижности населения г. Красноярск

С целью определения транспортного поведения населения
г. Красноярск и Красноярской агломерации был проведен социологический опрос. Опрос проводился методом личного интервью
с респондентом в местах массового скопления людей (остановки общественного транспорта, торговые центры и их парковки, крупные перекрестки, железнодорожные вокзалы, остановки городского электропоезда). Такой метод позволяет обеспечить равномерное распределение выборки по исследуемой территории и репрезентативное распределение внутри возрастных групп.

2.2.6. Результаты обследований

2.2.6.1. Результаты обследования интенсивности и состава ТП

Результаты обследования интенсивности и состава ТП содержатся
в Электронной базе данных обследования интенсивности и состава ТП
в формате Excel, содержащей интенсивность ТП по направлениям (авт./ч) в табличной форме, приведенную интенсивность ТП по направлениям (привед. ед./ч) в табличной форме, и распределение ТС по категориям.

Результаты обследований использованы при калибровке математической модели транспортной системы Красноярской агломерации.

2.2.6.2. Результаты обследования пассажиропотоков
на межмуниципальной маршрутной сети пассажирского транспорта
г. Красноярск и Красноярской агломерации.

Результаты контрольного выборочного пассажирского обследования представлены на электронном носителе.

2.2.6.3. Результаты исследования транспортного поведения жителей г. Красноярск

Общая выборка составила 4 500 (четыре тысячи пятьсот) респондентов, что обеспечивает статистическую погрешность (доверительный интервал) не более 1.46% при анализе в целом
по Красноярской агломерации, в том числе, по г. Красноярску.

Пропорциональная стратифицированная выборка распределения респондентов по географическому признаку представлена в таблице 2.2.6.1.

Квотирование выборки по половозрастному признаку, пропорциональное структуре населения Красноярска, используемое
при подборе респондентов, представлено в таблице 2.2.6.2.

Таблица 2.2.6.1 - Пропорциональная стратифицированная выборка распределения респондентов по географическому признаку

| Красноярск, в том числе районы: | Население | Доля в населении | Выборка | Ошибка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожный | 96 946 | 8,9% | 268 | 5,98% |
| Ленинский | 116 575 | 10,7% | 322 | 5,45% |
| Кировский | 150 124 | 13,8% | 415 | 4,74% |
| Октябрьский | 180 651 | 16,6% | 499 | 4,38% |
| Свердловский | 141 993 | 13,1% | 392 | 4,94% |
| Советский | 323 783 | 29,8% | 895 | 3,27% |
| Центральный | 75 722 | 7,0% | 209 | 6,77% |
| Красноярская агломерация, в том числе: | Население | Доля в населении | Выборка | Ошибка |
| г. Дивногорск | 29 232 | 14,5% | 217 | 6,63% |
| г. Сосновоборск | 41 080 | 20,4% | 306 | 5,58% |
| Березовский р-н | 42 088 | 20,9% | 313 | 5,52% |
| Емельяновский р-н | 53 819 | 26,7% | 400 | 4,88% |
| Манский р-н | 15 558 | 7,7% | 116 | 9,07% |
| Сухобузимский р-н | 19 863 | 9,9% | 148 | 8,03% |

Таблица 2.2.6.2 – Квотирование выборки по половозрастному признаку

|  | Структура населения |  | Выборка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины |
| 15-24 лет | 6% | 6% | 284 | 273 |
| 25-34 лет | 11% | 13% | 500 | 570 |
| 35-44 лет | 10% | 11% | 450 | 491 |
| 45-54 лет | 6% | 8% | 292 | 343 |
| 55+ лет | 10% | 19% | 456 | 841 |
| Итого: | 44% | 56% | 1 982 | 2 518 |

Социологический опрос проводился методом личного интервью
с респондентом в местах массового скопления людей (остановки общественного транспорта, торговые центры и их парковки, крупные перекрестки, железнодорожные вокзалы, остановки городского электропоезда) в период ноябрь-декабрь 2020 г. Такой метод позволил обеспечить равномерное распределение выборки по исследуемой территории и репрезентативное распределение внутри возрастных групп. Опрос проводится с использованием планшетов с фиксацией GPS-метки.

Территория исследования была поделена на 100 участков, в каждом из которых было проведено не более 40 интервью. В каждом из участков интервью проводились на 2-3 точках.

Опрос проводился в местах скопления населения – на перекрестках, вблизи рынков и торговых центров, автовокзалов, центров оказания государственных услуг. Точные места проведения опроса определялись руководителем бригады интервьюеров по прибытии на участок исходя
из результатов визуального осмотра.

К участию в опросе приглашаются респонденты, постоянно проживающие в данном населенном пункте более 1 года.

По окончании интервью респонденту в целях контроля предлагалось оставить номер контактного телефона в случае его согласия на обработку персональных данных.

Данные анкет вводились в базу статистического пакета SPSS.

Характеристика поездок респондентов

В ходе исследования установлено, что наиболее частными направлениями поездок жителей Красноярской агломерации являются работа, торгово-развлекательные центры и посещение друзей
и родственников (рисунок 2.2.6.1).

Рисунок 2.2.6.1 - Основные направления поездок респондентов

Основным направлением поездок является работа. В целом такие поездки совершает 54% (45% - непосредственно на работу, ещё 9%
- по рабочим делам) всех опрошенных респондентов.
Наибольшая интенсивность рабочих поездок отмечена в возрастных группах 35-44 года (61% - на работу, ещё 11% - по рабочим делам,
всего 72%) и 45-54 года (60% - на работу, ещё 11% - по рабочим делам, всего 71%). 26% представителей каждой из этих возрастных групп совершает подобные поездки ежедневно, 35-36% - все рабочие дни. Меньше всего на работу ездят младшая группа 15-24 года
(24% - на работу, ещё 8% - по рабочим делам, всего 32%) и старше 55 лет (29% - на работу, ещё 8% - по рабочим делам, всего 37%).

Второй по значимости целью поездок является посещение торгово-развлекательных центров. На долю этого направления приходится 20% описанных респондентами маршрутов. Как ни странно, наибольшая частота таких поездок отмечена в возрастной группе старше 55 лет (29%), а минимальная – в группе 25-34 года (15%). Отчасти такой результат связан с тем, что опрос проводился только после будних дней,
и респонденты описывали соответствующие поездки. При этом 48% опрошенных совершают поездки в ТРЦ реже 1 раза в месяц,
27% - несколько раз в месяц. Отмечены также территориальные различия – чаще всего в период исследования ТРЦ посещали жители Емельяновского и Березовского районов (38% и 41% соответственно), меньше всего – жители Кировского и Железнодорожного районов Красноярска, а также Дивногорска и Манского района.
При этом следует отметить, что исследование проводилось в разгар эпидемии COVID-19 и сезона ОРВИ, поэтому данные показатели могут быть искажены и отличаться от типичных для нормальных периодов (рисунок 2.2.6.2).

Рисунок 2.2.6.2 - Частота поездок респондентов
по различным направлениям

14% респондентов совершали поездки в гости к родственникам
и друзьям. Чаще всего этого делали молодые участники исследования
15-24 лет и жители Кировского района Красноярска и Манского района. В целом такие поездки редки - 39% респондентов посещают родственников и друзей реже 1 раза в месяц, 31% - несколько раз в месяц.

Другие направления поездок не так часты (не более 10% в целом
по выборке) и характерны для отдельных групп респондентов,
в частности:

42% опрошенных в возрасте 15-24 лет совершают поездки
на учёбу;

10-11% респондентов в возрасте 25-44 лет каждый будний день возят детей в школу;

8-10% участников исследования в возрасте 25-54 года несколько раз неделю возят детей на занятия в кружки и секции;

12-13% молодых жителей агломерации (15-34 года) несколько раз
в неделю совершают поездки на занятия спортом;

более 20% респондентов старше 45 лет несколько раз в месяц посещают медицинские и оздоровительные учреждения;

более 20% молодых жителей агломерации (15-34 года) несколько раз в месяц посещают кафе, рестораны и клубы;

более 20% представителей всех возрастных групп несколько раз
в месяц посещают места отдыха (парки, зоны отдыха и т. д.).

Использование различных видов транспорта при регулярных поездках и другие характеристики поездок

Основным видом транспорта для поездок является автобус, который используется в 46% маршрутов красноярцев.
Наибольший уровень использования автобуса отмечен в группах молодых респондентов в возрасте 15-24 года (59%) и опрошенных жителей агломерации с доходом до 40 тысяч рублей в месяц (48-49%). Также наиболее интенсивное использование автобусов выявлено среди жителей Ленинского (74%), Кировского (67%) и Железнодорожного (60%) районов Красноярска (рисунок 2.2.6.3).

Вторым по значимости способом передвижения является прогулка пешком, которая отмечена в 29% маршрутов опрошенных респондентов. Наиболее характерен пеший способ для участников исследования старше 55 лет (38% совершенных маршрутов, которые описывали в ответах
на вопросы анкеты).

Наконец, закрывает тройку лидеров личный автомобиль, задействованный в 24% поездок жителей Красноярской агломерации. Его используют 48% опрошенных с доходом более 40 тысяч рублей.

Рисунок 2.2.6.3 - Использование различных видов транспорта
в поездках жителей Красноярска и Красноярской агломерации

Наибольшая частота использования автомобиля отмечена
в Березовском, Манском и Сухобузимском районах области (по 41%)
и Свердловском (28%), Советском (28%), Октябрьском (26%)
и Центральном (25%) районах Красноярска. Следует отметить,
что в агломерации уровень использования личного автотранспорта несколько выше, чем в самом городе (26% против 22%).

Остальные виды транспорта (троллейбус, трамвай, такси) использует незначительное количество респондентов (при этом здесь также следует учитывать сезонный и, возможно, эпидемиологический факторы, которые могли повлиять на результат).

Ответы респондентов показывают, что остановочная сеть в регионе достаточно развита и удобна для пассажиров. 35% респондентов сообщили, что проход до остановки занимает у них менее 5 минут,
ещё 29% - 5-9 минут. В районах агломерации этот показатель несколько лучше: менее 5 минут занимает дорога у 50% респондентов
в Сухобузимском районе, 58% - в Емельяновском, 59% - в Березовском (рисунок 2.2.6.4).

Проблема пересадок выглядит на данной территории неактуальной - 95% поездок совершается без пересадок.

Большой проблемой красноярцев в их ежедневных поездках являются дорожные заторы – в них теряет время 32% ежедневно, и ещё 21% - несколько раз в неделю. Чаще всего с ними сталкиваются жители Железнодорожного, Свердловского, Советского и Центрального районов Красноярска (рисунок 2.2.6.5).

Рисунок 2.2.6.4 – Время прохода до остановки

Рисунок 2.2.6.5 – Частота, с которой респонденты сталкиваются с дорожными заторами на своём пути
в регулярных поездках

Средняя продолжительность описанных респондентами «вчерашних поездок» составил 28,5 минут, в том числе, в Красноярске – 27,4 минуты, в районах и городах агломерации – 30,4 минуты. Существенных отличий по районам и социальным группам
не отмечено.

Распределение время начала поездок показывает один ярко выраженный утренний пик в районе 7:00 утра и незначительный подъем около 17:00. Это довольно типично для российских городов,
где проводились подобные исследования – концентрированный выезд горожан на работу и более растянутое возвращение домой.

Междугородние поездки респондентов

Опрошенные респонденты совершают междугородные поездки
в среднем 3,72 раза в месяц. Чаще всего это делают представители возрастной группы 35-44 года (4,36 раза в месяц) и с доходом более
40 тыс. рублей в месяц (4,31 раза в месяц). Жители агломерации ездят
в другие населённые пункты несколько чаще (3,92 раза в месяц),
чем жители Красноярска (3,58 раза в месяц). Из красноярцев наиболее активны жители Железнодорожного (4,07 междугородных поездки
в месяц) и Советского (3,94) районов. Наибольшая междугородная активность отмечена среди респондентов из Березовского района
(5,57 поездок в месяц), Сосновоборска (4,43) и Сухобузимского района (4,29) (рисунок 2.2.6.6).

Рисунок 2.2.6.6 – Междугородные поездки жителей Красноярской агломерации (частота и направления)

Основное направление междугородных поездок – посещение друзей и родственников. Оно составляет 55% от всех «типичных» поездок в другие населённые пункты региона.

Второе место занимает дача, ответственная за 12% междугородных поездок.

Наконец, третье место занимают поездки на работу и по рабочим делам. В целом по выборке таких респондентов – 21% (на работу ездит 11% и по рабочим делам - 10%). В некоторых районах агломерации заметное место занимают междугородние поездки в торгово-развлекательные центры. Доля таких поездок в Дивногорске - 16%,
в Сосновоборске – 14% (рисунок 2.2.6.7.).

59% опрошенных респондентов совершают свои междугородные маршруты и личном автотранспорте и лишь 21% - на автобусах.
В среднем такие поездки занимают 37,5 минут (максимально – 54 минуты в Манском районе). В 98% поездок не совершается пересадок.

Предпочтения в сфере оплаты транспортных услуг

Поведение в сфере оплаты проезда отличается у возрастных групп до 55 и старше 55 лет. Представители старшей группы чаще всего
(в половине случаев) пользуются социальной картой для проезда,
в то время те, кто младше 55 лет используют разные виды оплаты.
Чаще всего (в 47-48% случаев) это наличные, при этом в населённых пунктах агломерации эта доля превосходит 50%.

Рисунок 2.2.6.7 – Междугородные поездки жителей Красноярской агломерации (транспорт и продолжительность)

Банковскую карту используют 30% респондентов в возрасте 15-24 лет и 21% - в возрасте 25-34 года. В целом же по выборке этот показатель составляет всего 15%. 19% респондентов отметили, что не оплачивают проезд, так как не пользуются общественным транспортом (в основном, это активные пользователи личного автотранспорта и в незначительном объёме – любители пеших прогулок).

Респонденты готовы перейти на оплату электронной картой в 34%, если будет легко получить и пополнять электронную карту, и 19%,
если по электронной карте будет на 10 рублей и более дешевле.
При этом 31% респондентов заявили, что все равно будут платить наличными, даже если разница цены поездки будет более 20 рублей (рисунок 2.2.6.8).

Если цена безлимитного проездного билета будет 750 рублей,
то 49% опрошенных готовы приобрести его. Больше всего таких респондентов в Кировском районе, меньше всего – в населённых пунктах агломерации. 12% готовы приобрести безлимитный проездной даже при цене 1000 рублей, при условии его действия на все виды транспорта,
что косвенно свидетельствует о приемлемости этой стоимости
при повышении пересадочности поездок (проездной наиболее важен
при использовании пересадок в пути следования). При этом 33% опрошенных не готовы ни при каких обстоятельствах покупать безлимитный проездной, так как редко ездят на общественном транспорте.

Рисунок 2.2.6.8 – Отношение к переходу на безлимитный проездной билет

Критерии качества услуг транспортных услуг

Безопасность движения, техническое состояние транспортных средств, состояние дорог и путей являются наиболее важными параметрами качества работы общественного транспорта.
В целом критерии по важности распределились так, как указано
в таблице 2.2.6.3.

При этом следует отметить, что женщины (по сравнению
с мужчинами) и жители агломерации (по сравнению с жителями Красноярска) воспринимают важность всех факторов более обострённо
с оценками на 0,15-0,2 балла выше по сравнению с оценками мужчин
и жителей Красноярска.

Таблица 2.2.6.3 – Важность критериев качества общественного транспорта по 5-бальной шкале (5 – наиболее важно, 1 – наименее важно

| Безопасность движения | 4,71 |
| --- | --- |
| Техническое состояние транспортных средств (безопасность и надёжность) | 4,67 |
| Состояние дорог и путей | 4,61 |
| Комфортность температуры в осенне-зимний сезон (обогрев) | 4,56 |
| Прибытие вовремя, по расписанию (отсутствие задержек,) | 4,55 |
| Чистота в транспорте | 4,54 |
| Соответствие экологическим требованиям, снижение загрязнения воздуха | 4,52 |
| Комфорт и чистота в салоне (сиденья, поручни) | 4,51 |
| Комфортность температуры в весенне-летний сезон (кондиционер) | 4,44 |
| Интервалы движения | 4,33 |
| Удобство расположения остановки, с которой вы обычно начинаете поездку | 4,30 |
| Наполненность транспорта | 4,25 |
| Скорость движения | 4,19 |
| Отсутствие вибрации, тряски во время движения | 4,16 |
| Комфорт остановок (наличие павильона, скамеек) | 4,06 |
| Отсутствие шума в салоне | 3,99 |

Респондентам было предложено оценить сложности и проблемы, которые возникают в процессе использования общественного транспорта. Рассмотрим их мнения по группам проблем.

В контексте расписания движения опрошенных респондентов большего всего беспокоят большие интервалы движения (38%), нарушение расписания движения общественного транспорта (32%), низкая скорость движениям (27%) и слишком ранее окончание движения общественного транспорта (27%). Проблема больших интервалов наиболее актуальна в Центральном (53%), Железнодорожном (48%), Советском (46%) и Кировском (45%) районах Красноярска, а также Березовском районе (53%).

Говоря о подвижном составе общественного транспорта
в Красноярской агломерации, респонденты в первую очередь выделяли тесноту и переполненность (42%). Наибольшее недовольство по этому параметру высказали жители Центрального (62%) и Советского (55%) районов Красноярска и Березовского (61%) района. Переполнение подвижного состава характерно для систем управления общественным транспортом, в которых перевозчик собирает билетную выручку самостоятельно: в этом случае он материально заинтересован увеличить сбор выручки на единицу выпускаемого подвижного состава – т.е. к его переполнению. Единственный способ решить ключевую проблему,
на которую указывает соцопрос – перейти на брутто-контракт,
при котором оплата услуг перевозчика не будет зависеть от наполнения подвижного состава.

В группу приоритетных проблем также вошли климатические проблемы: 34% отметили жару в салоне в летний период, а 33% - холод в зимнее. Также почти треть респондентов (32%) не устраивает изношенный и некомфортный салон транспортных средств.
А 30% опрошенных отметили то, что водители «лихачат», отвлекаются во время движения. С точки зрения транспортной инфраструктуры наибольшие нарекания респондентов вызвало состояние дорог
и трамвайных путей - 39% опрошенных выразили неудовлетворённость ими. В целом, во всех социально-демографических и географических группах этот показатель близок к 40%, за исключением Советского района Красноярска, где он достигает 49%. Также около 20-25% респондентов беспокоят такие проблемы, как отсутствие информационной системы оповещения граждан о расписании движения транспорта, рост числа несанкционированных парковок, мешающих работе общественного транспорта, неудовлетворительное состояние остановочных пунктов.

В сфере оплаты большинство респондентов удовлетворены текущей ситуацией, лишь 25% считают уровень тарифов завышенным, что говорит о потенциале возможного роста тарифа в социально приемлемом диапазоне.

Общий уровень удовлетворённости существующей системой общественного транспорта в Красноярской агломерации был оценён
в 3,5 бала по 5-бальной шкале. В Красноярске этот показатель несколько выше (3,61), чем в агломерации (3,28). Отличия по группам незначительны. Самую высокую оценку дали жители Ленинского (4,05) и Центрального (4,00) районов города, самую низкую – респонденты из Дивногорска (2,68), Манского (3,08) и Сухобузимского (3,11) районов.

Отношения к различным мероприятия по улучшению транспортной системы.

Респондентам было предложено оценить 11 возможных инициатив
по улучшению работы системы общественного транспорта.
Отклик на эти идеи можно оценить по тому, какие из них получили оценку «очень важно» (рисунок 2.2.6.9).

Рисунок 2.2.6.9 - Отношение респондентов к различным мероприятиям
по улучшению работы общественного транспорта

В число лидеров по этому показателю вошли:

Строительство комфортных остановочных павильонов
с интерактивным информационным табло - 68% (в Ленинском районе города - 83%, в Дивногорске - 82%).

Переход на более вместительный транспорт, чётко соблюдающий расписание - 67% (в Емельяновском районе - 82%).

Ремонт трамвайных путей и дороги - 64% (в Емельяновском районе - 74%, в Дивногорске - 79%).

Обновление парка транспортных средств (подвижного состава)
- 61%.

Ввод выделенных полос для автобусов и троллейбусов - 60%.

Увеличение вместимости подвижного состава – 55%.

Безусловно, указание жителей на данные мероприятия не означает напрямую, что именно эти мероприятия необходимо выполнять в первую очередь. В частности, потребность в установке комфортных остановочных павильонов с интерактивными табло может означать
как потребность в более комфортном месте ожидания, так и потребность
в информации о прибывающих рейсах. Если первая потребность определенно решается оборудованием комфортных павильонов,
то потребность в информации косвенно связана с ненадежностью сервиса общественного транспорта, неуверенностью во времени прибытия. Следовательно, в первую очередь необходимо повышать надежность транспортного обслуживания. При высокой регулярности движения потребителю нет смысла «обживаться» на остановке – подключаться
к зарядкам и сети wifi, если в среднем через 3-5 минут он сможет уехать на частоходящем маршруте. Косвенно это подтверждается лидерством второй меры – переход на более вместительный транспорт, соблюдающий расписание. С другой стороны, остальные мероприятия
не получили такой поддержки, так как, скорее всего, респонденты
не понимают их значения и важности для развития
транспортной системы.

Большинство опрошенных готово ехать с бесплатной пересадкой, если такой маршрут придёт раньше и будет быстрее. При выгоде на 1-5 минут доля таких пассажиров составит 16%, на 6-10 минут - 18%, на 11-15 минут - 14%. Однако 24% респондентов будет ждать прямой маршрут даже, если выгода составит 20 минут и более.

При этом большинство участников исследования не готово платить
за беспересадочный маршрут. 40% никогда не воспользуется платной опцией беспересадочной поездки, а ещё 26% опрошенных готовы заплатить максимум на 5 рублей больше, чем за обычный билет.
При этом доля «отказников» в различных группах отличается и зависит от дохода респондента (максимум 50% среди респондентов с доходом менее 20 тыс. рублей; минимум 22% среди жителей Центрального района).

Ожидаемо респонденты предпочтут на остановке меньшее количество маршрутов, но с более коротким интервалом (5-10 минут) – за такую схему высказалось 65%.

Ценовая чувствительность и оптимальная цена

Определение справедливой с точки зрения потребителя цены
на одну поездку на общественном транспорте было проведено
с помощью метода «ценовой чувствительности» (Price Sensitivity Meter или метод Ван-Вестендорпа). Данная методика позволяет идентифицировать точку, в которой потребитель удовлетворён ценой
– она не кажется слишком низкой, чтобы сомневаться в качестве,
не кажется слишком высокой, чтобы чувствовать себя обманутым. Данная методика является наиболее распространённой и при этом простой с точки зрения применения для решения задачи
об определении справедливой цены на товар или услугу и справедливого ценового диапазона. Главным постулатом этого метода является мысль, что цена должна быть не слишком высокой для потребителя
и не слишком низкой для продавца.

Оптимальным справедливым тарифом на проезд в общественном транспорте при существующем уровне сервиса опрошенные респонденты считают 26,4 рубля. Оптимальный «коридор» находится между минимумом в 23,2 рубля (респонденты старше 55 лет)
и 33 рублями (респонденты 15-24 года) (рисунок 2.2.6.10).

Рисунок 2.2.6.10 - Восприятие оптимальной цены на услуги общественного транспорта при условии внедрения улучшений
и устранения наиболее острых проблем

За лучший сервис красноярцы готовы заплатить побольше. Оптимальным справедливым тарифом на проезд в общественном транспорте при желаемом уровне сервиса респонденты считают 30,1 рублей. Границы «коридора» здесь составляют 24,3 рубля (меньше всего могут заплатить даже за наилучший сервис респонденты старше 55 лет) и 35,1 рублей (жители Сосновоборска – это связано, очевидно,
с готовностью жителей пригородов в целом платить больше
из-за привычной для них зонной тарификации, при которой значительная часть жителей платит в среднем больше).

Приложениями типа Яндекс.Транспорт. пользуются 23% опрошенных для планирования поездок и 22% - для определения времени ожидания. Максимальное использование приложение отмечено
среди жителей Центрального (48% и 44%, соответственно)
и Железнодорожного (31% и 34%, соответственно), а также в возрастных группах 15-24 года (32% и 32%, соответственно), 25-34 года (33% и 29%, соответственно) и с доходом более 40 тыс. рублей (33% и 28%, соответственно).

Использование личного автотранспорта

Несмотря на то, что доля поездок на личном автотранспорте довольно высока, интенсивность его использования, тем не менее, достаточно низкая. Практически каждый день или каждый день ездят
на автомобиле только 22% опрошенных, ещё 8% делают это чаще 2 раз
в неделю. Из имеющих автомобиль практически никогда не ездят на нем 17%. 38% опрошенных сообщили об отсутствии автомобиля в их семье. Надо сказать, что ситуация достаточно однородная во всех группах, разница в ответах отличается на считанные проценты.
Максимальная доля респондентов без автомобиля в семье отмечена
в Ленинском и Кировском районах Красноярска (60% и 57% соответственно) (рисунок 2.2.6.11).

Автомобиль предпочитают из-за большей быстроты передвижения (56%) и комфорта (45%). Также респонденты выделяют удобство
для поездок с детьми (27%), удобство для перевозки вещей (26%), большую надёжность автомобиля в сравнении с общественным транспортом (22%) и востребованность автомобиля в трудовой деятельности (21%).

При этом красноярские автомобилисты привержены своему выбору: 46% опрошенных автомобилистов заявили, что ни при каких обстоятельствах не пересядут на общественном транспорт.
Остальных же может заставить пересесть на общественный транспорт повышение комфортабельности проезда в общественном транспорте (21%), ухудшение ситуации с пробками на дорогах/ время пути на маши (19%), рост стоимости бензина (18%), ухудшение материального состояния (18%), оптимизация расписания работы общественного транспорта (15%). Таким образом, сочетание всех указанных факторов потенциально может привести к отказу от автомобилепользования
54% автомобилистов.

Около 2/3 опрошенных респондентов считают, что внешний вид общественного транспорта важен (40% считают, что на красивом транспорте и ехать приятнее, 45% - что общественный транспорт
– это лицо города). Только 11% ответили, что внешний вид «Неважен, главное, чтобы дёшево было».

Отношение к брендингу общественного транспорта

Качественный общественный транспорт ассоциируется у более чем половины красноярцев с белым и зелёными цветами, что соответствует текущей цветовой схеме ливреи городских автобусов и троллейбусов (рисунок 2.2.6.12).

Рисунок 2.2.6.11 - Интенсивность использования жителями Красноярска
и агломерации личного автотранспорта

В целом население Красноярской агломерации довольно гомогенно и не очень выраженно сегментируется. Незначительные отличия фактически существуют между жителями столицы региона и районов, включённых в состав. Незначительно отличаются нюансы поведения экономически активных респондентов в возрастном диапазоне 35-54 года.

Рисунок 2.2.6.12 - Цветовые ассоциации респондентов
с качественным общественным транспортом
в Красноярской агломерации

Также выделяется население группы районов (Железнодорожного, Свердловского, в меньшей степени – Советского и Центрального), которое наиболее остро воспринимает проблемы работы общественного транспорта в регионе. При этом различия между этими группами не носят характер противоположностей, это не полярные оценки, скорее – нюансы.

## 2.3. Социально-экономическая характеристика города Красноярска, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

2.3.1 Оценка социально-экономической деятельности
на территории г. Красноярска и Красноярской агломерации

Численность населения

Изменение численности населения – наиболее значимый фактор, влияющий на величину транспортного спроса.

По состоянию на начало 2020 г. численность населения Красноярской агломерации составляет 1 392 944 человек. За период
с 2015 - 2020 гг. численность населения Красноярской агломерации увеличилась на 53 тыс. человек, или на 4%. Прирост составлял около 1% в год, при этом темпы прироста последние 3 года постоянно замедляются,
что соответствует общей демографической тенденции в России.

В таблице 2.3.1.1 и на рисунке 2.3.1.1 отображена динамика изменения численности населения Красноярской агломерации.

- Таблица 2.3.1.1 – Оценка численности населения Красноярской агломерации на 1 января 2020 года по данным государственной статистической отчётности

| Показатель | Численность населения по годам на 1 января, человек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Численность населения, чел. | 1 339 656 | 1 356 501 | 1 374 400 | 1 385 538 | 1 392 944 | 1 395 005 |
| Изменение численности населения по отношению к предыдущему году (%) |  | +1,26% | +1,32% | +0,81% | +0,53% | +0,15% |

78% жителей Красноярской агломерации проживает
в г. Красноярске, по состоянию на 01.01.2020г. численность населения
г. Красноярска составляла 1 094 548 чел.

- Рисунок 2.3.1.1 – Изменение численности населения
Красноярской агломерации за 2015 – 2020 гг.

Динамика изменения численности жителей г. Красноярск за 2015-2019 гг. представлена на рисунке 2.3.1.2. Видно, что изменение численности населения Красноярской агломерации коррелирует
с изменением численности жителей г. Красноярска. В 2020 г. произошел перелом тенденции роста численности населения, и начался период спада.

Доля женщин в г. Красноярске составляет 54,7%, соответственно, мужчин – 45,3%.

Прогноз изменения численности населения по муниципальным образованиям Красноярской агломерации представлен на рисунках 2.3.1.3 – 2.3.1.5.

Сводные данные по прогнозируемой численности населения
в г. Красноярске и в целом по Красноярской агломерации в целом
на расчетные сроки представлены в таблице 2.3.1.2.

Рисунок 2.3.1.2 – Изменение численности населения г. Красноярск
в период 2015 – 2020 гг.

Таблица 2.3.1.2 – Сводные данные по прогнозируемой численности населения в муниципальных образованиях Красноярской агломерации
на расчетные сроки

|  | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | 2021 г. | 2024 г. | 2033 г. |
| г. Красноярск | 1 102 015 | 1 111 146 | 1 127 578 |
| Красноярская агломерация в целом | 1 308 980 | 1 324 095 | 1 359 051 |

Таким образом, на горизонте планирования до 2033 г. прогнозируется рост на уровне 3% численности населения
г. Красноярска.

чел.

Рисунок 2.3.1.3 – Прогноз изменения численности населения Красноярской агломерации в целом на период до 2033 г.

чел.

Рисунок 2.3.1.4 - Прогноз изменения численности населения
г. Красноярск на период до 2033 г.

Помимо численности населения, на величину и характер транспортного спроса оказывает влияние возрастная структура населения, а именно – количество населения в трудоспособном возрасте, а также моложе и старше трудоспособного возраста.

Прогноз изменения количества населения в различных возрастных группах сделан на основе демографического прогноз до 2036 года, составленного Росстатом, который уже учитывает повышение пенсионного возраста []. Прогнозируемое распределение населения
по возрастным группам представлено в таблице 2.3.4 и на рисунке 2.3.6.

Таблица 2.3.1.3 –Прогноз изменения количества населения в различных возрастных группах (средний вариант)

| Год | Моложе трудоспособного возраста, % | В трудоспособном возрасте, % | Старше трудоспособного возраста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 18,7 | 56 | 25,3 |
| 2022 | 18,6 | 57 | 24,4 |
| 2023 | 18,6 | 56,6 | 24,8 |
| 2024 | 18,4 | 57,7 | 23,9 |
| 2025 | 18,1 | 57,7 | 24,2 |
| 2026 | 17,8 | 58,9 | 23,3 |
| 2027 | 17,5 | 59 | 23,5 |
| 2028 | 17,1 | 60,3 | 22,6 |
| 2029 | 16,6 | 60,6 | 22,8 |
| 2030 | 16,2 | 60,9 | 22,9 |
| 2031 | 15,7 | 61,1 | 23,2 |
| 2032 | 15,3 | 61,4 | 23,3 |
| 2033 | 14,8 | 61,7 | 23,5 |

Рисунок 2.3.1.5 – Прогноз изменения количества населения
в различных возрастных группах (средний вариант)

Таким образом, в долгосрочной перспективе прогнозируется прирост относительной доли населения в трудоспособном возрасте, снижение процентной доли населения младше трудоспособного возраста и сохранение на имеющемся уровне процентной доли населения старше трудоспособного возраста.

Трудовые ресурсы

Предполагается, что относительная доля численности рабочей силы в г. Красноярске приблизительно соответствует относительной доле рабочей силы в Красноярском крае. С учетом этого, согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики
по Красноярскому краю, численность рабочей силы в возрасте 15 лет
и старше в августе-октябре 2020 г. составила 61,9% от общей численности населения г. Красноярска. Уровень официально зарегистрированной безработицы в процентах от численности рабочей силы на конец октября 2020 г. составил 4,6%.

К концу сентября 2020 года в государственных учреждениях службы занятости населения (по данным КГКУ «Центр занятости населения г. Красноярска») состояло на учете 33,4 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан. Статус безработного имели 31,9 тыс. человек, пособие по безработице получали 30,8 тыс. безработных (Таблица 2.3.1.4).

Таблица 2.3.1.4 - Численность безработных в г. Красноярск

- (источник: официальный сайт администрации г. Красноярска [])

| Показатели | 1 октября 2019 г. | 1 октября 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в службе занятости, чел. | 2 729 | 33 404 |
| Имеют статус безработного, чел. | 2 218 | 31 870 |
| Наличие вакантных мест на конец периода, ед. | 28 403 | 31 433 |
| Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения на одну заявленную вакансию, чел. | 0,10 | 1,06 |
| Уровень безработицы, % | 0,33 | 4,79 |

Изменение численности безработных в конце 2020 года в первую очередь связано с эпидемиологической ситуацией и спадом показателей мировой экономики.

Ситуация с занятостью в муниципальных районах, входящих
в Красноярскую агломерацию, является предпосылкой
для формирование ежедневных потоков трудовой миграции
в г. Красноярск и обратно.

Промышленные предприятия и основные объекты притяжения транспортных потоков на территории г. Красноярска

Промышленные объекты в г. Красноярске представлены на рисунке 2.3.1.6 и таблица 2.3.1.5).

Город Красноярск обеспечивает потребности базовых отраслей экономики Красноярского края в материалах, конструкциях, оборудовании. Реализует различные стадии глубокой переработки производимых базовыми отраслями первичных продуктов.

Пос. Березовка непосредственно примыкает к границам
г. Красноярска, что позволяет считать Березовку пригородом Красноярска. Административный район района пос. Березовка расположен в 22 км от центра г. Красноярска и примыкает
к его границам, а также в 12 км от г. Сосновоборска.

Предприятия располагаются преимущественно вблизи основных транспортных коридоров, к которым относятся:

­ транспортный коридор Транссибирской магистрали и Р-255 «Сибирь»;

­ автомобильная дорога, соединяющая г. Красноярск
и г. Сосновоборск;

­ кольцевая автомобильная дорога, проходящая через д. Кузнецово,
с. Зыково, д. Лопатино, с. Вознесенка, д. Челноково, с. Бархатово.

- Рисунок 2.3.1.6 - Распределение крупных промышленных предприятий на территории г. Красноярска

Таблица 2.3.1.5 - Крупные промышленные предприятия на территории
г. Красноярска (источник: https://fabricators.ru/zavody/krasnoyarskiy-kray)

| № | Муниципальное образование | Наименование | Адрес | Продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Красноярск | КрЭВРЗ | Красноярск, ул. Профсоюзов, 39 | Ремонт вагонов, электропоездов, тяговых двигателей |
| 2 | г. Красноярск | КрасФарма | Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд.2 | Лекарственные препараты |
| 3 | г. Красноярск | Германий | Красноярск, Транспортный проезд д. 1, стр. 107 | Химические вещества |
| 4 | г. Красноярск | Красноярская судостроительная верфь | Красноярск, ул. Скадская, д. 24 | Корабли и морская техника |
| 5 | г. Красноярск | КЗСК | Красноярск, пер. Каучуковый, д. 6 | Каучук |
| 6 | г. Красноярск | Комбинат Волна | Красноярск, ул. Мусоргского, 15 | Трубы, шифер |
| 8 | г. Красноярск | Красноярский цементный завод | Красноярск, ул. Краснопресненская, 1 | Строительный цемент |
| 9 | г. Красноярск | КрасМаш | Красноярск, проспект им. газеты Красноярский рабочий, 29 | Ракетная космическая техника, гражданская продукция |
| 11 | г. Красноярск | РУСАЛ Красноярск | Красноярск, ул. Пограничников, 40 | Первичный алюминий |
| 12 | г. Красноярск | Красноярская фирма Бирюсинка | Красноярск, ул. Дудинская, 12а | Елочные игрушки и украшения, мягкие игрушки |
| 13 | г. Красноярск | ЕнисейЛесСтрой | Красноярск, ул. Маерчака, д.67А стр. 1 | Бетон |
| 14 | г. Красноярск | ТЕНСИБ | Красноярск, Суркова 6/79 | Весы промышленные |
| 15 | г. Красноярск | Griffel BOX | Красноярск, ул.60 лет октября 150 | Упаковка |
| 16 | г. Красноярск | Красноярский мусоросортировочный завод Чистый город | Красноярск, ул. Пограничников, 12 | Переработка мусора |
| 18 | г. Красноярск | Красноярский судоремонтный центр | Красноярск, пр. газеты Красноярский рабочий, 150 | ремонт судов всех типов |
| 19 | г. Красноярск | Диоксид | Красноярск, ул. Мусоргского, 12 | Химические вещества, прочие товары химической промышленности |
| 20 | г. Красноярск | НМК Мебель | Красноярск, ул. Кутузова, д. 1, стр.13 | Мебельная продукция |
| 21 | г. Красноярск | Сибирская Косметика | Красноярск, 26 Бакинских Комиссаров д. 1 | Косметическая продукция |
| 23 | г. Красноярск | Красцветмет | Красноярск, Транспортный проезд, 1 | Ювелирные изделия, аффинаж драгоценных металлов |
| 24 | г. Красноярск | КДОК | Красноярск, ул. Свердловская, 101-а | Пиломатериал, ДСП |
| 25 | г. Красноярск | Красноярский дрожжевой завод | Красноярск, ул. Маерчака, 55 | Дрожжи |
| 27 | г. Красноярск | Айсберг | Красноярск, Взлетная 7д, 1 этаж | Холодильные установки |
| 28 | г. Красноярск | Ангарские Терема | Красноярск | Оцилиндрованное бревно |
| 29 | г. Красноярск | Вермикулит | Красноярск, Телевизорная, д. 1, стр. 60 | Агрохимия |
| 31 | г. Красноярск | Машиностроительный завод им. В.В. Воровского | Северное шоссе, 9 Г | Буровое оборудование |
| 32 | г. Красноярск | Троицкая соль | Красноярск, ул.Урицкого, д.100 | Соль |
| 34 | г. Красноярск | Красноярский металлургический завод (КраМЗ) | Красноярск, ул. Пограничников, 42 | Трубы, катанка, металлопрокат, проволока, поковки |
| 35 | г. Красноярск | КРАСНОЯРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОЮЗ | Красноярск, Ломоносова 70, офис 102 | Вакуумные реклоузеры, трансформаторные подстанции, оборудование энергетической промышленности |
| 36 | г. Красноярск | ЗАО "Спецтехномаш" | Красноярск, Кутузова, 1, офис 106 | Прочее оборудование |
| 37 | г. Красноярск | Вереск | Красноярск, ул. Телевизорная, 5Д | Табло вызова пешехода ТВП, Светофоры ламповые СЛ200, Устройство звукового сопровождения и др. |

По состоянию на 2020 г. на территории г. Красноярска расположено 3 крупных транспортно-логистических комплекса (ТЛК), являющихся объектами притяжения грузового транспорта: «Тетра-Логистик», «Агротерминал», «Сибирская логистическая компания», способных одномоментно обслуживать более 700 грузовых автомобилей
с полуприцепами. На территории данных ТЛК имеются стоянки грузового транспорта.

Характеристика наиболее крупных ТЛК приведена в таблице 2.3.1.6.

Таблица 2.3.1.6 – Характеристика наиболее крупных ТЛК на территории г. Красноярск

| № п/п | Наименование ТЛК | Адрес расположения | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тетра-Логистик | г. Красноярск, ул. Норильская, 7, стр. 7 | 15 000 |
| 2 | Агротерминал | г. Красноярск, ул. Ястынская, 47 | 700 000 |
| 3 | Сибирская логистическая компания | г. Красноярск, ул. Рязанская, 65 г | 20 000 |

Основные возможности развития экономики г. Красноярска связаны с дальнейшим расширением использования потенциала традиционно сильных отраслей региональной экономики, которые
не только создают предпосылки формирования сектора глубокой переработки, но и формируют спрос на продукцию обрабатывающих отраслей.

Градостроительная деятельность

По данным на 01.01.2020 г. жилищный фонд г. Красноярска составлял 27 795,0 тыс. м2. Средняя обеспеченность жилплощадью
на одного человека составляет 25,39 м2/чел. Показатели общей площади жилых помещений и средней жилищной обеспеченности
на одного человека в г. Красноярске и в целом по Красноярской агломерации приводятся в таблице 2.3.1.7.

На г. Красноярск приходится 84% площади жилых помещений
и 78% жителей Красноярской агломерации.

Таблица 2.3.1.7 – Показатели общей площади жилых помещений
и средней жилищной обеспеченности на одного человека
в г. Красноярске и в целом по Красноярской агломерации

| Территория | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Численность населения, тыс. чел. | Средняя жилищная обеспеченность на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Красноярск | 27 795,0 | 1 094,5 | 25,39 |
| В целом по Красноярской агломерации | 33 011,91 | 13 03,58 | 25,25 |

В таблице 2.3.1.8 приведены показатели общей площади жилых помещений разрезе муниципальных районов, входящих в состав
г. Красноярск.

Таблица 2.3.1.8 – Показатели общей площади жилых помещений
в разрезе муниципальных районов, входящих в состав г. Красноярск

| Муниципальные районы, входящие в состав г. Красноярск | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- |
| Железнодорожный район | 2459,5 |
| Кировский район | 2926,0 |
| Ленинский район | 3480,0 |
| Октябрьский район | 4571,1 |
| Свердловский район | 3539,4 |
| Советский район | 8257,0 |
| Центральный район | 2562,0 |
| Итого по г. Красноярск | 27795,0 |

Наиболее плотно заселенным являются Советский и Октябрьский районы г. Красноярск, районы, характеризующиеся наименьшей площадью жилищного фонда, - Центральный и Железнодорожный.

Жилищный фонд Железнодорожного, Советского и Центрального районов представлен всеми видами жилой застройки с преобладанием многоэтажной застройки (9 и более этажей).

Жилищный фонд Кировского района представлен всеми видами жилой застройки с преобладанием среднеэтажной застройки
(5 – 8 этажей).

Жилищный фонд Октябрьского и Свердловского районов представлен всеми видами жилой застройки с преобладанием многоэтажной (9 и более этажей) и среднеэтажной
(5 – 8 этажей) застройки.

В Схеме территориального планирования Красноярской агломерации приведены прогнозные значения общей площади жилищного фонда на территории Красноярской агломерации для двух горизонтов планирования – 2028 и 2038 гг. относительно базового
2017 года. С помощью метода экстраполяции данных получены данные для 3-х горизонтов планирования (для которых актуализируется КСОДД) – 2021, 2024 и 2033 гг. Прогнозные показатели общей площади жилых помещений и средней жилищной обеспеченности
на одного человека в г. Красноярске и в целом по Красноярской агломерации, приведены в таблице 2.3.1.9.

На рисунке 2.3.1.7 приведено перспективное развитие системы расселения на территории г. Красноярска.

Таким образом, из таблицы 2.3.1.9 и рисунка 2.3.1.7 видно,
что прогнозируется рост жилищного фонда г. Красноярска на уровне 7% к 2024 году и 34% к 2033 году, средняя жилищная обеспеченность
на одного человека к 2024 году составит 28 м2, к 2033 – 34,4 м2.

До 2024 г. планируется новое жилищное строительство
в следующих жилых районах г. Красноярск: Солонцы-2 (Центральный район), Слобода Весны (Советский район), Ботанический (Октябрьский район), Новониколаевский (Октябрьский район), Тихие Зори (Свердловский район), Пашенный (Свердловский район), Южный берег (Свердловский район), Первомайский (Кировский район), Мичуринский (Кировский район), Верхние Черемушки (Ленинский район), Серебряный (Октябрьский район), Бугач (Октябрьский район).

До 2033 г. планируется новое жилищное строительство
в следующих жилых районах г. Красноярск: Тихие Зори (Свердловский район), Пашенный (Свердловский район), Солонцы-2 (Центральный район), Мичуринский (Кировский район), Завод комбайнов (Центральный район), Серебряный (Октябрьский район),
Орбита (Октябрьский район).

Самые большие объемы строительства запланированы в Солонцах-2 (1,5 млн. м2), на площадке Университет (948 тыс. м2), мкрн. Нанжуль
в Солнечном (785 тыс. м2), Овинном – Бугаче – Мясокомбинате
(722 тыс. м2), территории Завода комбайнов (715 тыс. м2),
Тихих зорях (672 тыс. м2), Мичуринском (538 тыс. м2).

Заявленные темпы жилищного строительства превышают прогнозируемые темпы прироста жителей г. Красноярска.
На практике это означает, что новые жилые районы будут заселяться
как за счет вновь прибывших жильцов из других городов и районов,
так и за счет перераспределения жителей г. Красноярска из старого жилого фонда в новостройки. В результате, на перспективные расчетные сроки плотность населения будет перераспределяться по территории
г. Красноярска.

Таблица 2.3.1.9 – Прогнозные показатели общей площади жилых помещений и средней жилищной обеспеченности на одного человека в г. Красноярске и в целом по Красноярской агломерации

| Муниципальные образования, входящие в состав Красноярской агломерации | 1 Очередь (2021 год) |  |  | 2 очередь (2024 год) |  |  | Расчетный срок (2033 год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых помещений, тыс. м | Численность населения, тыс. чел. | Средняя жилищная обеспеченность на одного человека, м2 | Общая площадь жилых помещений, тыс. м | Численность населения, тыс. чел. | Средняя жилищная обеспеченность на одного человека, м2 | Общая площадь жилых помещений, тыс. м | Численность населения, тыс. чел. | Средняя жилищная обеспеченность на одного человека, м2 |
| г. Красноярск | 29000 | 1100,0 | 26,4 | 31000 | 1110,0 | 28,0 | 39000 | 1132,0 | 34,4 |
| В целом по Красноярской агломерации | 34254 | 1310,3 | 25,3 | 36400 | 1328,6 | 25,4 | 44810 | 1367,18 | 26,8 |

Рисунок 2.3.1.7 – Районы массовой жилой застройки г. Красноярск по периодам планирования

## 2.4. Характеристика градостроительной деятельности
на территории города Красноярск и Красноярской агломерации в сфере транспорта.

Положение центра агломерации – Красноярска на пересечении существующих и перспективных межконтинентальных трасс железнодорожного, автомобильного, воздушного и морского транспорта обусловливает возможность развития города как крупнейшего транспортного центра, связывающего страны Европы со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Южной Азии, Северной Атлантики и северной части Тихого океана.

Город занимает территорию в 379,4 кв. км, из них 98,4% относятся
к землям населенных пунктов, 1% – промышленности, энергетики, транспорта и связи, 0,6% – сельскохозяйственного назначения,
0,1% –особо охраняемым территориям.

Административно г. Красноярск разделен на 7 районов. Численность населения г. Красноярска по состоянию на начало 2020 года составляла 1 094 548 человек.

Красноярск – это опорный центр края в переработке, машиностроении, энергетике, научно-технических и образовательных разработках. Это город, скрепляющий край. Город находится в центре реализации государственных проектов, таких как Ванкорское нефтегазовое месторождение – крупнейшее из месторождений, открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние четверть века.

Город Красноярск – важнейший опорный центр развития не только краевого, но и федерального уровня. В связи с особенностями экономико-географического положения и статуса краевого центра город имеет наиболее широкий спектр предложений как для функционирования действующих предприятий, так и смены их профиля.
В предстоящие годы приоритетными производственными направлениями станет развитие сектора перерабатывающих производств, обеспечивающих потребности базовых отраслей экономики края в материалах, конструкциях, оборудовании и реализующих стадии глубокой переработки производимых базовыми отраслями первичных инновационных продуктов, а также направление создания нового сектора инновационных производств.

При сохранении традиционной индустриальной и транспортно-логистической функции, развитии инновационной составляющей
г. Красноярск все больше будет превращаться в культурно-деловой центр с усилением финансовых, образовательных, медицинских, культурных, спортивных и других непроизводственных функций. Это приведет
к нарастанию агломерационных процессов и усилению транспортных, экономических и социокультурных связей с прилегающими территориями, дальнейшему развитию города. Значительное влияние
на развитие города и усиление его потенциала оказало проведение
в Красноярске крупного спортивного мероприятия международного масштаба – XXIX Всемирной зимней универсиады.

С целью повышения роли г. Красноярска как одного из ключевых центров транспортной логистики Сибири на базе международного аэропорта Красноярск им. Д.А. Хворостовского (далее – международный аэропорт Красноярск) предусматривается создание международного транспортного хаба, ориентированного преимущественно на грузовые перевозки.

В предстоящие годы продолжится интеграция транспортного каркаса города Красноярска и прилегающих территорий, что позволит создать единую транспортно-дорожную инфраструктуру, отвечающую задачам эффективного функционирования и перспективного развития города.

Общие показатели перевезенных пассажиров различными видами внешнего транспорта города Красноярска приведены в нижеследующей таблице. Из таблицы видно, что основным видом транспорта является железнодорожный, автомобильный и воздушный. Внутренний водный транспорт уступает позиции из-за периода навигации.

Таблица 2.4.1 - Объемы перевезенных пассажиров всеми видами транспорта города Красноярска за 2020 год

| № п/п | Вид транспорта | Количество перевезенных пассажиров, млн. человек |  | Удельный вес, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе в пригородном сообщении | всего | в том числе в пригородном сообщении |
| 1 | Железнодорожный | 2,571 | 1,197 | 1,50 | 25,40 |
| 2 | Автомобильный | 167,900 | 3,490 | 97,69 | 74,07 |
| 3 | Воздушный | 1,353 | - | 0,79 | - |
| 4 | Внутренний водный | 0,053 | 0,025 | 0,03 | 0,53 |
| 5 | Всего | 171,877 | 4,712 | 100 | 100 |

Железнодорожный транспорт по объемам перевозок пассажиров занимает лидирующие позиции – по общему показателю и перевозке
в пригородном сообщении.

Автовокзал города Красноярска обслуживает пассажиров
во внешних связях по пригородным, межсубъектным и междугородным линиям. Средняя дальность поездки составляет: пригородными линиями – 43 км, межсубъектными линиями – 435 км, междугородными линиями – 135 км.

Воздушный транспорт является лидером по обслуживанию пассажиров во внешних связях города Красноярска. Основным аэропортом является международный аэропорт Красноярск.
На сегодняшний день через международный аэропорт Красноярск осуществляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки 24 ведущих российских и зарубежных авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта насчитывает 70 направления. Воздушный транспорт,
как пассажирский скоростной, на сегодняшний день для жителей города Красноярска имеет большое значение.

Внутренний водный транспорт обслуживает пассажиров в период навигации – с 28 апреля по 8 октября. Перевозка пассажиров организована по 3 основным маршрутам: Красноярск – Дудинка (протяженностью 1 992 км), Енисейск – Бор (протяженностью
473 км) и Торговый Центр – Усть-Мана (протяженностью 28 км).

Наиболее востребованным маршрутом является Торговый Центр – Усть-Мана. По маршруту совершается 756 рейсов и перевезено 25,7 тыс. пассажиров.

## 2.5. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Существующая система транспортного обслуживания населения
в г. Красноярске отличается высокой концентрацией пассажирских перемещений, а также значительной долей автомобильного транспорта
в общем объеме пассажирских перевозок.

В городском округе развита маятниковая миграция между
г. Красноярском и районами агломерации. Значительную долю маятниковой миграции оставляют жители Березовского района и городов Дивногорска и Сосновоборска.

Перевозка пассажиров в границах городского округа осуществляется по 58 междугородным и 47 межмуниципальному маршрутам регулярных перевозок.

На территории городского округа перевозки пассажиров и грузов осуществляются на автомобильном, железнодорожном и на водном транспорте.

Сеть межмуниципальных маршрутов на территории городского округа представлена 104 маршрутами общей протяженностью 1 539,8 км. Сводные показатели, характеризующие систему наземного пассажирского транспорта на маршрутах пассажирского транспорта общего пользования на территории городского округа, представлены
в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1 - Основные показатели, характеризующие систему пассажирского транспорта города Красноярска

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Протяженность маршрутной сети, км | 1 539,82 |
| Средняя протяженность маршрута, км | 23,3 |
| Количество маршрутов, шт. | 68 |

На текущий момент транспортные потребности населения на территории города Красноярска обеспечивают около
48 автотранспортных компаний-перевозчиков, которые представлены государственными муниципальными организациями, частными компаниями и индивидуальными предпринимателями.

Транспортом общего пользования в городе Красноярске перевозится около 165,72 пассажиров в год (в будний день около 530 тыс. пассажиров).

Средний выход с учетом выходных и праздничных дней по городу составляет 724 единицы автобусов, троллейбусов и трамваев.

Перевозка пассажиров осуществляется по 68 маршрутам,
из которых 58 маршрутов (в том числе 5 сезонных) обслуживаются автобусами, 6 маршрутов обслуживаются троллейбусами и 4 маршрута – трамваями. Движение общественного транспорта организовано по 152 улицам города (всего улиц, проездов, переулков – 1 754).
Общая протяженность маршрутов – 1 539,8 км.

В целом за 2020 год пассажиропоток на городском общественном транспорте составил более 164,5 млн человек.

Согласно полученным данным пассажирских корреспонденций левого берега 84,7% пассажиров осуществляют свое сообщение
по левому берегу, 15,3% – на правый берег.

По данным пассажирских корреспонденций правого берега 65,5% осуществляют свое сообщение по правому берегу, 34,5% – на левый берег.

Таблица 2.5.2 - Объем пассажирских перевозок на городском общественном транспорте за 2019-2020 годы

| № п/п | Маршрут № | Тип ТС | Форма собственника | Предприятие | Средняя протяженность маршрута, км. | Количество перевезенных пассажиров, тыс., чел./год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | Автобус | частная |  | 27,0 | 6 044 | 5 477 |
| 2 | 3 | Автобус | частная |  | 26,6 | 5 317 | 2 639 |
| 3 | 5 | Автобус | частная |  | 20,1 | 4 351 | 4 053 |
| 4 | 6 | Автобус | частная |  | 22,7 | 3 162 | 3 178 |
| 5 | 7 | Автобус | частная |  | 14,3 | 2 942 | 2 937 |
| 6 | 8 | Автобус | частная |  | 31,6 | 4 411 | 4 085 |
| 7 | 9 | Автобус | частная |  | 23,1 | 3 907 | 4 130 |
| 8 | 10 | Автобус | муниципальная | КПАТП 7 | 25,6 | 1 726 | 1 600 |
| 9 | 11 | Автобус | муниципальная | КПАТП 5 | 23,6 | 1 446 | 2 452 |
| 10 | 12 | Автобус | муниципальная | КПАТП 7 | 29,6 | 1 909 | 1 684 |
| 11 | 14 | Автобус | частная |  | 16,7 | 415 | 538 |
| 12 | 18 | Автобус | муниципальная | КПАТП 7 | 15,9 | 90 | 133 |
| 13 | 18с | Автобус | муниципальная | КПАТП 7 | 17,9 | 86 | 58 |
| 14 | 19 | Автобус | муниципальная | КПАТП 7 | 28,3 | 3 293 | 2 854 |
| 15 | 20 | Автобус | частная |  | 24,6 | 3 128 | 1 626 |
| 16 | 22 | Автобус | частная |  | 20,5 | 82 | 98 |
| 17 | 23 | Автобус | частная |  | 31,3 | 4 246 | 4 274 |
| 18 | 26 | Автобус | муниципальная | КПАТП 5 | 16,4 | 1 260 | 652 |
| 19 | 27 | Автобус | частная |  | 19,2 | 1 398 | 1 563 |
| 20 | 31 | Автобус | муниципальная | КПАТП 7 | 20,7 | 732 | 774 |
| 21 | 32 | Автобус | частная |  | 19,4 | 1 852 | 1 148 |
| 22 | 36 | Автобус | частная |  | 12,9 | 1 323 | 1 128 |
| 23 | 37 | Автобус | муниципальная | КПАТП 7 | 18,6 | 1 406 | 907 |
| 24 | 38 | Автобус | частная |  | 16,5 | 2 834 | 2 658 |
| 25 | 40 | Автобус | муниципальная | КПАТП 7 | 13,2 | 34 | 47 |
| 26 | 40а | Автобус | муниципальная | КПАТП 7 | 13,5 | 41 | 36 |
| 27 | 40с | Автобус | муниципальная | КПАТП 7 | 19,1 | 45 | 46 |
| 28 | 43 | Автобус | частная |  | 25,9 | 5 248 | 4 802 |
| 29 | 49 | Автобус | муниципальная | КПАТП 5 | 26,2 | 2 533 | 2 165 |
| 30 | 50 | Автобус | частная |  | 32,2 | 3 291 | 2 818 |
| 31 | 51 | Автобус | частная |  | 19,4 | 3 474 | 3 333 |
| 32 | 52 | Автобус | муниципальная | КПАТП 5 | 23,0 | 3 018 | 2 567 |
| 33 | 53 | Автобус | частная |  | 27,6 | 3 820 | 76 |
| 34 | 55 | Автобус | муниципальная | КПАТП 7 | 22,6 | 3 929 | 2 837 |
| 35 | 56 | Автобус | муниципальная | КПАТП 7 | 22,8 | 1 707 | 1 764 |
| 36 | 58 | Автобус | частная |  | 20,9 | 3 175 | 3 076 |
| 37 | 60 | Автобус | частная |  | 27,2 | 4 171 | 3 526 |
| 38 | 61 | Автобус | частная |  | 30,2 | 3 356 | 3 415 |
| 39 | 63 | Автобус | частная |  | 31,5 | 5 241 | 4 518 |
| 40 | 64 | Автобус | муниципальная | КПАТП 5 | 21,6 | 1 855 | 1 583 |
| 41 | 65 | Автобус | частная |  | 28,0 | 3 437 | 3 999 |
| 42 | 71 | Автобус | частная |  | 29,2 | 5 787 | 5 320 |
| 43 | 74 | Автобус | частная |  | 27,1 | 500 | 853 |
| 44 | 76 | Автобус | частная |  | 14,3 | 0 | 100 |
| 45 | 77 | Автобус | частная |  | 24,9 | 2 562 | 2 678 |
| 46 | 78 | Автобус | частная |  | 27,7 | 3 492 | 3 901 |
| 47 | 80 | Автобус | частная |  | 22,6 | 4 458 | 3 911 |
| 48 | 81 | Автобус | частная |  | 25,8 | 2 691 | 2 646 |
| 49 | 83 | Автобус | муниципальная | КПАТП 5 | 23,2 | 2 735 | 2 048 |
| 50 | 85 | Автобус | частная |  | 34,9 | 9 095 | 8 374 |
| 51 | 87 | Автобус | муниципальная | КПАТП 5 | 34,2 | 4 082 | 3 353 |
| 52 | 88 | Автобус | частная |  | 35,9 | 3 320 | 3 150 |
| 53 | 90 | Автобус | частная |  | 33,6 | 5 728 | 5 308 |
| 54 | 91 | Автобус | частная |  | 27,6 | 4 720 | 4 799 |
| 55 | 92 | Автобус | частная |  | 25,4 | 4 639 | 5 211 |
| 56 | 94 | Автобус | частная |  | 32,4 | 2 394 | 1 555 |
| 57 | 95 | Автобус | муниципальная | КПАТП 7 | 20,7 | 3 242 | 2 831 |
| 58 | 98 | Автобус | частная |  | 27,0 | 3 296 | 3 071 |
| 59 | 99 | Автобус | частная |  | 24,3 | 5 111 | 3 937 |
| 60 | 4 | Трамвай | муниципальная | ГЭТ | 23,2 | 1 677 | 1 307 |
| 61 | 7 | Трамвай | муниципальная | ГЭТ | 23,2 | 1 492 | 1 216 |
| 62 | 6 | Трамвай | муниципальная | ГЭТ | 24,2 | 929 | 844 |
| 63 | 5 | Трамвай | муниципальная | ГЭТ | 23,3 | 908 | 833 |
| 64 | 7 | Троллейбус | муниципальная | ГЭТ | 13,5 | 1 965 | 1 453 |
| 65 | 13 | Троллейбус | муниципальная | ГЭТ | 16,9 | 1 365 | 1 216 |
| 66 | 4 | Троллейбус | муниципальная | ГЭТ | 18,1 | 1 291 | 1 197 |
| 67 | 5 | Троллейбус | муниципальная | ГЭТ | 19,4 | 661 | 1 056 |
| 68 | 15 | Троллейбус | муниципальная | ГЭТ | 25,4 | 0 | 966 |
| 69 | 8 | Троллейбус | муниципальная | ГЭТ | 7,3 | 1 137 | 113 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 185 012 | 164 500 |

В настоящее время организовано внутригородское железнодорожное движение. Проект «Городская электричка» значительно сокращает время в пути следования пассажиров между левым и правым берегами города Красноярска относительно городского общественного автотранспорта.

В целом развитие проекта «Городская электричка» обусловлено повышенным интересом пассажиров и имеет положительную динамику. В период с 2012 года, т.е. с начала его реализации, по 2020 год внутригородской пассажиропоток увеличился на 178% из которых только в 2020 году годовое количество пассажиров выросло
и составило 1,367 млн человек.

В настоящее время в городе Красноярске действует один маршрут внутреннего водного транспорта, который является социально значимым. Пассажирские перевозки по реке Енисей осуществляет
АО «ПассажирРечТранс». АО «ПассажирРечТранс» эксплуатирует
34 единицы флота, в том числе на пассажирских маршрутах в рамках краевой программы перевозок – 18 единиц, из них самоходных
– 7 единиц, несамоходных (дебаркадеров) – 11 единиц. На паромных переправах и муниципальных маршрутах используется 12 единиц самоходного флота, и несамоходные паромы – баржи 9 единиц. Единственным направлением осуществлявшихся пассажирских перевозок в границах городского округа является направление
Торговый Центр – Усть-Мана. В таблице ниже представлено движение пассажиропотока с разбивкой по месяцам.

Таблица 2.5.3 - Данные о пассажирских перевозках в направлении Торговый Центр – Усть-Мана за 2020 год (за период навигации)

| Наименование пристани | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Итого за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Торговый Центр | 49 | 724 | 651 | 1 786 | 1 822 | 512 | 172 | 5 716 |
| Речной вокзал | 50 | 990 | 1 142 | 1 648 | 1 408 | 525 | 185 | 5 948 |
| Пашенный | 4 | 8 | 122 | 72 | 110 | 1 | 0 | 317 |
| Итого в границах города | 103 | 1 722 | 1 915 | 3 506 | 3 340 | 1 038 | 357 | 11 981 |
| Караульная | 0 | 6 | 28 | 23 | 58 | 19 | 5 | 139 |
| Известковый | 7 | 54 | 68 | 202 | 168 | 80 | 35 | 614 |
| О. Овсянский | 3 | 52 | 31 | 15 | 41 | 1 | 0 | 143 |
| Телефонистов | 78 | 1 046 | 1 255 | 565 | 873 | 291 | 93 | 4 201 |
| Боровое | 27 | 329 | 318 | 220 | 363 | 267 | 88 | 1 612 |
| Усть-Мана | 11 | 419 | 874 | 2 535 | 2 283 | 788 | 148 | 7 058 |
| Итого за пределы границ города | 126 | 1 906 | 2 574 | 3 560 | 3 786 | 1 446 | 369 | 13 767 |
| Всего | 229 | 3 628 | 4 489 | 7 066 | 7 126 | 2 484 | 726 | 25 748 |

По итогам за 2020 год перевезено теплоходами направления Торговый Центр – Усть-Мана 25 748 человек, в 2019 году – 33 914 человек, что говорит о падении пассажиропотока ввиду пандемии
на 24%.

Международный аэропорт Красноярск – международный аэропорт федерального значения с аэродромом класса «А» расположен
в Емельяновском районе в 27 километрах западнее г. Красноярска,
в 10 километрах от федеральной трассы Р-255. Узловой аэропорт региональных и международных авиаперевозок, крупнейший аэропорт Центральной и Восточной Сибири, один из крупнейших аэропортов страны по объему выполняемых международных грузовых рейсов.
На сегодняшний день через международный аэропорт Красноярск осуществляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки
24 ведущие российские и зарубежные авиакомпании, маршрутная сеть аэропорта насчитывает 70 направлений.

Вблизи международного аэропорта Красноярск имеется еще один аэропорт – Черемшанка, введенный в эксплуатацию в 1988 году
и расположенный в непосредственной близости (взлетно-посадочная полоса расположена на удалении 1 600 м северо-восточнее) ВПП международного аэропорта Красноярск.

Таблица 2.5.4 - Данные о пассажиропотоке авиаперевозок
из г. Красноярска за период с 2015 по 2020 год, чел.

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 917 321 | 933 592 | 1 137 605 | 1 272 202 | 1 371 601 | 876 477 | 6 508 798 |

Таблица 2.5.5 - Объемы пассажирских перевозок за 2015–2020 годы
по отправлению по основным направлениям, чел.

| Город | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Москва | 351 720 | 358 698 | 442 169 | 505 590 | 509 923 | 342 820 | 2 510 920 |
| Норильск | 59 402 | 62 601 | 62 195 | 65 232 | 60 606 | 48 488 | 358 524 |
| Санкт-Петербург | 45 783 | 44 567 | 48 944 | 67 410 | 52 712 | 35 225 | 294 641 |
| Игарка | 35 206 | 42 413 | 50 457 | 53 325 | 49 954 | 40 310 | 271 665 |
| Новосибирск | 22 783 | 31 091 | 38 632 | 67 329 | 92 260 | 74 316 | 326 411 |
| Хабаровск | 34 906 | 32 414 | 32 809 | 32 351 | 30 627 | 15 219 | 178 326 |
| Камрань | 20 550 | 26 051 | 39 180 | 43 462 | 38 459 | 8 193 | 175 895 |
| Анталья | 32 255 | 0 | 27 805 | 31 452 | 36 152 | 796 | 128 460 |
| Бангкок | 30 725 | 26 775 | 13 047 | 9 381 | 14 399 | 3 919 | 98 246 |
| Пхукет | 19 618 | 24 311 | 21 062 | 28 684 | 30 814 | 12 674 | 137 163 |
| Иркутск | 18 345 | 22 610 | 22 602 | 26 188 | 55 676 | 25 864 | 171 285 |
| Сочи | 19 731 | 18 117 | 24 034 | 26 074 | 16 697 | 44 532 | 149 185 |
| Санья | 0 | 0 | 37 779 | 30 724 | 20 740 | 221 | 89 464 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 31 507 | 30 085 | 22 570 | 9 699 | 93 861 |
| Симферополь | 11 951 | 15 853 | 13 179 | 20 452 | 11 814 | 23 037 | 96 286 |
| Ош | 16 332 | 10 761 | 9 123 | 9 206 | 10 334 | 6 468 | 62 224 |
| Худжанд | 14 861 | 8 718 | 9 044 | 9 508 | 9 622 | 1 751 | 53 504 |
| Душанбе | 10 700 | 10 533 | 8 449 | 8 924 | 11 318 | 3 457 | 53 381 |
| Пекин | 9 514 | 12 228 | 11 499 | 11 457 | 12 570 | 691 | 57 959 |
| Северо-Енисейск | 8 961 | 11 844 | 11 921 | 13 147 | 13 565 | 5 765 | 65 203 |
| Итого | 763 343 | 759 585 | 955 437 | 1 089 981 | 1 100 812 | 703 445 | 5 372 603 |

Таблица 2.5.6 - Объемы пассажирских перевозок за 2015–2020 годы
по прибытию

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 887 500 | 889 233 | 1 118 220 | 1 244 096 | 1 306 478 | 855 746 | 6 301 273 |

Таблица 2.5.7 - Объемы пассажирских перевозок за 2015–2020 годы
по прибытию по основным направлениям, чел.

| Город | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Москва | 344 941 | 353 987 | 431 564 | 493 315 | 493 856 | 334 708 | 2 452 371 |
| Норильск | 53 894 | 57 447 | 62 460 | 62 745 | 57 364 | 44 442 | 338 352 |
| Санкт-Петербург | 44 071 | 41 954 | 48 355 | 63 842 | 51 369 | 35 471 | 285 062 |
| Игарка | 34 304 | 41 613 | 49 995 | 53 124 | 48 885 | 37 225 | 265 146 |
| Новосибирск | 19 031 | 26 585 | 45 244 | 71 938 | 88 285 | 71 257 | 322 340 |
| Хабаровск | 34 169 | 30 777 | 31 187 | 31 828 | 30 584 | 16 060 | 174 605 |
| Камрань | 20 240 | 25 941 | 38 185 | 43 157 | 38 764 | 9 152 | 175 439 |
| Анталья | 32 197 | 0 | 27 615 | 31 694 | 35 983 | 1 035 | 128 524 |
| Бангкок | 31 301 | 25 976 | 12 201 | 9 120 | 14 557 | 4 975 | 98 130 |
| Пхукет | 19 373 | 24 493 | 22 478 | 27 523 | 31 294 | 14 129 | 139 290 |
| Иркутск | 14 068 | 16 937 | 24 394 | 29 024 | 54 437 | 25 513 | 164 373 |
| Сочи | 18 742 | 16 854 | 22 579 | 23 780 | 16 571 | 41 510 | 140 036 |
| Санья | 0 | 0 | 36 153 | 28 293 | 14 682 | 480 | 79 608 |
| Томск | 6 554 | 19 936 | 18 231 | 13 905 | 16 133 | 6 712 | 81 471 |
| Худжанд | 15 097 | 8 800 | 9 102 | 9 601 | 10 148 | 3 921 | 56 669 |
| Душанбе | 15 297 | 11 192 | 5 346 | 8 829 | 12 384 | 3 780 | 56 828 |
| Ош | 16 018 | 10 987 | 9 015 | 9 210 | 10 011 | 4 253 | 59 494 |
| Симферополь | 11 735 | 15 076 | 12 563 | 18 571 | 10 986 | 20 075 | 89 006 |
| Пекин | 9 651 | 11 109 | 12 221 | 12 167 | 12 213 | 1 057 | 58 418 |
| Северо-Енисейск | 8 371 | 10 580 | 11 200 | 12 709 | 12 932 | 8 110 | 63 902 |
| Итого | 749 054 | 750 244 | 930 088 | 1 054 375 | 1 061 438 | 683 865 | 5 229 064 |

Таблица 2.5.8 - Объемы пассажирских перевозок за 2015–2020 годы, чел.

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 804 821 | 1 822 825 | 2 255 825 | 2 587 734 | 2 568 541 | 1 680 951 | 12 720 697 |

Таблица 2.5.9 - Объемы пассажирских перевозок за 2015–2020 годы
по основным направлениям, чел.

| Город | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Москва | 696 661 | 712 685 | 873 733 | 998 905 | 993 303 | 671 823 | 1 665 126 |
| Норильск | 113 296 | 120 048 | 124 655 | 127 977 | 117 800 | 92 816 | 696 592 |
| Санкт-Петербург | 89 854 | 86 521 | 97 299 | 131 252 | 104 061 | 70 696 | 579 683 |
| Игарка | 69 510 | 84 026 | 100 452 | 106 449 | 98 839 | 77 535 | 536 811 |
| Новосибирск | 41 814 | 57 676 | 83 876 | 139 267 | 155 919 | 134 515 | 613 067 |
| Хабаровск | 69 075 | 63 191 | 63 996 | 64 179 | 61 087 | 31 258 | 352 786 |
| Камрань | 40 790 | 51 992 | 77 365 | 86 619 | 76 887 | 17 059 | 350 712 |
| Анталья | 64 452 | 0 | 55 420 | 63 146 | 72 135 | 1 831 | 256 984 |
| Бангкок | 62 026 | 52 751 | 25 248 | 18 501 | 28 956 | 8 894 | 196 376 |
| Пхукет | 38 991 | 48 804 | 43 540 | 56 207 | 61 820 | 26 803 | 276 165 |
| Иркутск | 32 413 | 39 547 | 46 996 | 55 212 | 75 745 | 33 952 | 283 865 |
| Сочи | 38 473 | 34 971 | 46 613 | 49 854 | 33 268 | 86 042 | 289 221 |
| Санья | 0 | 0 | 73 932 | 59 017 | 35 422 | 701 | 169 072 |
| Худжанд | 29 958 | 17 518 | 18 146 | 19 109 | 19 770 | 5 672 | 110 173 |
| Душанбе | 25 997 | 21 725 | 13 795 | 17 753 | 23 702 | 7 237 | 110 209 |
| Ош | 32 350 | 21 748 | 18 138 | 18 416 | 20 345 | 10 721 | 121 718 |
| Симферополь | 23 686 | 30 929 | 25 742 | 39 023 | 22 800 | 43 112 | 185 292 |
| Томск | 13 492 | 42 753 | 30 698 | 22 181 | 26 867 | 11 688 | 147 679 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 57 167 | 53 228 | 38 428 | 19 565 | 168 388 |
| Пекин | 19 165 | 23 337 | 23 720 | 23 624 | 24 783 | 1 748 | 116 377 |
| Итого | 1 502 003 | 1 510 222 | 1 900 531 | 2 149 919 | 2 091 937 | 1 353 668 | 7 226 296 |

Таблица 2.5.10 - Показатели расходов на транспортную работу в соответствии с Порядком расчета НМЦК контрактов на перевозки, рассчитанные удельно на базовые показатели вариантов маршрутной сети (выпуск, парк подвижного состава, пробег, время работы транспортных средств, протяженность путей и протяженность контактной сети)

В таблице удельных показателей приведена также стоимость обслуживания выделенных полос транспорта общего пользования. Данные расходы не входят в стоимость контрактов на перевозки пассажиров, однако город как заказчик транспортного обслуживания несет указанные затраты, которые не делятся с другими участниками дорожного движения и должны учитываться при рассмотрении сценариев развития транспортной системы.

2.5.1 Сведения об объектах инфраструктуры ПТОП

Воздушный транспорт

На территории г. Красноярск расположен грунтовый аэродрома
4 класса, частный, в микрорайоне Солнечный г. Красноярска. Базируются 3 частных самолёта Ан-2.

Характеристика взлетно-посадочных площадок г. Красноярск представлена в таблице 2.5.1.1.

Таблица 2.5.1.1 – Характеристика аэродромов и взлетно-посадочных площадок г. Красноярска

| Наименование |  | Готовность аэродрома | Габариты ВПП | Тип покрытия | Эксплуатируемые типы ВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взлетно-посадочные площадки |  |  |  |  |  |
| 4 | АРЗ-67 ГА Северный г. Красноярск | По заказу | 350х30 | Асфальт | Самолеты Ан-2. Вертолеты всех типов |

Железнодорожный транспорт

Красноярск — крупный транзитный узел, расположенный
на пересечении Транссибирской магистрали и исторически сложившихся торговых путей по р. Енисей.

Железнодорожные пути:

по территории Красноярской агломерации проходят пути общего пользования Красноярской железной дороги:

транссибирская железнодорожная магистраль (участок Зеледеево – Красноярск - Камарчага): протяженность 151,9 км; федерального значения; общего пользования; I класса; ширина колеи 1520мм;
2-х путный; электрифицирован; пропускная способность (пар поездов
в сутки): пассажирских 11, пригородных 10, грузовых 54, прочих 18; загруженность участка от 6,3 до 94 млн. тонн брутто на км;

участок Бугач – Красноярск-Северный – Красноярск-Восточный: протяженность 33,1 км; федерального значения; общего пользования;
I класса; ширина колеи 1520 мм; 2-х путный; электрифицирован; пропускная способность (пар поездов в сутки): пассажирских 0, пригородных 7, грузовых 49, прочих 6; загруженность участка
от 34,1 до 58,3 млн. тонн брутто на км;

участок Енисей - Дивногорск: протяженность 30,4 км; федерального значения; общего пользования; I класса; ширина колеи 1520 мм; однопутный; электрифицирован; пропускная способность (пар поездов в сутки): пассажирских 0, пригородных2, грузовых 0, прочих 2; загруженность участка от 0,5 млн. тонн брутто на км;

южносибирская железнодорожная магистраль (участок Кошурниково - Саянская Район ст. Жайма): существующий; федерального значения; общего пользования; I класса; ширина колеи 1520мм; 2-х путный; электрифицирован; пропускная способность
(пар поездов в сутки): пассажирских 1, пригородных 1, грузовых 24, прочих 20; загруженность участка от 86,4 тонн брутто на км.

Данные об интенсивности движения поездов по участкам железной дороги через г. Красноярск представлены в таблице 2.5.1.2.

грузовые Подъездные пути необщего пользования:

железнодорожный путь Базаиха – Железногорск
(АО «Атомспецтранс») проходит через городской округ г. Сосновоборск – существующий, однопутный, осуществляются только грузовые перевозки;

железнодорожный путь Красноярск-Северный – Коркино
(ОАО «В-Сибпромтранс») – существующий, однопутный, осуществляются только перевозки.

Таблица 2.5.1.2 – Данные об интенсивности движения поездов
по участкам железной дороги через г. Красноярск

| Участок | Интенсивность | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Красноярск - Зеледеево | 57 грузовых; 19 пассажирских; 20 пригородных | Загрузка 100% |
| Красноярск - Камарчага | 65 грузовых; 18 пассажирских; 21 пригородных | Загрузка 100% |
| Красноярск - Дивногорск | 6 пригородных | Имеется резерв пропускной способности |

Схема Красноярской железной дороги на территории Красноярской агломерации представлена на рисунке 2.5.1.1.

Рисунок 2.5.1.1 – Схема Красноярской железной дороги на территории Красноярской агломерации

Железнодорожные станции

Бугач – грузовая 3 класса, путей 18, из них 4 главных; обслуживает подъездные пути промышленных предприятий.

Красноярск — пассажирская внеклассная станция в черте Красноярска, обслуживающая ряд предприятий. Имеются: главные
и приемоотправочные пути для грузовых поездов и электропоездов, посадочные пассажирские платформы, путей 76, из них 2 главных, пассажирский вокзал, площадь зала ожидания 1 417,0 м2.

Енисейский филиал – пассажирское вагонное депо Красноярск
с путями для отстоя пассажирских составов.

Красноярск - Северный — грузовая 1 класса, путей 12,
из них 3 главных; крупная железнодорожная станция в черте Красноярска, обслуживающая ряд предприятий,
в том числе КрАЗ, ТЭЦ-3, КРАМЗ. Имеются: главные
и приемоотправочные пути для грузовых поездов и электропоездов, посадочная пассажирская платформа. Мощности станции в текущий период задействованы максимально.

Станция Енисей – грузовая 3 класса, путей 22, из них 4 главных; вокзал, площадь зала ожидания 342,1 м2; обслуживает большое количество подъездных путей к промышленным предприятиям,
в том числе Енисейского грузового района Красречпорта, имеет большой объем работы, особенно в период навигации.

Станция Злобино - грузовая 2 класса, путей 19, из них 3 главных; вокзал, площадь зала ожидания 467,0 м2; обслуживает подъездные пути ряда промышленных предприятий.

Станция Базаиха - грузовая 1 класса, путей 22, из них 3 главных; пассажирское здание, площадь зала ожидания 317,9 м2; обслуживает большое количество подъездных путей к промышленным предприятиям, в том числе Енисейского грузового района Красречпорта, имеет большой объем работы, особенно в период навигации. Станция Базаиха обслуживает крупный центр по переработке крупнотоннажных контейнеров (ПАО «ТрансКонтейнер»).

Красноярские столбы – промежуточная 5 класса, путей 5,
из них 1 главный.

Станция Коркино - грузовая с большим объемом работы, соединена 1 путем со ст. Красноярск-Северный, обслуживает большое количество подъездных путей к промышленным предприятиям.

Основные показатели Красноярской железной дороги за 2019 год:

Эксплуатационная длина: 3158 км;

Численность сотрудников: 28 318 человек;

Перевезено грузов: 84,6 млн тонн;

Перевезено пассажиров: в дальнем сообщении – 2,1 млн человек,
в пригородном сообщении - 6,7 млн человек. Динамика изменения пассажиропотока на пригородном железнодорожном транспорте
за последние 5 лет представлена на рисунке 2.5.1.2

Для Красноярского края магистраль является главной транспортной линией, по которой идет основной поток грузов (более 80% производимой здесь продукции и сырья). В том числе 95%
всех экспортных грузов транспортируется по железной дороге.

Инженерные сооружения магистрали:

20 действующих тоннелей протяженностью 21,5 км;

1081 мост;

2204 путепровода;

2100 водопропускных труб, в т.ч. поперечных лотков – 59 км.

Крупнейшая пассажирская станция дороги – Красноярск, сортировочная – Красноярск-Восточный.

Всего на дороге 179 станций. Общее количество платформ
для посадки и высадки пассажиров – 663. На дороге функционируют
5 эксплуатационных локомотивных депо и 8 оборотных локомотивных депо Дирекции тяги; 5 производственных участков
по ремонту тягового подвижного состава; 3 эксплуатационных вагонных депо.

Рисунок 2.5.1.2 – Изменение пассажиропотока на пригородном железнодорожном транспорте

Красноярская железная дорога граничит: с Восточно-Сибирской железной дорогой по ст. Тайшет и Юрты исключительно, с Западно-Сибирской железной дорогой по ст. Мариинск (включительно)
и Междуреченск (исключительно).

Перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении на территории Красноярского края осуществляет АО «Краспригород».

Основной целью работы пригородного железнодорожного транспорта в границах Красноярской агломерации является организация пассажирских перевозок и их интеграция с пригородным автомобильным и городским общественным транспортом. Развитие железнодорожного сообщения позволит привлечь часть пассажиропотока
с автомобильного транспорта, а также с интенсивно застраивающихся
и развивающихся районов г. Красноярска и города-спутника Дивногорска, более равномерно загрузить транспортную систему.

Согласно данным о пассажиропотоке - 90% пассажиров пользуются услугами в границах города, 10% для осуществления передвижения
за город (станции: г. Дивногорск, п. Усть - Мана, нижняя Мана,
с. Овсянка, п. Слизнево.

Схема маршрутов «Городской электрички» в Красноярской агломерации представлена на рисунке 2.5.1.3.

По данным ОАО «РЖД» пассажиропоток на железнодорожном вокзале Красноярска составил за 2019 г.:

1 485 466 пасс./год в пригородном сообщении;

2 348 140 пасс./год в дальнем сообщении.

Рисунок 2.5.1.3 – Схема маршрутов «Городской электрички» в Красноярской агломерации

Водный транспорт

Основным перевозчиком пассажиров водным транспортом
в Красноярском крае является ОАО «ПассажирРечТранс». За навигацию по р. Енисею скоростные и водоизмещающе суда, паромные переправы и суда на воздушной подушке перевозят около 400 тыс. чел./год.
Для сравнения, в 1987 году количество пассажиров водного транспорта составляло 1 793,3 тыс. чел./год. На маршруте «Красноярск-Дудинка»
18 остановочных пунктов, только в 6 из которых имеется регулярное воздушное и автомобильное сообщение.

За последние 30 лет основная часть пассажирского флота выведена из эксплуатации в связи с износом. На количество судов повлияла тенденция к снижению пассажиропотока. Из-за малой востребованности количество пристаней, на которых устанавливались дебаркадеры, также сократилось.

Схема маршрута пассажирских перевозок водным транспортом
в Красноярской агломерации «Торговый центр – Усть-Мана» представлена на рисунке 2.5.1.4.

Рисунок 2.5.1.4 – Маршрут пассажирских перевозок
водным транспортом в Красноярской агломерации

Основной объем грузоперевозок по рекам Красноярского края
и поддержание судов в надлежащем состоянии осуществляет
ОАО «Енисейское речное пароходство» («ЕРП»). Сегодня «ЕРП» – одна из крупнейших компаний, лидер речных перевозок в Енисейском речном бассейне. Ежегодно флот пароходства доставляет по Енисею, Ангаре, Нижней и Подкаменной Тунгуске, и их притокам
около 3,5 млн тонн грузов.

Всего в состав флота Енисейского пароходства входят порядка
460 единиц общей грузоподъемностью более 520 тыс. тонн. В частности, это сухогрузы типа ГТ. В нефтеналивной флот пароходства входят суда типа НТ, ТН и ТНМ. ЕРП располагает и вспомогательным
и несамоходным флотами.

Основным потребителем услуг ОАО "Енисейское речное пароходство" является ГМК «Норильский Никель» (около 51% общего грузопотока), 25% грузооборота приходится на лесной комплекс.

АО «Красноярский речной порт», расположенный в черте
г. Красноярска является крупнейшим перевалочным портом Енисейского бассейна и Востока страны, обеспечивающий снабжение районов
и предприятий среднего и нижнего течения р. Енисей и притоков.

Район деятельности порта распространяется от г. Дивногорска вниз по Енисею на 320 км, по р. Кан — на 110 км и по р. Агул — на 40 км.

Красноярский речной порт - один из крупнейших речных портов Восточной Сибири и самое крупное грузоперерабатывающее предприятие Енисейского бассейна.

Порт расположен на пересечении Енисейского водного пути (имеющего выход к северным морским портам) с Транссибирской железнодорожной магистралью, воздушными трассами, автомобильными дорогами (федеральная трасса Р-255 «Сибирь»).
Это позволяет Красноярскому порту перерабатывать грузы смешанного сообщения — автомобильного, водного, железнодорожного, и делает его одним из основных перевалочных узлов будущего Красноярского мультимодального транспортно-логистического центра.

Сегодня «Красноярский речной порт» является дочерним предприятием АО «Енисейское речное пароходство». Основная функция порта в структуре холдинга — обработка грузопотоков в бассейне Среднего Енисея.

Красноярский речной порт является портом общего пользования.

Порт осуществляет перевалку грузов с железной дороги
и автомобильного транспорта на воду, следуемых в северные районы Красноярского края и прибываемых грузов с севера на железную дорогу и автотранспорт.

Порт имеет ремонтно-механические мастерские, где производится ремонт и обслуживание несамоходного флота, погрузочно-разгрузочной техники, механизмов и контейнеров разного типа, автотранспортный
и железнодорожный цеха.

Пропускная способность порта составляет 1280,0 тыс. тонн/год.

Общая территория порт составляет около 574972 кв. метров.

Протяженность причалов – 1 958,7 погонных метра.

Количество портальных кранов – 38 (грузоподъемностью
от 5 до 40 т).

Мостовой причальный кран – 1 (грузоподъемностью до 130 т).

Количество плавучих кранов - 6 (грузоподъемностью от 5 т). Расположение кранов на грузовых районах позволяет переваливать грузы как по прямому варианту (в судно), так и обеспечивать работу на линиях, удаленных от причальной стенки.

Контейнерный парк:

Крупнотоннажных типоразмера 1С - 782; Среднетоннажные:

массой брутто 5 т - 252;

массой брутто 3 т - 1298.

Площадь:

открытых складов – 191 099 кв. метров;

закрытых складов – 19 425 кв. метров;

крытых площадок – 4 816 кв. метра.

В состав «Красноярского речного порта» входят грузовые районы
(в черте Красноярска) Злобино, Енисей (на правом берегу), грузовой район Песчанка, Городской грузовой участок и пассажирский район
с вокзалом (на левом берегу).

Грузовой район Злобино (близ станции Злобино) — основной
по перевалке тарно-штучных и ценных грузов с железной дороги на реку и обратно. В составе отправляемых грузов района 60% для Норильского горно-металлургического комбината. Порт реконструируется.

В грузовом районе Енисей (близ станции Енисей) перегружаются навалочные и химические грузы: уголь, графитная руда, цемент, гравий, а также контейнеры.

Городской грузовой участок отправляет промышленные
и продовольственные товары, изготовленные в г. Красноярске.
С железнодорожной сетью не связан. В перспективе здесь грузовые операции прекратятся и участок переоборудуется
в пассажирский. На причалах промышленных предприятий производится погрузка нефтепродуктов, оборудования, машин, минерально-строительных грузов, муки и выгрузка леса, зерна, строительных грузов.

Грузовой район Песчанка перерабатывает тяжеловесные грузы (до 200 т).

Пассажирский район примыкает к городскому грузовому участку.

Автомобильный транспорт

Автовокзал Красноярск

Автовокзал Красноярск расположен по адресу Аэровокзальная ул., дом 22. Автовокзал был открыт в здании аэропорта «Красноярск Северный» в 1965 году, куда он переведен из центра города (ранее располагался на пересечении просп. Мира и ул. Вейнбаума). Пропускная способность здания составляла 150 человек в час.

В составе автовокзала присутствуют 2 площадки отстоя автобусов и посадки пассажиров площадью 0,6 га (северная) и 0,2 га (южная). Пассажирские перроны имеют навесы от осадков. Количество мест отстоя автобусов и посадки пассажиров можно считать достаточным. Условия труда и отдыха водителей обеспечены в здании автовокзала.

Схема автовокзала приведена на рисунке 2.5.1.5.

Автовокзал Красноярск обслуживает 15 пригородных
и 59 междугородних маршрутов. Расположение автовокзала логистически неудачно: он расположен в глубине жилого района с затрудненным выездом на внешнюю дорожную сеть через жилые улицы, что вызывает как увеличение времени в пути для пассажиров пригородныхи междугородних маршрутов, так и повышенную загрузку прилегающих улиц, рост загрязнения воздуха, рост риска ДТП. Автовокзал не имеет пересадки на городскую электричку
и перспективные трамвайные линии. Рядом с автовокзалом отсутствуют точки посещения приезжими (административные офисы, торговые центры), проезд до них на общественном транспорте является длительным и неудобным. В связи с указанными обстоятельствами, необходимо предусматривать перенос автовокзала в район ТПУ «Северное шоссе».

Рисунок 2.5.1.5 – Схема автовокзала Красноярск

Автостанция Восток

Автостанция Восток расположена по адресу: ул. Глинки, д. 51Г,
за зданием ТЦ «Восток». Представляет собой площадку для разворота автобусов и двухэтажное здание с кассами. Автостанция обслуживает
6 маршрутов.

В составе автостанции присутствуют 2 площадки отстоя автобусов и посадки пассажиров площадью 0,5 га (восточная) и 0,15 га (западная). Количество мест отстоя автобусов и посадки пассажиров, с учетом планирования развития узла, является недостаточным. Условия труда
и отдыха водителей недостаточны (отсутствуют места для отдыха
и приема пищи).

Схема расположения автостанции Восток приведена на рисунке 2.5.1.6.

Логистически автостанция Восточная удобно расположена
на восточном въезде в город, рядом со станцией городской электрички Шинный завод, на пересечении с крупной перспективной трамвайной линией, которая имеет резерв провозной способности по перехвату автобусного пассажиропотока. В перспективной схеме отсюда будет возможен проезд без пересадки на городском транспорте почти во все ключевые районы города, а также экспресс-сообщение городской электричкой с центром города. В связи с этим, данную автостанцию необходимо развивать.

Рисунок 2.5.1.6 – Схема расположения автостанции Восток

Железнодорожный вокзал Красноярск (терминал автобусного транспорта)

Часть пригородных (6) и междугородних (3) маршрутов (западное, северное и восточное направления) отправляются от железнодорожного вокзала Красноярска (улица 30 Июля, дом 1).

Площадка для общественного транспорта представляет собой
2 проездные полосы с 3-мя линиями отстоя городского транспорта
(около 0,3 га) и площадку для отстоя прочих автобусов (площадь около 0,1 га). С учетом развития трамвайного сообщения как основного (маршруты трамвая будут транзитными с остановкой на путепроводе
в стороне от привокзальной площади), а также развития прилегающих районов и продления автобусных маршрутов в район Новоостровский, оборот городского транспорта на этой площадке будет практически исключен, что позволит реконструировать её и переориентировать
на обслуживание пригородных маршрутов северного и северо-западного направления, а также экспресс-маршрута в аэропорт.
Условия труда и отдыха водителей достаточны (водителями используется инфраструктура железнодорожного вокзала).

Логистически данный конечный пункт имеет выгодное местоположение: маршруты с севера имеют незначительный пробег
по городской застроенной территории (3,8 км) через районы,
частично занятые промзонами (что нивелирует негативные последствия загрязнения воздуха) и обеспечивают прямую пересадку практически
на все маршруты западного направления, что позволяет проехать
от автостанции без пересадок почти по всему городу. Центр города
и вокзал расположены в пешеходной доступности
от остановочных пунктов. Обеспечена связь прямым экспресс-маршрутом с аэропортом.

Предмостная площадь (терминал автобусного транспорта)

Часть пригородных (3) маршрутов (Дивногорское и восточное направления) отправляются от Предмостной площади Красноярска.

Площадка для общественного транспорта расположена северо-западнее Предмостной площади (площадь около 0,4 га). Условия труда
и отдыха водителей недостаточны.

Логистически данный конечный пункт не имеет удобных выездов на внешние автодороги (для выезда на внешнюю сеть необходим длительный пробег по городской территории). Имеет смысл сохранять данный пункт только для маршрутов Дивногорского направления
и только до периода, пока не будет обустроена более удобный ТПУ
на Платинум Арене (после продления к ней трамвайного сообщения).

Инфраструктура трамвая

В настоящий момент в аренде МП «Городской транспорт» находится одно трамвайное депо, трамвайных путей – 51,0 км оп, стрелочных переводов – 68 комплектов, из них 5 комплектов автоматизировано, основной радиус стрелок – 30 м. В перечне кривых участков пути имеются кривые R менее 30 метров. Пассажирских путей трамвая по предприятию 46,4 километра, обособленные на – 81,0%.
В одном уровне с проезжей частью расположено – 8,8 км оп. Фактически после проведение полного капитального ремонта ТС есть возможность довести обособленность трамвайных путей до 90%.
Всего служебных путей – 4,4 км, 40 стрелочных переводов (далее - СП).
Пересечений с автодорогами – 76 переездов, что составляет в среднем 1,64 переезда на 1 км оп пассажирских путей.

Протяжённость трамвайных путей в 2000 году составляла 64,6 км оп (потеря 21% протяженности). Оценка балльности пути предприятием не проводится.

Инфраструктура используется для работы парка трамвайных вагонов 63 ед. (в т. ч. 60 пассажирских) с выпуском 44 ед. по будним дням.

Схема маршрутов трамваев г. Красноярска приведена ниже (Рисунок 2.5.1.7).

Трамвайное депо.

На балансе депо находится 60 единиц пассажирского подвижного состава и 3 единицы спецтехники (рельсотранспортер, снегоочиститель и сете измеритель).

Вместимость парка - 150 инвентарных единиц подвижного состава.

Списочная численность работающих составляет 351 чел.

Основной маркой трамвая является КТМ-5М (средняя пассажировместимость 95 чел. при нормативе 4 чел/м2). На территории трамвайного депо находится служба пути.

Рисунок 2.5.1.7 - Схема маршрутов трамвая

Инфраструктура троллейбусного транспорта

В настоящий момент в аренде МП «ГТ» находится одно троллейбусное депо по адресу: ул. Березина, д.1 вместимостью на 100 машин, год постройки 1959 г, в районе международного автовокзала. Протяжённость троллейбусной контактной сети – 106,6 км. Протяженность контактной сети троллейбуса для пассажирского движения составляет 95,0 км, движение осуществляется по 5 маршрутам. Средняя скорость на маршруте –16,0 км/час. Парк троллейбусов – 106 единиц.

Второе троллейбусное депо (1980 г.) по адресу: ул. Телевизорная д.3, на 150 единиц подвижного состава, сняли с баланса МП в 2019 году. Нахождение второго депо, в Октябрьском районе, в районе ул. Высотной, было очень выгодным для МП ГТ по обслуживанию Северо-Западного района города, с численностью жителей 300,0 тыс. человек. В настоящее время контактная сеть в депо и на служебной линии к нему демонтирована.

Паспортная вместимость существующего депо рассчитана
на 100 единиц, парк подвижного состава - 106 единиц, депо №1 перегружено, что не позволяет развивать экологически чистый троллейбусный транспорт (учитывая перспективы движения
с автономным ходом).

Для сравнения, в 1996 году троллейбусом в Красноярске перевезено 72,0 млн пассажиров, при 163 единиц подвижного состава, что составило выработку на 1 машину – 442,0 тыс. пасс. /год. Справочно: в г. Ижевске, перевозка на 1 троллейбус за 2018 год – 199,5 тыс. пасс. /ед. Парк составляет – 211 машин, перевозки за 2018 год – 42,1 млн пассажиров.

Контактная сеть.

Контактная сеть всех типов: продольно-поперечная
и полигональная на перекрёстках, на металлическом тросу.
Тросы подвержены коррозии, провод МФ-85 имеет средний износ
до 10-12%. Необходимо отметить, что предприятие использует токоприемники на графитовых вставках, что приводит к уменьшению износа контактной сети.

Энергетика.

Норматив расхода электроэнергии для троллейбусов большого класса принимается равным не менее 1,7 кВт*ч/км пробега, принимая
во внимание сложный продольный профиль и климатические условия региона, расход электроэнергии приходиться по верхней планке норматива.

Остановочные площадки.

В основном остановки выполнены в виде навеса или пристройки
к торговому павильону. Названия остановок прописаны, графики движения – есть. Некоторые остановки совмещены с автобусным транспортом и имеют «карманы» для остановки общественного транспорта.

Рисунок 2.5.1.8 - Схема маршрутов троллейбуса (2020 год)

Обзор и описание текущего состояния троллейбусной системы
г. Красноярска, выполнены с разделением на участки (Таблица 2.5.1.3).

Таблица 2.5.1.3 - Перечень объектов действующей инфраструктуры троллейбусной системы

| 1. | Наименование улиц, площадей (участков пути), направление | Протяжённость одиночного пути, км | Всего, в т. ч. | Железобетон | Металл | Остановки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кольцо ж/д. вокзала, ул. Братьев Абалаковых, ул. Вокзальная, ул.К.Маркса, ул. Профсоюзная, Красная площадь. | 3,58 | 101 | 13 | 88 | 7 |
| 2. | ул. Робеспьера, ул. Республики, ул. Маерчака. | 5,65 | 159 | 30 | 129 | 10 |
| 3. | ул. Калинина | 8,4 | 234 | 88 | 146 | 19 |
| 4. | ул. Тотмина | 3,64 | 102 | 16 | 86 | 8 |
| 5. | ул. Высотная | 3,48 | 99 | 0 | 99 | 6 |
| 6. | ул. Михаила Годенко, ул. Копылова | 6,33 | 181 | 0 | 181 | 10 |
| 7. | Свободный проспект | 5,30 | 152 | 36 | 116 | 10 |
| 8. | ул. Гусарова, Елены Стасовой, ул. Мирошниченко, ул. Гусарова, кольцо "Ветлужанка". | 6,00 | 175 | 22 | 153 | 15 |
| 8а. | ул. Лесопарковая, ул. Забобонова, ул. Крупской – не действ. | 2,8 | 78 |  |  |  |
| 9. | ул. Лесопарковая, ул. Забобонова, ул. Крупской - не действ. | 5,74 | 198 | 164 | 34 | 14 |
| 10. | ул. К. Маркса | 3,90 | 117 | 0 | 117 | 6 |
| 11. | ул. Ленина | 3,66 | 108 | 0 | 108 | 7 |
| 12. | ул. Белинского, ул. Партизана Железняка | 8,83 | 256 | 0 | 256 | 16 |
| 13. | ул. Аэровокзальная, автовокзал, троллейбусное депо | 4,40 | 106 | 38 | 68 | 0 |
| 14. | просп. Металлургов, ул. Тельмана, вкл. ул. Новгородская и кольцо "Спортзал" | 9,42 | 275 | 197 | 78 | 18 |
| 14а. | просп. Металлургов - не действ. линия. (Тельмана-Тельмана) | 3,54 | 98 |  |  |  |
| 15. | просп. Металлургов (д.2В), от перекрёстка с ул. Тельмана, по пр., далее по ул. Пограничников до кольца ОАО "РУСАЛ" | 7,73 | 216 | 161 | 55 | 14 |
| 16. | ул. Краснодарская, Комсомольский просп., ул. 9-го Мая, ул. Шумяцкого, ул. Светлогорская, кольцо Красноярск-Северный | 8,57 | 239 | 27 | 212 | 16 |
| 16а. | ул. Воронова - не действующая линия | 3,6 | 102 |  |  |  |
| 17. | Всего: | 94,63 | 2 718 | 792 | 1 926 | 176 |
| 18. | Не действующие линии | 11,94 | 278 |  |  |  |
| 19. | Всего: | 106,57 | 2 996 |  |  |  |

Красноярск, в последние годы приступивший к восстановлению троллейбусного движения, далеко не полностью использует потенциал имеющейся инфраструктуры (законсервированное троллейбусное депо, 11,9 км линий и подстанции). С учетом развития в России движения троллейбусов с автономным ходом, необходимо при планировании магистральной маршрутной сети расширять использование троллейбусного транспорта, в том числе с восстановлением
и строительством контактной сети на участках с наибольшей интенсивностью движения троллейбусов, а также на участках
со сложным рельефом.

Инфраструктура автобусного транспорта

Инфраструктура автобусного транспорта представлена, прежде всего, автобусными парками – предприятиями по техническому ремонту и обслуживанию подвижного состава, а также остановочными пунктами, выделенными полосами, системами приоритетного движения транспорта общего пользования на перекрёстках. Остановочные пункты
и выделенные полосы рассмотрены в соответствующих разделах отчёта, система приоритетного проезда перекрёстков для общественного транспорта в Красноярске отсутствует.

В данный момент транспортные потребности населения
на территории Красноярской городской агломерации обеспечивают около 50 организаций - перевозчиков, среди которых: государственные муниципальные организации, частные компании и индивидуальные предприниматели. Подвижной состав, в основном, представлен автобусами большой, средней и малой вместимости марок ЛиАЗ, МАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ. Также в подвижном составе представлены автобусы зарубежного производства марок «Мерседес», «Форд», «Ивеко», «Хайгер» и др. Общая численность подвижного состава – около 1260 единиц техники.

Муниципальные автобусные парки:

КПАТП №5, ул. Калинина, 84;

КПАТП №7, ул. 60 лет Октября, 169А;

Площадки обслуживания автобусов коммерческих перевозчиков,
в т.ч. Вавулин-К (Кишинёвская, 18 стр. 1), Триумф-7 (​просп. Газеты Красноярский Рабочий, 30а) и другие.

## 2.6. Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

2.6.1. Анализ параметров и состояния сети дорог г. Красноярск

Город Красноярск – центр Красноярской агломерации.
Общая протяженность улично-дорожной сети города Красноярска
на 01.01.2020 г. составляет 1 200,82км, 637,562 км, из них оборудованы наружным освещением.

Примерно 30% от общей протяженности УДС не соответствует действующим нормативным требованиям.

Улично-дорожная сеть селитебной зоны г. Красноярска играет роль транзитного участка автомобильной дороги федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск — Красноярск — Иркутск.
В г. Красноярске начинается автомобильная дорога федерального значения Р-257 «Енисей» Красноярск — Абакан — Кызыл — Государственная граница, идущая в Монголию (Цаган-Толгой)
и «Енисейский тракт» Р-409 (Красноярск — Лесосибирск — Енисейск).

Схема улично-дорожной сети г. Красноярска представлена
на рисунке 2.6.1.1.

Внешняя сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи г. Красноярск с пригородной зоной, с муниципальными районами Красноярской агломерации и в целом Красноярского края, а также
с другими регионами России, и состоит из двух автомобильных дорог федерального значения, ряда автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения.

Две автодороги федерального значения – Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск и Р-257 «Енисей» Красноярск - Абакан - Кызыл – граница с Монголией – связывают город с западными, восточными, южными районами Красноярского края,
а также с соседними Тывой и Хакасией, обеспечивают выход
на Монголию и Китай.

Автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» является составляющим элементом транспортного коридора на территории России «Запад – Восток» (Центральная Европа - Москва - Екатеринбург - Красноярск - Хабаровск - Владивосток/Находка).

Автомобильная дорога Р-255 «Сибирь» подходит западным участком трассы к г. Красноярск с северо-запада и примыкает в городе на 812 км к ул. Калинина - магистральной улице общегородского значения. Восточный участок трассы автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» является продолжением ул. Трактовая – магистральной улицы общегородского значения, и выходит из города в юго-восточном направлении.

Для пропуска транзитных, по отношению к г. Красноярск, автомобильных потоков построено два обхода: «малый» - в границах города (Северное шоссе) и «глубокий» - за пределами границы города, который состоит из двух участков федерального значения и одного регионального значения.

Примыкания и пересечения на автомобильной дороге и обходах федерального значения обеспечены транспортными развязками в разных уровнях.

Автомобильную связь с северными районами Красноярского края обеспечивает автомобильная дорога регионального значения Красноярск - Енисейск.

Рисунок 2.6.1.1 – Схема улично-дорожной сети г. Красноярска

Шесть автомобильных дорог межмуниципального значения обеспечивает связь города Красноярска с населенными пунктами Красноярской агломерации:

Красноярск – Железногорск;

Красноярск – Кузнецово – Зыково;

Красноярск – Кубеково – Частоостовское;

Красноярск – Солонцы;

Красноярск - станция Минино;

Красноярск - Элита.

Большая часть направлений, кроме южного направления
и западного направления со стороны г. Дивногорска, объединены глубоким обходом города, который обеспечивает транзитную связь западного и восточного направлений в обход городской УДС.

Сеть автомобильных дорог, обеспечивающих внешнюю транспортную доступность г. Красноярска, представлена
на рисунке 2.6.1.2.

Непосредственно к г. Красноярску примыкают территории
двух муниципальных районов – Емельяновского и Березовского.

Рисунок 2.6.1.2 – Дорожная сеть, обеспечивающая внешнюю транспортную доступность г. Красноярска

## 2.7. Существующая организация движения в Красноярской агломерации и г. Красноярске

На большей протяженности автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения Красноярской агломерации наблюдаются свободные условия движения. Автомобильные дороги имеют на большинстве участков 2 полосы движения (1+1). Интенсивность ТП значительно ниже пропускной способности. Факторами, влияющими на скоростной режим и БДД являются качество дорожного покрытия, погодные условия в сочетании с рельефом местности (перепад высот). Снижение скоростного режима
и затруднения в движении из-за увеличения плотности ТП периодически возникают на примыканиях подъездов к населенным пунктам
к магистральным автомобильным дорогам, обеспечивающим связь населенных пунктов с г. Красноярском. Картограммы интенсивности ТП и загрузки дорожной сети на автомобильных дорогах Красноярской агломерации, полученные с использованием математической модели транспортной системы Красноярской агломерации, представлены
на рисунке 2.7.1.

Концентрация ТП наблюдается по мере приближения
к г. Красноярску. Схема полосности автомобильных дорог на подъезде
к г. Красноярску и в самом г. Красноярске представлена на рисунке 2.7.2, загрузка дорожной сети в этом же масштабе – на рисунке 2.7.3.

Рисунок 2.7.1 - Картограммы интенсивности ТП и загрузки дорожной сети
на автомобильных дорогах Красноярской агломерации

Рисунок 2.7.2 - Схема полосности дорог на подъезде
к г. Красноярску и в г. Красноярске

Рисунок 2.7.3 – Загрузка дорожной сети на подъезде
к г. Красноярску и в г. Красноярске

На подъездах к г. Красноярску наиболее загруженными являются участок автомобильной дороги Р-255 «Сибирь», Северный обход
г. Красноярска, и автомобильная дорога регионального значения 04Н-374 на участке Красноярск – Сосновоборск. На указанных 4-х полосных участках автомобильных дорог имеются дорожные ограждения.
Места разрывов в дорожном ограждении в местах примыканий нерегулируемых выездов из п.г.т. Емельяново на автомобильную дорогу Р-255 «Сибирь» с разрешенным маневром пересечения осевой линии
для левого поворота являются местами концентрации ДТП.

Наиболее сложная транспортная ситуация в г. Красноярске.
В связи со сложным рельефом местности, на которой расположен город, и в связи с наличием естественных и искусственных преград (р. Енисей, железнодорожные пути), ТП стекаются и концентрируются на несколько основных магистральных улицах, которые устойчиво работают в режиме перегрузки. Картограмма интенсивности ТП, характеризующая распределение ТП по улично-дорожной сети г. Красноярска, представлена на рисунке 2.7.4. Схема полосности улиц г. Красноярска представлена на рисунке 2.7.5.

Рисунок 2.7.4 - Картограмма интенсивности ТП,
характеризующая распределение ТП
по улично-дорожной сети г. Красноярска

Рисунок 2.7.5 - Схема полосности улиц г. Красноярска

Город Красноярск разделен р. Енисей на левобережную
и правобережную часть. В соответствии с этим районы города поделены на правобережные (Свердловский, Кировский, Ленинский)
и левобережные (Октябрьский, Железнодорожный, Центральный
и Советский).

На левом берегу р. Енисей интенсивные ТП распределяются
по Северному ш., затем они заходят в город по трем основным направлениям:

ул. Маерчака – ул. Брянская;

ул. Авиаторов;

Енисейский тракт.

На севере левобережной части г. Красноярска основной распределительной магистралью является связка улиц ул. 9 Мая
– ул. Караульная – ул. 2-я Брянская, в южной части (вдоль р. Енисей)
– проспект Маталлургов – ул. Партизана Железняка.

Количество полос на ул. Караульная 2+2, этого недостаточно
и не соответствует значимости улицы для распределения городских ТП.

Пересечение ул. Партизана Железняка с ул. Краснодарская
и Октябрьским мостом, а также ул. 9 мая с ул. Шахтеров являются местом постоянных заторов – при имеющейся организации движения
в г. Красноярске пропускная способность этих участков полностью исчерпана, в связи с чем требуется как разработка решений
по увеличению пропускной способности ключевых транспортных узлов, так и создание новых транспортных связей, параллельных ул. Партизана Железняка и ул. 9 Мая.

Имеется недостаточная связанность восточной и западной частей
г. Красноярска в левобережной части города – железная дорога разделяет город, пересечение осуществляется по двум улицам, концентрирующим на себе ТП в направлении запад – восток: ул. Копылова и Свободный проспект.

В правобережной части г. Красноярска улицы с наиболее интенсивными ТП пересекаются в одном уровне, что вызывает ежедневные продолжительные заторы. Прежде всего, проблемными пересечениями являются Предмостная площадь и пересечение продольных проспекта Красноярский рабочий, ул. Семафорная,
ул. 60 лет Октября с поперечной ул. Матросова.

В правобережной части г. Красноярска железная дорога также разделяет город, количество путепроводов недостаточное, в связи с этим на существующих путепроводах происходит значительная концентрация ТП, что и ведет к перегрузке и возникновению заторовых ситуаций.

Недостаточная пропускная способность ул. Одесская, обусловленная в значительной степени наличием пересечения
с железнодорожными путями, приводит к значительной потере времени для пользователей моста «777» в северо-восточной части г. Красноярска.

Вывод: значительная часть транспортных проблем г. Красноярска связана с несоответствием характеристик имеющейся транспортной инфраструктуры существующей и прогнозируемой интенсивности ТП.

Частично дефицит пропускной способности улично-дорожной сети в центральной части г. Красноярска компенсируется развитой системой улиц с односторонним движением. Перечень улиц г. Красноярска
с односторонним движением представлен в таблице 2.7.1, схема участков улично-дорожной сети г. Красноярска с односторонним движением (Центр, выгрузка из транспортной модели) – на рисунках 2.7.6, 2.7.7.

Таблица 2.7.1 - Перечень улиц г. Красноярска с односторонним движением

| № п/п | Улица |  | начало участка | конец участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тип | наименование | дом № (улица) | дом № (улица) |
| 1 | улица | 1905 года | Копылова | Красной Армии |
| 2 | улица | 78 Добровольческой Бригады | Молокова | Алексеева |
| 3 | улица | 9 января | Ленина | Маркса |
| 4 | улица | Армейская | Армейская 31 | Алексеева |
| 5 | улица | Аэровокзальная | Взлетная | Березина |
| 6 | улица | Батурина | Алексеева | Молокова |
| 7 | улица | Березина (1) | Спандаряна | Шахтеров |
| 8 | улица | Березина (2) | Аэровокзальная | Взлетная |
| 9 | улица | Бограда (1) | Абалаковых | Деповская |
| 10 | улица | Бограда (2) | Вейнбаума | Перенсона |
| 11 | улица | Борьбы | Свободный | Демьяна Бедного |
| 12 | улица | Ботаническая | Становая-Минская | Ботаническая 1 |
| 13 | улица | Волгоградская | Корнетова | Мичурина |
| 14 | улица | Горького | Республики | Карла Маркса |
| 15 | улица | Грибоедова | Республики | Лебедевой |
| 16 | проезд | Гусарова (отнесенный левый поворот) | Высотная | Гусарова |
| 17 | улица | Декабристов | Ломоносова | Дубровинского |
| 18 | улица | Диктатуры Пролетариата | Дубровинского | Республики |
| 19 | улица | Дубенского | Соревнования | Игарская |
| 20 | улица | Дубровинского | Диктатуры Пролетариата | Дзержинского |
| 21 | улица | Западная | Западная 3а | Вавилова |
| 22 | съезд | Игарская | Игарская (Сурикова) | Соревнования/Дубенского |
| 23 | улица | Камчатская | Ботаническая | Седова |
| 24 | улица | Каратанова | Маркса | Ленина |
| 25 | улица | Кирова (1) | Ленина | Республики |
| 26 | улица | Кирова (2) | Ленина | Маркса |
| 27 | улица | Кольцевая | Кольцевая 11 | Матросова 1 |
| 28 | улица | Красная площадь | Профсоюзов | Робеспьера |
| 29 | улица | Красной Армии | Киренского | Пушкина |
| 30 | улица | Лебедевой | Горького | Вейнбаума |
| 31 | улица | Ленина | Каратанова | Профсоюзов |
| 32 | улица | Линейная | Березина | Мужества |
| 33 | улица | Марковского | Сурикова | Перенсона |
| 34 | улица | Маркса (1) | Профсоюзов | Робеспьера |
| 35 | улица | Маркса (2) | Робеспьера | Каратанова |
| 36 | улица | Московская | Астраханская | Коломенская |
| 37 | улица | Николаева | Металлургов | Тельмана 25 |
| 38 | проспект | Николаевский | Красной Армии/Партизанская | Бебеля 54 |
| 39 | проспект | Николаевский | Чкалова | Красной Армии |
| 40 | улица | Обороны (1) | Республики | Лебедевой |
| 41 | улица | Обороны (2) | Мира | Ленина |
| 42 | улица | Октябрьская | Авиаторов 1 стр5 | Авиаторов 19 |
| 43 | улица | Партизанская | Киренского/Годенко | Красной Армии |
| 44 | улица | Перенсона | Ады Лебедевой | Маркса |
| 45 | улица | Пролетарская | Бабушкина | Боткина |
| 46 | улица | Профсоюзов | Республики | Абалаковых |
| 47 | улица | Пушкина | Красной Армии | Копылова |
| 48 | улица | Республики | Перенсона | Горького |
| 49 | улица | Робеспьера | Красная площадь | Республики |
| 50 | улица | Седова | Камчатская | Становая |
| 51 | улица | Спандаряна | Шахтеров | Березина |
| 52 | улица | Становая | Седова | Ботаническая |
| 53 | улица | Сурикова (1) | Маркса | Марковского |
| 54 | улица | Сурикова (2) | Маркса | Дубровинского |
| 55 | проезд | Телевизорный | Высотная 2 стр8+ | Высотная-Крупской |
| 56 | переулок | Телевизорный | Высотная | Телевизорный 4 |
| 57 | улица | Терешковой | Тельмана 19 | Металлургов |
| 58 | улица | Чернышевского | Мужества | Березина |
| 59 | улица | Чкалова | Киренского 32 | Юбилейная |
| 60 | проезд | МВДЦ Сибирь | Октябрьская | Авиаторов 21 |
| 61 | улица | сквер «Сказочный» (Матросова) |  |  |

Рисунок 2.7.6 – Схема участков улично-дорожной сети г. Красноярска
с односторонним движением (весь город)

Рисунок 2.7.7 – Схема участков улично-дорожной сети г. Красноярска
с односторонним движением (Центр)

В связи с развитостью железнодорожных путей на территории
г. Красноярска, имеется значительное количество железнодорожных переездов (таблица 2.7.2).

Таблица 2.7.2 – Перечень железнодорожных переездов г. Красноярске

| Переезд | Вид регулиро-вания | Вид пользова-ния | Категория переезда | Название автодороги | Наличие дежурных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Енисей- Дивногорск 2км 795м (ул.Лесников) [на главных] | Регулир | Общ | 4 | ул.Лесников | Б/деж |
| Енисей- Дивногорск Зкм 638м (тер.ДОК) [на главных] | Регулир | Н/Общ | 4 | тер-рия ДОК | Б/деж |
| Енисей- Дивногорск 4км 552м (пер.Сибирский) [на главных] | Регулир | Общ | 4 | ул.Сибирская | Б/деж |
| Енисей- Дивногорск 4км 95м (пер.Уральск.) [на главных] | Регулир | Общ | 4 | пер.Уральский | Б/деж |
| Енисей- Дивногорск 6км 238м (пос.Лалетино) [на главных] | Регулир | Общ | 4 | ул.Лесоперевалочная | Б/деж |
| Базаиха 24 (Сибирский №1) [ на подъездных] | Нерегулир | Общ | 2 | ул.Говорова | Б/деж |
| Базаиха 25 (Сибирский №2) [на подъездных] | Нерегулир | Общ | 3 | МЖБК | Б/деж |
| Базаиха 26 (Ермак, комб) [на подъездных] | Регулир | Общ | 2 | ул. Тамбовская | Б/деж |
| Базаиха 27 (хлеб.База-18) [на подъездных] | Регулир | Общ | 2 | ул. Тамбовская | Б/деж |
| Базаиха 28 (хлеб- база 18) [на подъездных] | Нерегулир | Общ | 4 | ул. Кишеневская | Б/деж |
| Базаиха 29 (Берез.кар.уп) [на станционных] | Регулир | Общ | 2 | ул. Глинки | Деж |
| Бугач 1 (з-д эми п.Те) [на подъездных] | Регулир | Общ | 2 | пер.Телевизорный | Б/деж |
| Бугач 2 (Стройиндустр) [на подъездных] | Нерегулир | Общ | 2 | ул.Телевизорная | Б/деж |
| Бугач 3 (Аптекоуправл) [на подъездных] | Нерегулир | Общ | 4 | ул.Телевизорная | Б/деж |
| Бугач 5 (ОАО Зубр) [на подъездных] | Нерегулир | Общ | 4 | ул. Калинина | Б/деж |
| Бугач 6 (Хладокомбина) [на подъездных] | Нерегулир | Общ | 4 | ул.Телевизорная | Б/деж |
| Енисей 10 (Судоверфь) [на подъездных] | Регулир | Общ | 2 | ул. Судостроительная | Б/деж |
| Енисей 11 (Металлопт №1) [на подъездных] | Регулир | Общ | 2 | ул. Свердловская | Б/деж |
| Енисей 12 (Металлопт №2) [на подъездных] | Нерегулир | Общ | 4 | ул. Свердловская | Б/деж |
| Енисей 13 (Металлопт №3) [на подъездных] | Нерегулир | Общ | 3 | ул.Свердловская | Б/деж |
| Енисей 8 (Медпрепараты) [на станционных] | Регулир | Общ | 2 | ул.Свердловская | Б/деж |
| Злобино 14 (Реалобаза) [на подъездных] | Регулир | Общ | 2 | ул. Семафорная | Б/деж |
| Злобино 15 (Ен.реч.пар№1) [на подъездных] | Регулир | Общ | 2 | Проспект Красн. Рабочий | Деж |
| Злобино 16 (Ен.реч.пар№2) [на подъездных] | Регулир | Общ | 2 | ул.Вавилова | Деж |
| Злобино 17 (Райпищеторг) [на подъездных] | Регулир | Общ | 2 | ул. Корнетова | Б/деж |
| Злобино 18 (Сибстальконс) [на подъездных] | Нерегулир | Общ | 2 | ул.Семафорная | Б/деж |
| Злобино 19 (Шелков, комб) [на подъездных] | Нерегулир | Общ | 2 | ул.Семафорная | Б/деж |
| Злобино 20 (Цем. завод) [на подъездных] | Регулир | Общ | 2 | ул. Павлова | Деж |
| Злобино 21 (Стройматер.) [на подъездных] | Регулир | Общ | 2 | ул. Затонская | Деж |
| Злобино 22 (ЗМЗ кирпич.) [на подъездных] | Регулир | Общ | 2 | ул.Грунтовая | Б/деж |
| Злобино 23 (Красцемстрой) [на подъездных] | Нерегулир | Общ | 2 | ул. Затонская | Б/деж |
| Красноярск- Восточный 30 (Тяговая подс) [на станционных] | Нерегулир | Общ | 3 | ул. Советская | Б/деж |

Особенностью организации дорожного движения в г. Красноярске является большое количество круговых пересечений.
Схема расположения круговых развязок в г. Красноярске представлена на рисунке 2.4.8.

Рисунок 2.7.8 – Схема расположения круговых развязок
в г. Красноярске

При этом часть круговых развязок имеют дополнительно направленные съезды, что значительно разгружает основное кольцо
от ТП, следующих на соседние улицы, и повышает пропускную способность транспортного узла (см. рисунок 2.7.9).

Основные связи между правобережными и левобережными районами г. Красноярска осуществляются через четыре моста.

Николаевский мост (6 полноценных полос, разделитель
- криволинейный брус) соединяет правобережную ул. Свердловскую
и левобережную ул. Дубровинского. Он соединяет Свердловский
и Железнодорожный районы с транзитом в Центральный.

Построенная ул. Волочаевская (Николаевский проспект), связывает левобережную развязку 4-го моста и ул. Дубровинского напрямую
с ул. Копылова (Октябрьский район), что существенно снижает транзит между Центральным/Железнодорожным и Октябрьским районами через ул. Копылова.

Коммунальный мост (6 узких полос, без разделителя)
также связывает правобережный Свердловский район и левобережный Центральный. На правом берегу мост упирается в кольцевую развязку Предмостной площади, связывающую пр. Красноярский Рабочий,
ул. Александра Матросова и ул. Гладкова. На левом берегу мост продолжается ул. Вейнбаума, которая разрезает Центральный район поперек (до пересечения с ул. Брянская), а в центральной части проходит через Остров отдыха и имеет на него 4 съезда.

Рисунок 2.7.9 – Организация направленных съездов
на круговой развязке: ул. 9 Мая – ул. Караульная – ул. Шахтеров
в г. Красноярске (пример)

Октябрьский мост (8-12 полос, разделитель — криволинейный брус) является самым протяженным и широким мостом города.
На правом берегу переходит в ул. Мичурина, находящуюся сразу
в двух районах берега — Ленинском и Кировском. Ул. Мичурина разрезает правый берег магистралью до кольцевой развязки
ул. Волжская и Грунтовая.

На левом берегу мост соединяется с ул. Авиаторов Советского района, которая разрезает Советский район вплоть до выхода на малый обход города на ул. Северное шоссе. В центральной части мост проходит через остров Татышев, который является самой крупной рекреационной зоной города.

Мост 777 (2 полосы, без разделителя) — мост, связывающий промышленные зоны Ленинского и Советского районов. Обеспечивает,
в том числе, транзит с правого берега в направлении микрорайона Солнечный и Енисейского тракта.

Полный перечень искусственных дорожных сооружений
г. Красноярска представлен в таблице 2.7.3.

Таблица 2.7.3 – Перечень искусственных дорожных сооружений
г. Красноярска

| № пп | № пп | Наименование и адрес объекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | МОСТЫ автомобильные |
| 1 | 1 | Мост Октябрьский через р. Енисей |
| 2 | 2 | Мост Октябрьский через протоку Татышев |
| 3 | 3 | Металлический мост с автодорожным полотном, мост через р. Енисей на обходе г. Красноярска у п. Коркино |
| 4 | 4 | Мост через Абаканскую протоку |
| 5 | 5 | Коммунальный мост через р. Енисей, от ул. Вейнбаума до путепровода на о. Отдыха |
| 6 | 6 | Мост-труба, через р. Моховая в районе жилого дома по ул. Базайская, 343 |
| 7 | 7 | Мост р. Кача по ул. Вейнбаума |
| 8 | 8 | Мост р. Кача по ул. Просвещения, по ул. Белинского в районе ул. Ленина |
| 9 | 9 | Мост через р. Бугач по ул. Маерчака |
| 10 | 10 | Мост через р. Кача у Шиноремонтного завода, в районе нежилого здания по ул. Брянской, 280а. |
| 11 | 11 | Мост, водопропускная труба через р. Бугач по ул. Калинина, в районе жилого дома № 50 |
| 12 | 12 | Мост через р. Кача № 1 по направлению в пос. Солонцы в районе нежилого здания по ул. Маерчака, 101 |
| 13 | 13 | Мост через р. Кача № 2 по направлению из пос. Солонцы в районе нежилого здания по ул. Маерчака, 101 |
| 14 | 14 | Мост через р. Левый Колтат в районе нежилого здания по ул. Базайской, № 365. |
| 15 | 15 | Мост через р. Базаиха у дома лесничего, в районе здания № 371 по ул. Базайской |
| 16 | 16 | Мост через р. Бугач по Московскому тракту, в районе нежилого здания по ул. Калинина, 187. |
| 17 | 17 | Мост через р. Базаиха, в районе жилого дома № 163 по ул. Свердловская |
| 18 | 18 | Мост по ул. Белинского в районе ул. Карла Маркса |
| 19 | 19 | Мост через р. Кача по ул. Перенсона, в районе нежилого здания № 39А |
| 20 | 20 | Мост через р. Кача, по ул. Сурикова |
| 21 | 21 | Юдинский мост через р. Кача |
| 22 | 22 | Мост через р. Кача, на пересечении ул. Калинина, ул. Маерчака, ул. Брянская |
| 23 | 23 | Мост через р. Базаиха в районе жилого здания № 158Б по ул. Базайская |
| 24 | 24 | Мост через р. Бугач у оз. Мясокомбинат |
| 25 | 25 | Мост через р. Бугач у Цыганского поселка по ул. Бийхемской |
| 26 | 26 | Мост через р. Кача у РМЗ, в районе нежилого здания по ул. Брянская, 140 |
|  |  | МОСТЫ пешеходные |
| 27 | 1 | Пешеходный мост через р. Бугач, г. Красноярск, в 50 м на юго-запад от жилого здания по ул. Назаровской, 31. Октябрьский район |
| 28 | 2 | Вантовый мост, от площади Мира в районе нежилого здания по пр-кту Мира, 2 "Б" до острова Татышева |
| 29 | 3 | Пешеходный мост через р. Бугач, г. Красноярск, в 70 м на запад от жилого здания по ул. Цимлянской, 39а. Октябрьский район |
| 30 | 4 | Пешеходный мост через р. Бугач, г. Красноярск, в 40 м на юго-запад от жилого здания по пер. Лесосибирскому, 54. Октябрьский район |
| 31 | 5 | Пешеходный мост через р. Бугач, г. Красноярск, в 50 м на восток от жилого здания по пер. Лесосибирскому, 1а. Октябрьский район |
| 32 | 6 | Пешеходный мост через р. Кача по ул. Заводской |
| 33 | 7 | Пешеходный мост через р. Кача, в 15 м на юг от нежилого здания по ул. Качинской, 56 (АП "Автоспецбаза") |
| 34 | 8 | Пешеходный мост по ул. Кирова через р. Кача |
| 35 | 9 | Пешеходный мост через р. Кача по ул. Парижской Коммуны, в районе нежилого здания № 41 по ул. Парижской коммуны |
| 36 | 10 | Пешеходный мост через р. Бугач, в районе жилых зданий по ул. Камской, 1, ул. Калинина, 50. |
| 37 | 11 | Пешеходный мост через р. Бугач, в районе жилого здания по ул. Калинина, 35а. |
| 38 | 12 | Мост через р. Кача у Колхозного рынка № 2 |
| 39 | 13 | Мост через р. Кача (1) в районе Колхозного рынка |
| 40 | 14 | Мост через р. Кача в районе жилого дома № 1 по ул. 4-ой Озерной |
| 41 | 15 | Мост на о. Татышева в районе Вантового моста |
| 42 | 16 | Мост р. Кача у Дворца Пионеров |
| 43 | 17 | Пешеходный мост через озеро в микрорайоне «Пашенный», в районе ул. Судостроительная, в 30 м на север от многоквартирного дома № 37А |
| 44 | 18 | Пешеходный мост через р. Базаиха в районе здания по ул. Базайской, № 52 |
|  |  | ПУТЕПРОВОДЫ |
| 45 | 1 | Путепровод, Северное шоссе - ул. Авиаторов |
| 46 | 2 | Путепровод по ул. Пограничников через ж/д пути к мосту «Совмещенный» (777). |
| 47 | 3 | Путепровод по ул. А. Павлова в р-не ж/д №39 по ул. Мичурина |
| 48 | 4 | Путепровод на о. Татышева |
| 49 | 5 | Путепровод по ул. Мичурина через железную дорогу (левый спуск) |
| 50 | 6 | Путепровод по ул. Мичурина через железную дорогу (правый спуск) |
| 51 | 7 | Путепровод по ул. Профсоюзов на пересечении ул. Робеспьера с ул. Копылова |
| 52 | 8 | Путепровод через ул. Крайняя по ул. Мичурина, в районе жилого дома № 8 по пер. Сибирскому |
| 53 | 9 | Путепровод у Шинного завода южнее ул. Семафорной |
| 54 | 10 | Путепровод в районе автомобильной дороги к ТЭЦ-3 |
| 55 | 11 | Путепровод «Северный» через ж/д пути по Енисейскому тракту в районе пересечения ул. 9 Мая и ул. Гайдашовки |
| 56 | 12 | Путепровод на о. Отдыха |
| 57 | 13 | Путепровод по ул. Партизана Железняка |
| 58 | 14 | Путепровод у Шинного завода через подъездные пути № 2, в районе Шинного завода севернее ул. Семафорная |
| 59 | 15 | Путепровод Северный в 70 м на северо-запад от нежилого здания по Северному шоссе, 9к, за постом ГИБДД (развязка на Северном шоссе) |
| 60 | 16 | Путепровод в 160 м на юго-восток от нежилого здания по Енисейскому тракту, 51, въезд в мкр. Солнечный |
| 61 | 17 | Путепровод по ул. Мичурина через пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» |
| 62 | 18 | Автомобильный мост через железнодорожное полотно в районе ул. Копылова |
| 63 | 19 | Путепровод Бугач, от ул. Тотмина до ул. Калинина |
| 64 | 20 | Путепровода 3-х пролетного по ул. Пограничников |
| 65 | 21 | Путепровод 5-ти пролетный по ул. Пограничников между зданиями 12 и 15 |
| 66 | 22 | Эстакада от ул. Калинина и ул. Маерчака до ул. 2-й Брянской |
|  |  | ПОДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД |
| 67 | 1 | Пешеходный переход, ул. Игарская, 8а |
| 68 | 2 | Подземный переход "Западный" на ул. Крайняя «Западный» |
| 69 | 3 | Подземный переход по ул. Крайняя «Восточный» |
| 70 | 4 | Подземный переход «Северный» по ул. Мичурина |
| 71 | 5 | Подземный переход «Южный» по ул. Мичурина |
| 72 | 6 | Подземный переход по ул. Александра Матросова, 4 |
| 73 | 7 | Подземный переход по ул. Перенсона |
| 74 | 8 | Подземный переход у Института Искусств, в районе нежилого здания № 22 по ул. Ленина |
|  |  | Подземный переход, в р-не н/з ул. К.Маркса 149 |
| 75 | 9 | Подземный пешеходный переход по ул. Матросова, 14а |
| 76 | 10 | Подземный пешеходный переход, ул. Белинского, 4а |
| 77 | 11 | Пешеходный подземный переход в пересечении пр-кта Свободного и ул. Красномоковская |
| 78 | 12 | Пешеходный переход у Шинного завода, в районе нежилого здания № 3 по ул. Тамбовская |
| 79 | 13 | Подземный пешеходный переход от фонтана "Реки Сибири" до автомобильной парковки возле Коммунального моста |
|  |  | ТОННЕЛЬ |
| 80 | 1 | Пешеходный тоннель, г. Красноярск, ул. Авиаторов |
| 81 | 2 | Тоннель по ул. Мичурина (ж/б, покр. Пр. части- асфальтобетон |
|  |  | НАДЗЕМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД |
| 82 | 1 | Пешеходный переход по ул.П.Железняка,50д |
| 83 | 2 | Пешеходный переход в пересечении пр-та Свободный и ул. Маерчака, 37г |
| 84 | 3 | Пешеходный переход по ул. Партизана Железняка, 4д |
| 85 | 4 | Пешеходный переход в районе ледовой арены по ул. Партизана Железняка |
| 86 | 5 | Пешеходный переход в районе ледового дворца «Арена Север» по ул. 9 Мая |
| 87 | 6 | Пешеходный мост от администрации по ул. Вейнбаума |
| 88 | 7 | Пешеходный мост через пр-т Металлургов, по пр-ту Металлургов в районе ул. Сергея Лазо |
| 89 | 8 | Путепровод по ул. Александра Матросова, р-н Монтажного техникума, в районе нежилого здания № 15 по ул. Александра Матросова. |
| 90 | 9 | Надземный пешеходный переход в мкр. Солнечный, расположенного в районе дома № 7-8 Молодежный, соединяющий р-кт Молодежный и ул. Светлова |
| 91 | 10 | Надземный пешеходный переход через ул. Копылова |

2.7.1. Параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения)

Параметры дорожного движения на территории Красноярской агломерации значительно различаются. Снижение скоростного режима, повышение плотности транспортных потоков имеет место на подъезде
к крупным населенным пунктам. Наибольшая концентрация транспортных потоков, влияющая на снижение основных показателей, характеризующих условия движения, имеет место в г. Красноярске.

В течение суток скорость, плотность и интенсивность транспортных потоков существенно изменяются, при этом имеются типичные утренний и вечерний часы «пик».

В утренний час «пик» дорожная ситуация в Красноярской агломерации представлена на рисунке 2.7.1.1.

Рисунок 2.7.1.1 – Дорожная ситуация в Красноярской агломерации (скоростной режим движения) в утренние пиковые часы

Мониторинг показывает, что снижение скоростного режима
с увеличением плотности транспортного потока происходит преимущественно в г. Красноярск (рисунок 2.7.1.2).

Рисунок 2.7.1.2 – Дорожная ситуация в г. Красноярск в утренние пиковые часы

Основная нагрузка в утреннее время с 7:30 до 9:00, приходится
на участки улично-дорожной сети, расположенные на въезде в город
и выезде из города. Участки представлены в таблице 2.7.1.1 и на рисунках 2.7.1.3 – 2.3.11.

Таблица 2.7.1.1 – Перечень участков улично-дорожной сети
г. Красноярска, на которых образуются регулярные дорожные заторы
в утренний час «пик»

| № | Местоположение участка | Возможные причины возникновения заторов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Высотная от пересечения ул. Попова с ул. Тотмина до ул. Красной армии и ул. Лесопарковая от ул. Елены Стасовой до ул. Свободный проспект (рисунок 1.5.3) | Трудовая миграция с п.г.т. Емельяново, с жилого района Овинный-Таймыр и других зон жилой застройки по направлению пос. Монино – г. Красноярск. Пропускная способность в пиковые часы загрузки исчерпана. |
| 2 | Пересечение ул. Брянская и ул. Калинина (Рисунок 1.5.5) | Является сложным пересечением в двух уровнях с двумя кольцевыми пересечениями в 1-ом уровне. Основное направление корреспонденции п.г.т. Емельяново. |
| 3 | Пересечение ул. 9 Мая и ул. Гайдашовка | Данный узел находится на въезде и выезде из города в следствие чего на него распределяется значительная часть загрузки. |
| 4 | Круговое движение по ул. Брянская и ул. Сурикова (рисунок 1.5.7) | Является связывающим узлом протяженного участка от ул. Шахтеров с центральным районом г. Красноярск. |
| 5 | Пересечение ул. Партизана Железняка и ул. Авиаторов (рисунок 1.5.8) | Загруженность связана с рабочими корреспонденциями в город и загруженностью правого съезда двухуровневой развязки по направлению от проспекта Металлургов до ул. Авиаторов. |
| 6 | Круговое движение на пересечение просп. им. Газеты Красноярский Рабочий и ул. Александра Матросова (рисунок 1.5.9) | На данном участке загруженность характеризуется близостью Коммунального моста. Корреспонденция перемещается между частями города, которые разделяет р. Енисей. |
| 7 | Пересечение ул. Семафорная и ул. Александра Матросова (рисунок 1.5.10) | Данный узел находится вблизи 6 участка и является участком, расположенным на вход и выезд из г. Красноярск. |

Рисунок 2.7.1.3 – Дорожная ситуация на 1-ом участке обследования
в утренний час «пик» (ул. Высотная)

Рисунок 2.7.1.4 – Дорожная ситуация на 2-ом участке обследования
в утренний час «пик» (пересечение ул. Брянская и ул. Калинина)

Рисунок 2.7.1.5 – Распределение потоков транспорта на пересечении
ул. Брянская и ул. Калинина (обработка GPS-треков)

Рисунок 2.7.1.6 – Дорожная ситуация на 4-ом участке обследования
в утренний час «пик» (круговая развязка)

Рисунок 2.7.1.7 – Дорожная ситуация на 5-ом участке обследования
на пересечение ул. Партизана Железняка и ул. Авиаторов
(в утренний час «пик»)

Рисунок 2.7.1.8 – Дорожная ситуация на 6-м участке обследования
на пересечение просп. им. «Газеты Красноярский Рабочий»
и ул. Александра Матросова) и 7-м участке (в утренний час пик)

Вечером ситуация на улично-дорожной сети г. Красноярска характеризуется еще большими значениями интенсивности и загрузки
и меньшей средней скоростью движения (см. рисунок 2.7.1.9).

Рисунок 2.7.1.9 – Дорожная ситуация в г. Красноярске
в вечерний «час пик»

Основная нагрузка в вечернее время приходится на период
с 18:00 до 21:00. Основные загруженные участки представлены
в таблице 2.7.1.2 и на рисунках 2.7.1.10 – 2.7.1.15.

Таблица 2.7.1.2 - Перечень участков улично-дорожной сети
г. Красноярска, на которых образуются регулярные дорожные заторы
в утренний час «пик»

| № | Местоположение участка | Возможные причины возникновения заторов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Тотмина от пересечения ул. Попова с ул. Тотмина до ул. Красной армии и ул. Лесопарковая от ул. Елены Стасовой до ул. Свободный проспект (Рис. 1.5.12) | Заторы на рассматриваемых ранее участках характеризуются, как обратной корреспонденций, так и движением населения в вечернее время на развлекательно-культурные мероприятия и ОП. Все это влияет на максимальную загрузку г. Красноярска в вечернее время. На 4 участке загруженность характеризуется так же отсутствием альтернативного маршрута из-за загрузки улицы Вейнбаума. |
| 2 | Пересечение ул. Брянская и ул. Калинина (Рисунок 1.5.13) |  |
| 3 | Пересечение ул. 9 Мая и ул. Гайдашовка |  |
| 4 | Круговое движение по ул. Брянская и ул. Сурикова (Рисунок 1.5.14) |  |
| 5 | Пересечение ул. Партизана Железняка и ул. Авиаторов (Рис. 1.5.15) |  |
| 6 | Круговое движение на пересечение просп. им. Газеты Красноярский Рабочий и ул. Александра Матросова (Рис. 1.5.16) |  |
| 7 | Пересечение ул. Семафорная и ул. Александра Матросова (Рис. 1.5.16) |  |
| 8 | Круговое пересечение ул. 9 Мая и ул. Шахтёров и участок от Северного шоссе до ул. Молокова (ул. Авиаторов). (1.5.17) |  |

Рисунок 2.7.1.10 – Дорожная ситуация на 1-ом участке обследования
в вечерний час «пик»

Рисунок 2.7.1.11 – Дорожная ситуация на 2-ом участке обследования
в вечерний час «пик»

Рисунок 2.7.1.12 – Дорожная ситуация на 4-ом участке обследования
в вечерний час «пик»

Рисунок 2.7.1.13 – Дорожная ситуация на 5-ом участке обследования
в вечерний час «пик»

Рисунок 2.7.1.14 – Дорожная ситуация на 6-ом
и 7-ом участках обследования в вечерний час «пик»

Рисунок 2.7.1.15 – Дорожная ситуация на 8-ом участках обследования
в вечерний час «пик»

Общая карта с основными проблемными участками представлена
на рисунке 2.7.1.16

Рисунок 2.7.1.16 – Расположение основных проблемных участков
на улично-дорожной сети города Красноярска

Доля протяженности дорожной сети г. Красноярска, обслуживающих движениев режиме перегрузки, по состоянию на 2020
г. составляет 7%. При реализации мероприятий регионального проекта БКАД прогнозируется снижение этого показателя в период
до 2023 г. до 4%.

2.7.2. Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения

В соответствии с Правилами определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.11.2018 № 1379 [], к основным параметрам дорожного движения относятся:

интенсивность дорожного движения;

состав ТС;

средняя скорость движения ТС;

среднее количество ТС в движении, приходящееся на один километр полосы движения (плотность движения);

пропускная способность дороги.

Данные о параметрах дорожного движения в г. Красноярске получены в ходе проведения обследования интенсивности и состава ТП.

В течение суток скорость, плотность и интенсивность транспортных потоков существенно изменяются, при этом имеются типичные утренний и вечерний часы «пик».

Детально информация об интенсивности и составе транспортных потоков в утренние, дневные и вечерние часы будних и выходных дней представлена в Электронной базе данных обследования интенсивности
и состава транспортных потоков. Эти данные использованы
для калибровки при актуализации математической модели транспортной системы Красноярской агломерации. Картограммы среднесуточной интенсивности ТП и загрузки дорожной сети г. Красноярска (характеризующей плотность ТП) представлены на рисунках 2.7.2.1
и 2.7.2.2.

Рисунок 2.7.2.1 - Картограмма среднесуточной интенсивности ТП
по г. Красноярск

Рисунок 2.7.2.2 - Картограмма загрузки улично-дорожной сети
по г. Красноярск

Расчетные значения параметров, характеризующих дорожное движение, эффективность организации дорожного движения
в г. Красноярске, полученные с использованием математической модели транспортной системы Красноярской агломерации, представлены
в таблице 2.7.2.1.

Таблица 2.7.2.1 - Расчетные значения параметров, характеризующих дорожное движение, эффективность организации дорожного движения, полученные с использованием математической модели транспортной системы г. Красноярска

| № | Наименование параметров, единицы. измерения | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя скорость передвижения на легковом автомобиле при совершении внутригородских корреспонденций в городе Красноярске, км/ч | 21,97 |
| 2 | Средняя продолжительность поездки на легковом автомобиле при совершении внутригородских корреспонденций в городе Красноярске, мин. | 24,79 |
| 3 | Суточный объем корреспонденций на личном автомобильном транспорте при совершении внутригородских корреспонденций в городе Красноярске, тыс. поездок/сутки (k=1,25) | 873,9 |
| 4 | Средняя дальность поездки на личном автомобильном транспорте при совершении внутригородских корреспонденций в городе Красноярске, км | 9,08 |
| 5 | Уровень обслуживания дорожного движения (A, B, C, D, E, F) | D |
| 6 | Временной индекс по городу Красноярску | 1,26 |

Таблица 2.7.2.2 - Перечень основных участков магистральной УДС
г. Красноярска, работающих в режиме перегрузки, 2020 г.

| № | Участок | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Партизана Железняка | 3,3 |
| 2 | Октябрьский мост | 2,7 |
| 3 | Коммунальный мост | 1,8 |
| 4 | ул. Вейнбаума от просп. Мира до Коммунального моста | 0,5 |
| 5 | ул. Мичурина от Октябрьского моста до ул .Щорса | 2,3 |
| 6 | ул. 2-я Брянская + ул. Караульная | 3,6 |
| 7 | ул. 9 Мая от просп. Комсомольский до ул. Шахтеров | 3,0 |
| 8 | ул. Авиаторов от ул. Алексеева до ул. Партизана Железняка | 1,9 |
| 9 | просп. Свободный от ул. Ладо Кецховели до ул. Маерчака | 1,2 |
| 10 | ул. Маерчака от просп. Свободный до ул. Калинина | 1,2 |
| 11 | ул. Брянская | 3,0 |
| 12 | ул. Копылова от Николаевского просп. до ул. Профсоюзов | 1,8 |
| 13 | ул. Высотная от ул. Крупской до ул. Копылова | 1,8 |
| 14 | ул. Маерчака от проезда в районе д.50 до ул. Красной Гвардии | 1,2 |
| 15 | ул. Парижской Коммуны от ул. Конституции СССР до ул. Марковского | 0,3 |

2.8. Анализ прохождения маршрутов регулярных перевозок
по участкам дорог, движение по которым связано с потерями времени (задержками) при движении транспортных средств

Скорость сообщения по системе транспорта общего пользования
не нормируется Федеральным Социальным стандартом (в редакции Распоряжения Министерства транспорта РФ от 13 апреля 2018 г.
№ НА-55-р «О внесении изменений в социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»).

Распределение маршрутов по частоте движения приведено
в таблице 2.8.1. Учитывая сравнительно высокую частоту движения
по подавляющему большинству маршрутов (90% маршрутов следуют
с интервалом не более 15 минут в час пик, при этом 65% - с интервалом не более 8 минут), можно сделать вывод о соблюдении данного норматива на подавляющем большинстве остановочных пунктов.

Плановое расписание маршрутов регулярных перевозок должно составляться с учетом статистики заторов, рассчитываемой по данным навигационных систем транспортных средств, работающих на маршруте. Плановое время движения по остановочным пунктам по периодам суток рассчитывается исходя из статистики времени отправления от каждой остановки по фактически выполненным рейсам в заданный период суток за последние 2 месяца аналогичного периода года (лето или остальное время года). Расчётное время должно обеспечивать опоздание
свыше 3 минут не более, чем для 15% рейсов для указанной выборки рейсов.

При выполнении рейсов перевозчиками, опоздания по отправлению
от остановочного пункта свыше 3 минут для трамвая и 5 минут

для безрельсового транспорта, в соответствии с рассчитанным планируемым временем пробега, допускаются не более чем для 15% выполняемых перевозчиком рейсов.

Отправление транспортного средства от остановки ранее времени, указанного в расписании, не допускается.

В случае, если требования выполнения расписания приводят
к снижению расчетной плановой скорости сообщения на маршруте
ниже 15 км/ч, необходимо в течение 6 месяцев принять меры
по снижению влияния заторов на транспорт общего пользования (организация выделенной полосы, разгрузка участка УДС мероприятиями по организации дорожного движения и прочие меры).

По данным за апрель 2020 года, из 6 291 рейсов, выполненных
в период с 7 до 9 часов утра за рабочую неделю, только 3 258 (51,8%) рейсов опоздали не более, чем на 3 минуты по отправлению,
и только 1 346 (21,4%) опоздали не более, чем на 3 минуты по прибытию. Всего 1 017 рейсов (16,2%) выполнены с соблюдением норматива
как по отправлению, так и по прибытию.

Таблица 2.8.1 – Показатели частоты движения маршрутов

| № | Вид транспорта | Всего маршрутов | Частота |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12<=X | 10<=X<12 | 7,5<=X<10 | 6<=X<7,5 | 4<=X<6 | 2<=X<4 | X<2 |
| 1 | Трамвай | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Троллейбус | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Автобус муниципальный | 19 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | Автобус коммерческий | 38 | 0 | 0 | 8 | 15 | 12 | 1 | 2 |
| 5 | ВСЕГО | 67 | 1 | 1 | 16 | 25 | 17 | 1 | 6 |
| 6 | Доля | 100% | 1% | 1% | 24% | 37% | 25% | 1% | 9% |

## 2.9. Оценка качества содержания дорог

81% улично-дорожной сети г. Красноярска имеют дорожное покрытие, межремонтные сроки которого просрочены. Вследствие этого, не соответствует действующим нормативным требованиям 30% от общей протяженности улично-дорожной сети г. Красноярска.

Данные о доле протяженности дорожной сети Красноярской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям
к их транспортно-эксплуатационному состоянию, представлены в таблице 2.9.1.

Снижение доли автомобильных дорог Красноярской агломерации, не отвечающих нормативным требованиям, планируется обеспечить
за счет реализации мероприятий регионального проекта БКАД.

В соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 02.03.2020г. № 135-р планируется, что протяженность автомобильных дорог Красноярской агломерации составит
на 2023 г. – 1 147,0 км (из них в нормативном состоянии 83%),
на 2028 г. – 1 150,0 км (из них в нормативном состоянии 87%),
на 2033 г. – 1 153,0 км (из них в нормативном состоянии 90%).

Таблица 2.9.1 - Данные о доле протяженности дорожной сети Красноярской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

| Наименование показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля протяженности дорожной сети Красноярской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | 50,00 (535,5 км) | 31.12.2017 | 57,00 | 67,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 83,00 | 86,00 |

## 2.10. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками (парковочными местами)

2.10.1. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации

Данные о количестве автотранспорта, зарегистрированного
в г. Красноярске и г. Дивногорске (совместно), представлены в таблице 2.10.1.1 и на рисунке 2.10.1.1.

Таблица 2.10.1.1 - Данные о количестве автотранспорта, зарегистрированного в г. Красноярске и г. Дивногорске совместно (источник: МУ МВД России «Красноярское»)

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего ТС | 422 413 | 437 832 | 411 804 | 408 653 | 416 489 | 423 237 | 430 069 |
| легковые ТС | 333 547 | 344 777 | 331 209 | 326 540 | 331 398 | 335 808 | 340 358 |
| грузовые ТС | 41 845 | 44 596 | 41 334 | 41 510 | 42 584 | 43 317 | 44 031 |
| автобусы | 7 198 | 6 374 | 5 756 | 5 475 | 5 375 | 5 355 | 5 335 |
| мототранспорт | 4 276 | 4 783 | 3 548 | 3 748 | 3 996 | 4 184 | 4 443 |
| прицепы | 32 279 | 33 657 | 25 953 | 27 199 | 28 515 | 29 672 | 30 723 |
| полуприцепы | 3 268 | 3 645 | 4 004 | 4 181 | 4 621 | 4 901 | 5 179 |

Рисунок 2.10.1.1 - Данные о количестве автотранспорта, зарегистрированного в г. Красноярске и г. Дивногорске (совместно)

Доля легкового транспорта юридических лиц по данным на 2019 г. составляет 4,8%.

Уровень автомобилизации населения г. Красноярска составляет
314 лег. ТС/1000 чел. населения. Прогноз уровня автомобилизации населения г. Красноярска на период до 2033 г. представлен на рисунке 2.10.1.2.

Рисунок 2.10.1.2 – Прогноз изменения уровня автомобилизации жителей г. Красноярска

Всего к 2033 году ожидается прирост количества легковых автомобилей у жителей г. Красноярска на 42,0 тыс. легковых ТС.
Таким образом, нагрузка на улично-дорожную сеть будет ежегодно увеличиваться, что требует разработки мероприятий по снижению негативного влияния увеличения количества автотранспорта на качество обслуживания населения транспортной системой.

Около 50% семей (домохозяйств) г. Красноярска имеют
в пользовании хотя бы один личный автомобиль.
Примерно 28% домохозяйств не имеют личного автомобиля.
Около 20% домохозяйств владеют двумя автомобилями, также есть незначительный процент домохозяйств, в которых имеется более двух автомобилей).

330

Рисунок 2.10.1.3 – Прогноз изменения уровня автомобилизации
г. Красноярск (количество легковых автомобилей
на 1000 чел. населения)

## 2.11. Оценка организации парковочного пространства, оценка
и анализ параметров размещения парковок

Общая информация о количестве парковочных мест по краю проезжей части в г. Красноярске представлена в таблице 2.11.1.

Схема парковочного пространства в центральной части
г. Красноярска представлена на рисунке 2.11.1.

Таблица 2.11.1 - Общая информация о парковочном пространстве
по краю проезжей части в г. Красноярске

| Район | Количество парковочных площадок | Общая площадь парковочных мест, кв.м | Кол-во машиномест (из расчета 13,25 кв.м/авт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Советский | 228 | 56 731 | 4 282 |
| Октябрьский | 230 | 36 543 | 2 758 |
| Ленинский | 59 | 22 894 | 1 728 |
| Центральный | 184 | 21 205 | 1 600 |
| Свердловский | 186 | 68 195 | 5 147 |
| Железнодорожный | 150 | 56 036 | 4 229 |
| Кировский | 141 | 31 186 | 2 354 |
| ВСЕГО | 1 178 | 292 790 | 22 098 |

В г. Красноярск зарегистрировано 340 тыс. легковых автомобилей, соответственно, только 7% из них могут запарковаться по краю проезжей части в разрешенных местах.

В г. Красноярск имеется дефицит парковочного пространства.
При этом дефицит распределяется неравномерно по времени суток
и по территории г. Красноярска.

Рисунок 2.11.1 - Схема парковочного пространства в центральной части г. Красноярска

В рабочее время дефицит парковочного пространства наблюдается
в центральной части города в связи с высоким коэффициентом использования личного автотранспорта для поездок на работу,
а плотность рабочих мест в центре города максимальная.

В вечернее и ночное время наибольший дефицит наблюдается
в новых кварталах массовой жилой застройки, поскольку уровень автомобилизации покупателей новых квартир выше, чем уровень автомобилизации населения города в среднем. Большинством автовладельцев для хранения автотранспорта используется придомовая территория, которая полностью заполняется автотранспортом, плоскостные стоянки организуются также на зеленых территориях
(см. рисунок 2.11.2).

Рисунок 2.11.2 – Примеры использования придомовой территории
для парковки автотранспорта в г. Красноярске

В г. Красноярске имеется значительное количество мест долгосрочного хранения автотранспорта. Гаражи расположены
в гаражных комплексах (в подавляющем большинстве одноэтажных),
а также в индивидуальных гаражах на участках в частном секторе.
Схема размещения гаражей на территории г. Красноярска представлена на рисунке 2.11.3.

На основе анализа геоинформационной базы данных г. Красноярска, получены интегральные данные о количестве гаражей на территории
г. Красноярска (таблица 2.11.2).

Таблица 2.11.2 - Данные о количестве мест долгосрочного хранения автотранспорта (гаражей) на территории г. Красноярска

| Количество мест размещения гаражных комплексов и гаражей | Общая площадь, кв.м | Коэффициент использования гаражей | Средняя площадь одного гаража, кв.м | Количество гаражей в городе Красноярске |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5840 | 2 954 846,33 | 0,95 | 20 | 140 335 |

Таким образом, из 340 тыс. легковых автомобилей:

22,1 тыс. автомобилей паркуются на парковках вдоль проезжей части;

140,3 тыс. автомобилей хранятся в гаражах;

177,6 тыс. автомобилей паркуются во дворах жилых домов
и на придомовой территории.

Доля легковых автомобилей в г. Красноярске, обеспеченных местами долгосрочного хранения, составляет 41%.

В центральной части г. Красноярска имеется 4 платные стоянки, перечень представлен в таблице 2.11.3.

Таблица 2.11.3 – Перечень платных стоянок в центральной части
г. Красноярска

| № | Адрес | Оплата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Театральная площадь в районе здания ул. Перенсона, 2 | с 1-го по 5-ый час включительно 30 рублей в час, более 5-го по 24-ый час включительно 150 рублей в сутки |
| 2 | Левобережная набережная в районе зданий от ул. Дубровинского,45а/1 до Дубровинского, 110 | с 1-го по 3-й час включительно 30 рублей в час, более 3-го по 24-ый час включительно 100 рублей в сутки |
| 3 | Площадь Мира в районе здания пл. Мира, 2Б (нижний ярус на месте существующей парковки) | с 1-го по 3-й час включительно 30 рублей в час, более 3-го по 24-ый час включительно 100 рублей в сутки |
| 4 | Парк имени 400-летия г. Красноярска напротив здания по ул. Авиаторов, 33 | с 1-го по 3-й час включительно 30 рублей в час, более 3-го по 24-ый час включительно 100 рублей в сутки |

Также планируется эксплуатация 4-х платных автопаркингов в мкр. «Тихие Зори», общая вместимость 3-х из них 582 машиноместа, строительство 4-го автопаркинга будет завершено к концу 2021 год. Стоимость аренды машиноместа на сутки – от 80 рублей,
на месяц — от 2 тыс. рублей.

Рисунок 2.11.3 – Расположение гаражей на территории г. Красноярска

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Красноярск [] предусматривают нормативы обеспеченности парковочными местами, представленные в таблице 2.11.4.

Таблица 2.11.4 – Нормативы обеспеченности сооружениями
и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств

| № | Наименование норматива | Значение расчетного показателя, единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимально допустимый уровень обеспеченности парковками для размещения индивидуальных легковых автомобилей на территории проектируемых жилых микрорайонов и кварталов* | В жилых микрорайонах и кварталах предусматриваются места для хранения индивидуальных легковых автомобилей из расчета не менее 90% от количества квартир в многоквартирных домах, расположенных на данных территориях. * Обеспеченность парковками 90% в границах микрорайона (квартала) достигается строительством подземных, многоуровневых паркингов и открытых автостоянок. 10% расчетного количества автомобилей допускается размещать за пределами микрорайонов (кварталов), в коммунальных зонах |
| 2 | Минимально допустимый уровень обеспеченности парковками для размещения индивидуальных легковых автомобилей на территории земельного участка проектируемого жилого дома (жилого комплекса) | На территории земельного участка жилого дома (жилого комплекса) размещается не менее 50% машино-мест от потребности. В условиях реконструкции существующей застройки – не менее 40% машино-мест от потребности |
| 3 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности парковок для проектируемого жилого дома (жилого комплекса) | Не более 800 м/8 мин. |
| 4 | Минимально допустимый уровень обеспеченности парковками для размещения индивидуальных легковых автомобилей в условиях реконструкции существующей застройки | Не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, в зонах охраны объектов культурного наследия минимально допустимый уровень обеспеченности парковками может быть снижен в соответствии с установленными требованиями |
| 5 | Максимально допустимый уровень территориальной доступности парковок для размещения индивидуальных легковых автомобилей в условиях реконструкции существующей застройки | Не более 1000 м/10 мин.; не более 50 м/2 мин. от входов в жилые дома для парковок и гаражей, предназначенных для автомобилей инвалидов |

Платные парковки

В 2014 году для решения проблемы отсутствия эффективного парковочного пространства в г. Красноярске был внедрен проект платных парковок, однако, из-за отсутствия проработанных механизмов реализации и контроля, эффект от внедрения данной меры фактически
не заметен.

## 2.12. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

#### 2.12.1. Сведения о существующей межмуниципальной автобусной маршрутной сети

Сеть маршрутов общественного транспорта, границы которых проходят внутри Красноярской агломерации, представлена муниципальной маршрутной сетью г. Красноярска, межмуниципальными маршрутами пригородного и междугородного сообщения. Схема муниципальной автобусной маршрутной сети
г. Красноярска представлена на рисунке 2.12.1.1.

Рисунок 2.12.1.1 - Схема муниципальной автобусной маршрутной сети г. Красноярска

Муниципальная маршрутная сеть г. Красноярска включает
67 муниципальных маршрутов, в т.ч 4 трамвайных, 6 троллейбусных
и 57 автобусных. Среди автобусных маршрутов – 19 обслуживаются муниципальными перевозчиками и 38 – коммерческими.

Общая протяженность муниципальной маршрутной сети
г. Красноярска 1 834,5 км. На маршрутах работает 962 автобуса различной вместимости, 61 троллейбус и 42 трамвая.

Согласно Реестру межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых автомобильным транспортом, в Красноярском крае действует 147 межмуниципальных маршрутов. Регулярные перевозки осуществляются
как по регулируемым, так и по нерегулируемым тарифам.

Схема межмуниципальных маршрутов пригородного сообщения, границы которых проходят внутри Красноярской агломерации, представлена на рисунке 2.12.1.2.

Рисунок 2.12.1.2 – Схема маршрутов пригородного сообщения
г. Красноярска

Пассажирский транспорт общего пользования (ПТОП) представлен сетью автобусных, трамвайных и троллейбусных маршрутов, маршрутным такси. В системе городского транспорта присутствует городской электропоезд. В г. Красноярск располагается 2 автовокзала: автовокзал Красноярск (Советский район) и автовокзал Восточный (Ленинский район).

Организация движения транспорта общего пользования

В г. Красноярск, как правило, троллейбусные остановки совмещены
с автобусными и имеют «карманы» для остановки общественного транспорта.

Приоритет проезда пассажирскому транспорту общего пользования (далее – ПТОП) обеспечивается путем организации выделенных полос движения. Перечень участков выделенных полос движения ПТОП представлен в таблице 2.12.1.1, схема выделенных полос
для автобуса/троллейбуса представлена на рисунке 2.12.1.3,
для движения трамваев – на рисунке 2.12.1.4.

Таблица 2.12.1.1 - Перечень участков выделенных полос движения ПТОП в г. Красноярске

| Улица | Вид транспорта | Вид обособления | Протяженность в однопутном исчислении, км |
| --- | --- | --- | --- |
| пр. Металлургов | автобусы, троллейбусы | разметка | 2,49 |
| ул. Партизана Железняка | автобусы, троллейбусы | разметка | 5,25 |
| ул. Белинского | автобусы, троллейбусы | разметка | 2,26 |
| мост им. Федирко | автобусы | разметка | 5,92 |
| ул. Авиаторов | автобусы | разметка | 2,04 |
| ул. 9 мая | автобусы | разметка | 6,88 |
| ул. Шахтеров | автобусы | разметка | 6,52 |
| ул. Марковского | автобусы | разметка | 0,27 |
| ул. Ленина | автобусы, троллейбусы | разметка | 2,94 |
| ул. Карла Маркса | автобусы, троллейбусы | разметка | 2,50 |
| Коммунальный мост | автобусы | разметка | 3,84 |
| ул. Копылова | автобусы | разметка | 2,24 |
| ул. Высотная | автобусы, троллейбусы | разметка | 1,64 |
| ул. Годенко | автобусы, троллейбусы | разметка | 3,32 |
| ул. Калинина | автобусы | разметка | 3,26 |
| пр. Николаевский | автобусы | разметка | 1,38 |
| Николаевский мост | автобусы | разметка | 2,56 |
| ул. Матросова | автобусы | разметка | 0,57 |
| ул. Матросова | трамвай | бордюр | 0,33 |
| ул. 60 лет Октября | трамвай | отдельно стоящие | 5,68 |
| ул. Щорса | трамвай | бордюр | 5,34 |
| ул. Волжская | трамвай | отдельно стоящие | 6,86 |
| ул. Мичурина | трамвай | бордюр | 1,44 |
| пр. Красноярский рабочий | трамвай | бордюр | 18,16 |

Рисунок 2.12.1.3 - Схема участков выделенных полос
движения ПТОП в г. Красноярске (автобус, троллейбус)

Рисунок 2.12.1.4 - Схема участков обособленных полос
движения трамвая в г. Красноярске

Наибольшие задержки в движении ПТОП по маршрутам возникают по причине формирования заторов на участках без выделенной полосы движения (см. рисунок 2.12.1.5).

Рисунок 2.12.1.5 – Заторовые ситуации с участием ПТОП (пример)

2.12.2 Анализ пассажиропотока

В 2020 году на территории города Красноярска 155,263 млн пассажиров было перевезено городским автомобильным транспортом общего пользования.

Объем городских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в границах города по итогам 2020 года составил 1,367 млн пассажиров.

Согласно данным федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, в последние годы наблюдается тенденция снижения спроса на перевозки пассажиров автобусами общего пользования, обусловленное перераспределением пассажиропотоков
в пользу личного транспорта.

Также падение спроса на перевозки наблюдается в сегменте городского электрического транспорта г. Красноярска, основными причинами которого можно назвать слабое развитие маршрутных сетей ГЭТ и повышение уровня автомобилизации населения.

Ниже представлена динамика объема пассажироперевозок городским автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования на территории г. Красноярска (таблица 2.12.2.1).

Таблица 2.12.2.1 - Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования по регулярным городским маршрутам
г. Красноярска, тыс. пасс.

|  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пассажироперевозки, всего, в т.ч. | 200 123 | 203 360 | 189 800 | 164 500 |
| трамвай | 4 460 | 4 532 | 5 5659 | 4 201 |
| троллейбус | 6 673 | 6 781 | 6 832 | 5 034 |
| автобус | 188 991 | 192 048 | 177 403 | 155 263 |

Развитие внутригородской электрички является пилотным проектом для Красноярска и до настоящего времени сложно говорить
о его популярности как городского вида транспорта у населения ввиду отсутствия достаточного количества остановочных пунктов
на внутригородской территории и большого интервала движения поездов. Однако статистика показывает положительные тенденции
к использованию городской железной дороги, а также позволяет определить наиболее популярные для пассажиров станции и направления следования. Статистические данные об объемах перевозок железнодорожным транспортом во внутригородском направлении
за 2016–2019 годы представлены на рисунке 2.12.2.1.

В границах Красноярской городской агломерации и г. Красноярска перевозки пассажиров осуществляются по маршруту «Торговый Центр
– Усть-Мана», связывающему г. Красноярск и городской округ Дивногорск.

Данные об объемах перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в границах Красноярской агломерации и г. Красноярска представлены в таблице 2.12.2.2.

Таблица 2.12.2.2 - Объемы перевозок пассажиров внутренним водным транспортом

| Направление | Количество перевезенных пассажиров, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Торговый Центр – Усть-Мана | 33 136 | 27 864 | 31 440 | 33 914 | 25 748 |

Рисунок 2.12.2.1 - Пассажиропоток на железнодорожном транспорте
г. Красноярска во внутригородском направлении за 2017-2020 годы.

За 2020 год водным транспортом по маршруту «Торговый Центр
– Усть-Мана» было перевезено 25 748 пассажиров, увеличение пассажиропотока по сравнению с предыдущим годом составило 24,0%.

Общественным транспортом в г. Красноярске пользуются
около 164,5 млн пассажиров в год (в будний день около 450 тыс. пасс.).

В среднем ежедневно на улицы города выходят 724 единицы автобусов, троллейбусов и трамваев.

Перевозка пассажиров осуществляется по 68 маршрутам,
из которых 58 маршрутов (в том числе 5 сезонных) обслуживаются автобусами, 6 маршрутов обслуживаются троллейбусами и 4 постоянных маршрута – трамваями.

Сегодня на рынке пассажирских перевозок города Красноярска работают два муниципальных автобусных предприятия,
одно муниципальное предприятие электрического транспорта «Городской транспорт» и 45 организаций частной формы собственности.

Маршруты пассажирского общественного транспорта проходят
по сети улиц общегородского и районного значений.
Протяженность улиц города с маршрутной сетью автобусов насчитывает более 1352,7 км. Протяженность трамвайного пути в однопутном исчислении – 51,21 км. Протяженность контактной троллейбусной сети – 93,25 км.

Удельный вес улиц с маршрутной сетью в общей улично-дорожной сети составляет 35,8%.

В течение суток наибольший объем перевозок пассажиров наблюдается в утренний период с 07:00 до 09:00 (206,45 тыс. пасс.
или 23,58% от совокупного суточного объема). На периоды максимального пассажиропотока приходится 46,35% от среднесуточного объема перевозимых пассажиров (405,8 тыс. пасс.).
Наименее выраженными периодами в течение суток являются: утренний с 05:00 до 07:00 и вечерний после 21:00.

Городские и пригородные перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.

Основной целью работы пригородного железнодорожного транспорта в границах города Красноярска и Красноярской агломерации является организация пассажирских перевозок и их интеграция
с пригородным автомобильным и городским общественным транспортом. Это позволит привлечь часть пассажиропотока
с автомобильного транспорта, а также с интенсивно застраивающихся
и развивающихся районов города и города-спутника – Дивногорска.

В 2020 году 88% пассажиров пользовались услугами в границах города, 12% для осуществления передвижения за город
(станции: г. Дивногорск, п. Усть-Мана, нижняя Мана, с. Овсянка,
п. Слизнево).

Правительством Красноярского края, администрацией города Красноярск и ОАО «РЖД» разрабатывается и реализуется проект «Городская электричка».

В целом развитие проекта «Городская электричка обусловлено повышенным интересом пассажиров и имеет положительную динамику.

На территории городского округа г. Красноярск создаются новые обустроенные железнодорожные пассажирские платформы.
По городским маршрутам железнодорожного транспорта ежедневно осуществляются перевозки по трем направлениям:

Овинный – Бугач – Красноярск – Енисей – Сады;

Красноярск – Бугач – Красноярск-Северный;

Красноярск – Енисей – Дивногорск.

В схему движения входят 30 остановочных пунктов на территории Красноярска.

Пригородные железнодорожные поезда в границах г. Красноярска решают важную социальную задачу не только по перевозке пассажиров, но и такие как:

снижение нагрузки на автодорогах;

улучшение экологической ситуации в крае;

решение транспортных проблем в сложных погодных условиях.

Электропоезда относятся к перспективным видам транспорта, который необходимо развивать.

Существующий маршрут обеспечивает устойчивую
и бесперебойную транспортную связь, особенно в часы пик, правобережных районов города Красноярска с левобережным западным районом.

Таблица 2.12.2.3 - Количество отправленных пассажиров по станциям
и остановочным пунктам в черте города Красноярска за 2020 год

| № п/п | Станции и остановочные пункты | Количество отправленных пассажиров, тыс. пасс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пригородное сообщение | дальнее следование | итого |
| Внутригородское железнодорожное кольцо |  |  |  |  |
| 1 | Овинный | 74,473 | - |  |
| 2 | Мясокомбинат | 19,923 | - |  |
| 3 | Бугач | 77,666 | - |  |
| 4 | Калинина | 25,283 | - |  |
| 5 | Путепровод | 70,260 | - |  |
| 6 | Красноярск | 211,251 | 1200,156 | 1411,407 |
| 7 | Ж/Д Больница | 39,746 | - |  |
| 8 | Платинум Арена | 10,121 | - |  |
| 9 | Енисей | 112,513 | 2,551 | 115,064 |
| 10 | Белые Росы | 86,053 | - |  |
| 11 | Студенческая | 44,594 | - |  |
| 12 | Первомайская | 41,235 | - |  |
| 13 | Злобино | 106,155 | 15,481 | 121,636 |
| 14 | Октябрьская | 32,946 | - |  |
| 15 | Шинный завод | 51,577 | - |  |
| 16 | Базаиха | 44,936 | - |  |
| 17 | 4 119 км | 19,699 | - |  |
| 18 | Сады | 45,529 | - |  |
| Итого |  | 1 113,960 | 1374,032 | 2487,992 |
| 19 | Красноярск- Северный | 28,444 | - |  |
| 20 | Водопьяново | 23,969 | - |  |
| 21 | Северное шоссе | 8,098 | - |  |
| Итого |  | 60,511 | - |  |
| 22 | Тихие Зори | 8,119 | - |  |
| 23 | Бобровый Лог | 5,269 |  |  |
| 24 | Красноярские Столбы | 6,135 | - |  |
| 25 | Турбаза | 2,517 | - |  |
| Итого |  | 22,040 | - |  |
| Всего |  | 1 196,511 | 1374,032 | 2570,543 |

Таблица 2.12.2.4 - Пассажирооборот по инфраструктуре в целом

| Пассажирооборот по дороге в целом, всего за: |  |
| --- | --- |
| 2018 год | в дальнем – 2 079,75 млн пасс. км; в пригородном – 278,33 млн пасс. км |
| 2019 год | в дальнем – 214,5 млн пасс. км; в пригородном – 284,6 млн пасс. км |
| 2020 год | в дальнем – 956,5 млн. пасс. км; в пригородном – 223,3 млн пасс. км |

Рисунок 2.12.2.2 - Схема движения городской электрички.

Основным перевозчиком пассажиров в Красноярском крае является
АО «ПассажирРечТранс». В настоящее время внутренний водный транспорт участвует в обслуживании пассажиров незначительно, обслуживая 5 пассажирских линий и 14 линий паромных переправ
как регионального, так и межмуниципального значения в летнее время.
В распоряжении предприятия имеется 25 единиц самоходного
и 20 единиц несамоходного флота.

Все маршруты и переправы являются социально значимыми.

С границами г. Красноярска сопряжены два пассажирских маршрута внутреннего водного транспорта, входящих в краевую программу субсидируемых перевозок: Торговый центр – Усть-Мана
(на навигацию 2020 г. запланировано 756 рейсов с апреля по октябрь), Красноярск – Дудинка (на навигацию 2020 г. запланировано 40 рейсов
с июня по октябрь).

Таблица 2.12.2.5 - Динамика количества перевезенных пассажиров
в рамках краевой программы (по годам)

| Маршрут | 2018 год | 2019 год | 2020 год | План 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество перевезенных пассажиров, человек |  |  |  |
| Торговый центр – Усть-Мана (пригородный) | 31 440 | 33 914 | 25 748 | на уровне 2020 года |
| Енисейск – Бор (межмуниципальный) | 19 496 | 19 648 | 17 939 |  |
| Красноярск – Дудинка (межмуниципальный) | 10 479 | 10 478 | 8 314 |  |

Таблица 2.12.2.6 - Динамика пассажирских перевозок в Енисейском бассейне в целом

| Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Пассажиры, тысяч человек |  |  |  |  |
| 404,3 | 403,3 | 490,5 | 455,0 | 444,2 |

## 2.13. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

2.13.1. Организация движения пешеходов и велосипедистов

Движение пешеходов в г. Красноярске осуществляется
по тротуарам. Пешеходные переходы в центральной части города обустроены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. На светофорных объектах с регулируемыми пешеходными переходами, расположенными на магистральных улицах, имеются пешеходные секции.

Велосипедные дорожки в г. Красноярске используются
для рекреационных поездок. В г. Красноярске отсутствует развитая инфраструктура для велосипедного транспорта. Имеются велосипедные дорожки на о. Татышев и на набережных р. Енисей, предполагающие поездки с рекреационными целями (рисунок 2.13.1.1).

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов предусмотрено максимальное разделение данных потоков путем строительства транспортных развязок, путепроводов, пешеходных переходов в разных уровнях.

В городе Красноярске обустроено 1 218 пешеходных переходов,
из них:

948 регулируемых;

209 нерегулируемых;

61 пешеходный переход оборудован светофорным объектом
типа Т.7;

10 надземных пешеходных переходов;

15 подземных пешеходных переходов.

Рисунок 2.13.1.1 – Схема существующих велодорожек в г. Красноярске

## 2.14. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств.

2.14.1. Организация движения грузовых транспортных средств

Ограничение движения грузовых ТС введено в г. Красноярске
в декабре 2020 г. (1 этап). Схема действующих с декабря 2020 г. ограничений представлена на рисунке 2.14.1.1.

Ограничение движения грузового транспорта действует в четырех районах г. Красноярска — Центральном, Советском, Октябрьском
и Свердловском.

В Центральном и Советском районах действуют следующие ограничения:

круглосуточный запрет на проезд грузовых автомобилей массой от 15 тонн — по ул. Караульной на участке от ул. 2-я Брянская
до ул. Чернышевского;

запрет на движение грузовиков тяжелее 15 тонн в дневное время (с 06.00 до 22.00) — по ул. Караульной на участке от ул. Чернышевского до кольца ул. 9 Мая и по ул. 9 Мая на участке от ул. Караульной
до ул. Шумяцкого;

полный запрет на грузовое движение — по улицам Линейная, Абытаевская и Шахтеров;

запрет на проезд грузовиков массой свыше 8 тонн в дневное время (с 06.00 до 22.00) — по улицам Батурина, 78-й Добровольческой Бригады, Водопьянова, по проспекту Комсомольский, по ул. Мате Залки и ул. Ястынская, по проспекту Металлургов, по улицам Алексеева, Молокова и Партизана Железняка.

В Октябрьском и Свердловском районах действуют следующие ограничения:

автомобилям массой свыше 3,5 тонн полностью (круглосуточно) запрещен проезд по проспекту Свободный на участке
от ул. Лесопарковая до ул. Л. Кецховели;

автомобилям тяжелее 15 тонн в дневное время (с 06.00 до 22.00)
— на Николаевском проспекте, по Николаевском мосту
и по ул. М. Годенко;

автомобилям массой от 8 тонн в дневное время (с 06.00 до 22.00)
— по улицам Академика Киренского, Партизанская, Красной Армии
и Дубровинского.

Картограмма интенсивности потоков грузового транспорта полной массой свыше 12 тонн представлена на рисунке 2.4.14.

Наиболее интенсивные потоки грузового транспорта следуют
по автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» в обход г. Красноярск
по Северному обходу.

Рисунок 2.14.1.1 - Схема действующих с декабря 2020 г. ограничений движения грузового транспорта в г. Красноярске

2.14.2. Дорожная деятельность

Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог. Информация о дорожной деятельности в части проектирования, строительства, реконструкции
и капитального ремонта на территории Красноярской агломерации представлена в разделе 2.1 «Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования, планов и программ комплексного социально-экономического развития, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
г. Красноярска и муниципальных образований, входящих
в Красноярскую агломерацию».

Ежегодно ремонт улиц, дорог и искусственных сооружений проводится в рамках национального проекта БКАД. Общая информация о выполненном ремонте улиц, дорог и искусственных сооружений
в г. Красноярске в период 2019-2020 гг. представлена в таблице 2.14.2.1, план на 2021 г. – в таблице 2.14.2.2.

Таблица 2.14.2.1 – Информация о протяженности выполненного ремонта улиц, дорог и искусственных сооружений по программе БКАД
в г. Красноярске в период 2019-2020 гг.

|  | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Ремонт в г. Красноярске, км | 23,74 | 35,89 |

Таблица 2.14.2.2 – Перечень объектов ремонта улиц, дорог
и искусственных сооружений в г. Красноярске на 2021 г.

| № п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | Мощность объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | тыс.кв.м | шт, п.м. |
| 1 | ул. Академика Павлова от ул. Мичурина до ул. 60 лет Октября | 125 000,00 | 2,73 | 45,20 |  |
| 2 | ул. Волжская от ул. Мичурина до ул. Аральская | 74 999,04 | 1,77 | 31,73 |  |
| Итого ремонт улиц, дорог и искусственных сооружений |  | 199 999,04 | 4,50 | 76,93 | 0,00 |

## 2.15. Анализ уровня безопасности дорожного движения

2.15.1. Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП)

Ежегодно в городе Красноярске в результате дорожно-транспортных происшествий погибают или получают ранения сотни человек.

Рейтинг районов г. Красноярска по количеству аварийно-опасных участков, определенных по итогам 2019 и 2020 годов, выглядит следующим образом: Советский район – 17 (28%);
Октябрьский – 16 (26,2%); Кировский – 8 (13,1%);
Центральный и Железнодорожный – по 6 (по 9,8%),
Свердловский – 5 (8,2%) и Ленинский – 3 (4,9%).

Самыми аварийными являются Советский, Октябрьский, Кировский, Центральный и Железнодорожный районы. Это связано
с их большой протяженностью и с расположением в этих районах основных городских автомагистралей и перекрестков.

В целом общая тенденция направлена к снижению количества ДТП. Но, несмотря на наметившееся незначительное снижение основных показателей аварийности, уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий в городе Красноярске остается высоким.

Основными недостатками УДС в местах совершения ДТП являются:

отсутствие, плохая видимость горизонтальной дорожной разметки (30%);

отсутствие дорожных знаков в необходимых местах (12%);

отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах (19%);

отсутствие освещения (2%);

недостатки зимнего содержания (7%);

дефекты покрытия (1%).

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» определены аварийно-опасные участки (места концентрации ДТП) в г. Красноярске (участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц,
где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди), сформировавшиеся по итогам 2019 года и 2020 годов. Перечень мест концентрации ДТП
на территории г. Красноярска за период 2019 – 2020 гг. приведен
в таблице 2.15.1.1.

Таблица 2.15.1.1 - Перечень мест концентрации ДТП на территории
г. Красноярска за период 2019 – 2020 гг.

| № п/п | Район | Адрес | Год образования | Вид и кол-во ДТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленинский | улица Мичурина, д.9 | 2020 | Нпеш-3 |
| 2 | Ленинский | улица 26 Бакинских Комиссаров, д.17, д.28, д.30 | 2020 | С-3 |
| 3 | Ленинский | улица Семафорная, д.491Г, д.550 | 2019 | С-5 |
| 4 | Железнодорожный | улица Калинина, д.12, д.29, д.38 (по улице Станиславского) | 2020 | Нпеш-3, Ппас-1 |
| 5 | Железнодорожный | улица Маерчака, д.2 – улица Республики, д.72В | 2020 | С-5, Нвел-1 |
| 6 | Железнодорожный, Центральный | улица Брянская, д.210А, д.282 | 2020 | С-3 |
| 7 | Железнодорожный, Октябрьский | улица Новосибирская, д.48 – улица Ладо Кецховели, д.54, д.56 | 2020 | Нпеш-3 |
| 8 | Железнодорожный | улица Дубровинского, д.112, д.114 | 2019 | С-3, Нпр-1 |
| 9 | Железнодорожный | улица Маерчака, д.52, д.55 | 2019 | Нпеш-3 |
| 10 | Октябрьский | улица Высотная, д.7, д.9, д.2Р | 2020 | С-8, Нпеш-1 |
| 11 | Октябрьский | улица Калинина, д.67А, д.82, д.82Г | 2020 | С-3 |
| 12 | Октябрьский | Свободный пр-кт, д.64Г, д.75 | 2020 | С-3 |
| 13 | Октябрьский | улица Елены Стасовой, д.31, д.35 | 2020 | С-3 |
| 14 | Октябрьский, Железнодорожный | улица Копылова, д.66, д.70 – улица Ладо Кецховели, д.57 | 2020 | С-3 |
| 15 | Октябрьский | улица Калинина, д.185, д.189 | 2020 | С-3 |
| 16 | Октябрьский | улица Калинина, д.77/1, д.84Г | 2020 | С-3 |
| 17 | Октябрьский | улица Высотная, д.2Г, д.11, д.13 и д.13А | 2020 | С-2, Ппас-2, Иное-1 |
| 18 | Октябрьский | улица Академика Киренского, д.35, д.41, д.98 (по улице Советская) | 2020 | Нпеш-3 |
| 19 | Октябрьский | улица Калинина, д.54, д.60А | 2020 | С-3 |
| 20 | Октябрьский | улица Высотная, д.3 | 2019 | С-3 |
| 21 | Октябрьский | Свободный пр-кт, д.50 | 2019 | С-3 |
| 22 | Октябрьский | улица Курчатова, д.15 – улица Лесопарковая, д.8 | 2019 | С-3 |
| 23 | Октябрьский | улица Академика Киренского, д.75, д.122 | 2019 | Нпеш-3 |
| 24 | Октябрьский | улица Копылова, д.76 – улица Волочаевская, д.44 | 2019 | С-3 |
| 25 | Октябрьский | улица Калинина, д.75, д.75с11, д.86А | 2019 | С-3 |
| 26 | Советский | улица Краснодарская, д.13, д.15, д.17 | 2020 | С-4 |
| 27 | Советский | улица 9 Мая, д.4Д, д.6, д.21А | 2020 | С-3, Нпеш-1 |
| 28 | Советский | улица Воронова, д.12В, д.12Г, д.12К, д.24А (по ул. Рокоссовского) | 2020 | С-4 |
| 29 | Советский | улица 9 Мая, д.38, д.38Е, д.42А | 2020 | Ппас-3 |
| 30 | Советский | улица Партизана Железняка, д.35 | 2020 | С-3 |
| 31 | Советский | улица 78 Добровольческой бригады, д.3, д.10, д.10/3 | 2019 | С-4 |
| 32 | Советский | улица Молокова, д.19, д.21, д.62, д.66 | 2019 | С-4 |
| 33 | Советский | улица Ястынская, д.1Г, д.2 | 2019 | С-3 |
| 34 | Советский | улица 9 Мая, д.77 | 2019 | С-4 |
| 35 | Советский | улица 9 Мая, д.26, д.49 – улица Урванцева, д.20 | 2019 | С-3, Нпеш-3 |
| 36 | Советский | улица Батурина, д.19, д.20 | 2019 | С-3, Ппас-1 |
| 37 | Советский | улица 9 Мая, д.72, д.79с1 | 2019 | С-3 |
| 38 | Советский | улица Краснодарская, д.3, д.8 | 2019 | Нпеш-4 |
| 39 | Советский | улица Взлетная, д.7, д.10 | 2019 | С-3, Нвел-1 |
| 40 | Советский | улица 9 Мая, д.37, д.39 – Комсомольский пр-кт, д.18 | 2019 | С-4, Нпеш-1 |
| 41 | Советский | улица Аэровокзальная, д.4, д.7, д.8, д.8/1 | 2019 | Нпеш-5 |
| 42 | Советский | улица Партизана Железняка, д.3Н, д.5 | 2019 | С-3 |
| 43 | Центральный | улица Дубровинского, д.1, д.58 | 2020 | С-3 |
| 44 | Центральный | Проспект Мира, д.59, д.80, д.15 (по улице Вейнбаума) | 2020 | С-3 |
| 45 | Центральный | улица Взлетная, д.55, улица Шахтеров, д.33Б/1 | 2020 | С-3 |
| 46 | Центральный | Енисейский тракт, д.3Г – Северное шоссе, д.9к/3 | 2019 | Нпеш-3 |
| 47 | Центральный | улица Чернышевского, д.77 | 2019 | Нпеш-4 |
| 48 | Центральный | улица Водянникова, д.4, д.21 – ул. Зои Космодемьянской, д.37. | 2019 | С-3 |
| 49 | Кировский | улица Щорса, д.41, д.44 | 2020 | Нпеш-3 |
| 50 | Кировский | улица Академика Вавилова, д.45, д.47 | 2020 | С-3 |
| 51 | Кировский, Ленинский | пр-кт им. газеты Красноярский Рабочий, д.67, д.69, д.88/1, д.92 | 2020 | Нпеш-2, Ппас-2, С-1 |
| 52 | Кировский | улица Кутузова, д.36, д.42, д.47 | 2020 | С-3, Ппас-1 |
| 53 | Кировский | улица Мичурина, д.55, д.57 | 2020 | С-4 |
| 54 | Кировский, Ленинский | пр-кт им. газеты Красноярский Рабочий, д.71, д.92, д.94 | 2019 | Нпеш-3 |
| 55 | Кировский | улица Новая, д.48, д.50 | 2019 | С-3 |
| 56 | Кировский | пр-кт им. газеты Красноярский Рабочий, д.126 | 2019 | Нпеш-3 |
| 57 | Свердловский | улица Александра Матросова, д.9, д.14, д.14/1, д.18 | 2020 | Ппас-3, Иное-1 |
| 58 | Свердловский | улица Свердловская, д.73 | 2020 | С-3, Ппас-1, Нпр-1 |
| 59 | Свердловский | улица Семафорная, д.108, д.133 | 2020 | Нпеш-3* |
| 60 | Свердловский | улица 60 лет Октября, д.148Д, д.162, д.171Г, д.172/1 | 2019 | С-4 |
| 61 | Свердловский | улица 60 лет Октября, д.67, д.69, д.90 | 2019 | С-1, Нпеш-3 |
| * Примечание: С – столкновение, Нпеш – наезд на пешехода, Нпр – наезд на препятствие, Нвел – наезд на велосипедиста, Ппас – падение пассажира. |  |  |  |  |

На рисунке 2.15.1.1 показаны места расположения аварийно-опасных участков в г. Красноярске за период 2019 – 2021 гг.

Рисунок 2.15.1.1 - Места концентрации ДТП на территории
г. Красноярска за период 2019 – 2020 гг.
(красным цветом обозначены места концентрации ДТП,
образовавшиеся в 2020 г., фиолетовым – в 2019 г.)

В сформированный перечень включены аварийно-опасные участки, образовавшиеся на улично-дорожной сети города Красноярск в 2019
и 2020 годах. Всего таких участков – 61.

Следует отметить, что несмотря на ограничения, вводимые
в Российской Федерации в связи с эпидемиологической ситуацией
и направленные на профилактику и предупреждение заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией, по итогам 2020 года отмечен рост количества аварийно-опасных участков в границах города Красноярск на 10% (+3 места концентрации ДТП) к показателю 2019 года (29 мест).

Исходя из перечня аварийно-опасных участков, а также карты мест их расположения следует, что основная часть мест концентрации ДТП сосредоточена на магистральных улицах и их дублерах: ул. Калинина
и ул. 9 Мая – 12 участков; ул. Высотная и ул. Копылова – 5 участков;
ул. Партизана Железняка, ул. Краснодарская и ул. Ястынская – 5;
ул. Свердловская, ул. Семафорная и ул. 60 лет Октября – 5;
пр-кт им. газеты Красноярский Рабочий и улица 26 Бакинских Комиссаров – 4; ул. Мичурина и ул. Маерчака – по 2 участка.

## 2.16. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Оценка экологического ущерба рассчитывается с использованием рекомендуемой оценки экологического ущерба на 1 тонну выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом, приведенной
в Приложении 2 Методических рекомендаций по разработке документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации
(таблица 2.16.1) [].

Таблица 2.16.1 – Рекомендуемые оценки экологического ущерба
на одну тонну выбросов загрязняющих веществ
автомобильным транспортом

| Вещество | СО | NOx | НМЛОС | SO2 | Дисперсные частицы (РМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ущерб, тыс. руб./тонну | 3,084 | 245,353 | 36,116 | 236,154 | 913,222 |

По данным официальных статистических показателей с сайта ЕМИСС [] суммарные выбросы при оценке экологического ущерба рассчитанные по методике Росприроднадзора «Методика по оценки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников (автомобильный и железнодорожный транспорт) []» составили за 2020 и 2021 годы 78,32 и 78,52 тысячи тонн вредных веществ.

Таблица 2.16.2 - Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух от автомобильного транспорта (тысяча тонн, значение показателя за год)

| Показатель | Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Красноярский край |  |  |  |  |
| Углерода оксид | 228,00 | 142,06 | 142,26 | 142,52 |
| Азота диоксид | 33,20 | 26,04 | 25,36 | 24,98 |
| Сажа | 0,60 | 0,63 | 0,59 | 0,56 |
| Летучие органические соединения | 30,20 | 16,69 | 16,61 | 16,56 |
| Ангидрид сернистый | 1,70 | 0,66 | 0,65 | 0,64 |
| Метан | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,22 |
| Аммиак | 0,80 | 0,88 | 0,89 | 0,90 |
| ВСЕГО | 295,80 | 188,17 | 187,56 | 187,38 |
| Красноярск |  |  |  |  |
| Углерода оксид | 61,65 | 60,62 | 60,75 | 61,05 |
| Азота диоксид | 6,20 | 9,13 | 8,91 | 8,80 |
| Сажа | 0,12 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| Летучие органические соединения | 7,44 | 7,40 | 7,37 | 7,36 |
| Ангидрид сернистый | 0,40 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Метан | 0,34 | 0,48 | 0,48 | 0,49 |
| Аммиак | 0,20 | 0,34 | 0,34 | 0,35 |
| ВСЕГО | 76,30 | 78,47 | 78,32 | 78,52 |

## 2.17. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры города Красноярска

Основной частью транспортной инфраструктуры, как наиболее распространенной, является улично-дорожная сеть. Серьезное развитие УДС получила в последние 10 лет в связи с подготовкой и проведением зимней универсиады в г. Красноярске в 2019 году. Следует выделить реализацию наиболее масштабных проектов, связанных с развитием УДС:

завершение строительства в 2014 году путепровода через железную дорогу на участке от Северного шоссе до ул. Авиаторов;

открытие участка ул. Мужества от ул. Чернышевского до ул. Любы Шевцовой в 2016 году;

окончание строительства первого этапа развязки на пересечении
ул. Калинина, ул. Брянской и ул. 2-й Брянской в 2016 году;

открытие нового 4-го моста через реку Енисей 26 июня 2015 года;

реконструкция пр-та Свободного с расширением проезжей части
до 6 полос движения транспорта (на участке от ул. Маерчака до ул. Ладо Кецховели) в 2015–2016 гг.

Кроме этого, активное развитие в последние несколько лет получила железная дорога, где реализуется проект «Городская электричка», который сегодня имеет полукольцевое движение
в г. Красноярске, а также связь с г. Дивногорском, включенным
в единую городскую транспортную сеть агломерации через единый городской тариф, в перспективе просматривается организация кольцевого движения вокруг г. Красноярска и организация движения
в города-спутники Сосновоборск и Железногорск, а также запуск городской электрички в международный аэропорт Красноярск через поселок городского типа Емельяново.

В рамках подготовки к универсиаде была выполнена реконструкция аэропорта Емельяново со строительством нового аэровокзального комплекса и реконструкцией технических служб.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса являются:

в области автомобильного транспорта и инфраструктуры
– обеспечение сохранности, модернизации и развития сети автомобильных дорог города, повышение доступности транспортных услуг для населения, улучшение мер безопасности дорожного движения;

в области воздушных перевозок – развитие грузопассажирского хаба;

в области железнодорожного транспорта – развитие инфраструктуры города Красноярска, повышение эффективности деятельности и пропускной способности дорог в восточном направлении движения и «Городская электричка» с развитием транспортно-пересадочных узлов;

в области речного судоходства – повышение эффективности логистических потоков, оптимизация пассажирских перевозок.

## 2.18. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой
для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Красноярска

На сегодняшний день нормативно-правовая база, необходимая
для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Красноярска, достаточно развита. Действующие нормативные правовые акты соответствуют проводимым в государстве экономическим преобразованиям, связанным с развитием рыночных отношений, изменением форм собственности. Вместе с тем, развитие транспортной инфраструктуры города Красноярска диктует необходимость постоянного совершенствования нормативно-правовой базы, а качественная проработка документации позволит исключить риски, связанные с обращениями в судебные инстанции, контрольно-надзорные органы.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

федеральные нормативные акты;

региональные нормативные акты;

местные нормативные акты.

За последние годы Министерством транспорта Российской Федерации разработан, принят палатами Федерального Собрания Российской Федерации и подписан Президентом Российской Федерации ряд федеральных законов, регулирующих деятельность транспортной отрасли России.

В области автомобильного транспорта и дорожного хозяйства:

«О безопасности дорожного движения»;

«Об организации дорожного движения в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта;

«О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения»;

«О транспортно-экспедиционной деятельности».

В области гражданской авиации:

Воздушный кодекс Российской Федерации.

В области морского и речного транспорта:

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации;

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

Кроме того, ратифицирован целый ряд международных конвенций и соглашений, в том числе Соглашение о международном транспортном коридоре «Север – Юг».

Вместе с тем значительная часть действующих на отдельных видах транспорта нормативных актов не в полной мере соответствует проводимым в государстве экономическим преобразованиям, связанным с развитием рыночных отношений, изменением форм собственности, и вызывает необходимость изменения правовой базы, регламентирующей работу транспортной отрасли.

Одним из главных условий дальнейшего развития транспортной системы является создание нормативной правовой базы транспортной сферы, отвечающей складывающейся социально-экономической ситуации, и ее постепенная гармонизация с правовыми нормами, действующими в странах ЕС, для обеспечения дальнейшей интеграции России в европейскую и мировую транспортную систему.

В этой связи представляется необходимым прежде всего принятие базовых законов по вопросам автомобильного транспорта, портовой деятельности и дорожного хозяйства, совершенствование нормативной правовой базы железнодорожного транспорта с учетом проводимой реформы федерального железнодорожного транспорта, создания
и развития рынка железнодорожных перевозок.

Кроме того, необходимо проводить формирование законодательной базы транспортного комплекса с применением единых согласованных стандартов и требований, направленных на обеспечение безопасности, конкурентоспособности при выполнении перевозок различными видами транспорта.

На региональном и местном уровнях необходимо осуществить разработку и принятие стратегических документов транспортного планирования: программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации дорожного движения, документов планирования работы общественного транспорта.
Кроме того, необходимо предусмотреть изменения регионального
и местного законодательства для возможности регулирования развития территорий, находящихся на границе муниципальных образований,
в особенности на границах г. Красноярска с прилегающими районами
и населенными пунктами.

## 2.19. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

На строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры выделяются средства бюджета Красноярского края, бюджета города, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Схемой территориального планирования Красноярской агломерации предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на территории г. Красноярск на период
до 2038 года (таблица 2.19.1).

Таблица 2.19.1 – Сведения о видах, назначении, наименованиях
и основных характеристиках планируемых объектов в области Федерального, регионального и межмуниципального транспорта (железнодорожного, воздушного, внутреннего водного), автомобильных дорог, планируемых к строительству и реконструкции

| № п/п | Наименование | Характеристика объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты капитального строительства в области железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |
|  | Планируемые объекты в области федерального транспорта |  |  |  |  |
| 1 | Развитие железнодорожной станции Красноярск - Северный |  | г. Красноярск | I очередь (2018-2028 гг.) и расчетный срок (2028-2038 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
| 2 | Организация скоростного движения на участке Транссибирской железной дороги Новосибирск – Красноярск, проведя на участке от ст. Бугач до ст. Кемчуг через район а\п Красноярск | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск, Емельяновский район | расчетный срок (2028-2038 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
|  | Планируемые объекты в области регионального транспорта |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция северного обхода г. Красноярска | с выводом транзита за пределы города | г. Красноярск, Емельяновский район, Березовский район | расчетный срок (2028-2038 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
| 4 | Создание 6 транспортно- пересадочных узлов | 6 объектов | г. Красноярск | I очередь (2018-2028 гг.) и расчетный срок (2028-2038 гг.) |  |
| Объекты капитального строительства в области автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |
|  | Планируемые объекты в области Федерального транспорта |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция начального участка автодороги Р-257 «Енисей» | Расширение, повышение категории | г. Красноярск | I очередь (2018-2028 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
|  | Планируемые объекты в области регионального транспорта |  |  |  |  |
| 6 | Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской (от ул. Дубровинского до ул. Копылова) | протяженность – 2,002 км | г. Красноярск | I очередь (2018-2028 гг.) и расчетный срок (2028-2038 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
| 7 | Строительство, реконструкция участков Западного обхода г. Красноярска (Западный вход дороги Р-255 «Сибирь» - ул. Копылова - ул. Волочаевская, - развязка на Николаевский мост через р. Енисей) | протяженность – 10,2 км | г. Красноярск, Емельяновский район | расчетный срок (2028-2038 гг.) | - |
| 8 | Строительство и реконструкция участков Южного обхода г. Красноярска (Транспортная развязка с Николаевского моста - ул. Саянская - ул. Лесопильщиков - ул. Монтажников - д. Кузнецово - с. Зыково - выход на автодорогу Р- 255 «Сибирь») | протяженность – 14,7 км | г. Красноярск, Березовский район | расчетный срок (2028-2038 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
| 9 | Реконструкция участка автомобильной дороги Красноярск – Железногорск, строительство надземных пешеходных переходов через автомобильную и железную дороги | протяженность –6,6 км уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск, ЗАТО г. Железногорск, Березовский район | I очередь (2018-2028 гг.) | санитарный разрыв – 100 м до населенного пункта |
| 10 | Строительство транспортной развязки в микрорайоне «Тихие Зори» | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | I очередь (2018-2028 гг.) и расчетный срок (2028-2038 гг.) | - |
| 11 | Строительство автодорожного моста через р. Енисей в направлении ул. Белинского – западная часть острова Татышева – остров Молокова – район Судостроительного завода | уточняются на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | I очередь (2018-2028 гг.) | - |
| 12 | Путепровод через железную дорогу Проектируемый проезд № 21 - ул. Полигонная | уточняются на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028-2038 гг.) | - |
| 13 | Путепровод через железную дорогу Проезд № 2 - проектируемый проезд N 8 (до ул. Калинина) | уточняются на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028-2038 гг.) | - |
| 14 | Путепровод через железную дорогу Проектируемый проезд № 9 (ул. Калинина, подъезд от Р-255 «Сибирь») | уточняются на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028-2038 гг.) | - |
| 15 | Путепровод через железную дорогу ул. Сопочная - проектируемый проезд № 35 | уточняются на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028-2038 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
| 16 | Путепровод через железную дорогу Проектируемый проезд № 10а - проектируемый проезд № 10б (ул. Затонская, ул. Семафорная) | уточняются на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028-2038 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
| 17 | Транспортная развязка Проектируемый проезд № 6 (ул. Авиаторов) | уточняются на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028-2038 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
| 18 | Путепровод через железную дорогу Проектируемый проезд № 40 (продолжение Комсомольского проспекта до Молодежного проспекта) | уточняются на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028-2038 гг.) | - |
| 19 | Путепровод через железную дорогу ул. Яковлева – ул. Маерчака | уточняются на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028-2038 гг.) | - |
| 20 | Путепровод через железную дорогу «Проектируемый проезд – ул. Свердловская (ж/д станция Красноярские Столбы) | уточняются на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028-2038 гг.) | - |
| 21 | Путепровод через железную дорогу Ярыгинский проезд-ул. Свердловская | уточняются на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028-2038 гг.) | - |
| 22 | Путепровод через железную дорогу Проектируемый проезд № 24 (ул. Глинки – ул. Борисевича) | уточняются на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028-2038 гг.) | - |
| 23 | Транспортная развязка ул. Копылова – ул. Профсоюзов – ул. Робеспьера | уточняются на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028-2038 гг.) | - |
| 24 | Путепровод через железную дорогу ул. Александра Матросова – ул. Свердловская | уточняются на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028-2038 гг.) | - |
| 25 | Путепровод через железную дорогу Проектируемый проезд № 10а (ул. П. Подзолкова) | уточняются на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028-2038 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
| 26 | Путепровод через железную дорогу по ул. Республики - ул. Новосибирская | уточняются на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028-2038 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
| Объекты капитального строительства в области внутреннего водного транспорта |  |  |  |  |  |
| 27 | Создание инфраструктуры для развития водного сообщения по маршруту Красноярск – Овсянка – Дивногорск | протяженность – 40,8 км | г. Красноярск, г. Дивногорск | I очередь (2018-2028 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
| 28 | Ликвидация отдельных причалов клиентуры в пределах береговой линии р. Енисей в г. Красноярске, что связано с необходимостью застройки и благоустройства прибрежных территорий и упорядочения береговой линии. | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | I очередь (2018-2028 гг) расчетный срок (2028-2038 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
| 29 | Реконструкция Красноярского речного порта с выносом грузовых причалов речпорта за пределы города | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028-2038 гг.) | Объекты капитального строительства в области внутреннего водного транспорта |
| 30 | Строительство Ермолаевского речного порта, в связи с выносом грузовых районов Красноярского речпорта в Ермолаевский Затон | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск, Березовский район | расчетный срок (2028-2038 гг.) | зона с особыми условиями использования территории будет определена на этапе разработки проектной документации на объект |
| 31 | Реконструкция плоскостных сооружений аэропорта Красноярска | 1 объект | Емельяновский район | I очередь (2018-2028 гг.) и расчетный срок (2028-2038 гг.) |  |

В таблице 2.19.2 приведены мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения, запланированные в рамках национального проекта БКАД.

В рамках БКАД запланировано на период до 2025 года отремонтировать 54,15 км дорог регионального и межмуниципального значения, провести реконструкцию 22,517 км.

Также в г. Красноярск действует АИП г. Красноярск на плановый период 2021 – 2022 годов, в рамках которой также запланированы мероприятия по строительству, ремонту автомобильных дорог,
их обустройству, а также по строительству первой линии метрополитена (таблица 2.19.3).

Таблица 2.19.2 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения, запланированные в рамках БКАД

| № п/п | Наименование дороги | Непосредственный результат (протяженность реконструкции/ремонта), км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт ул. Академика Павлова от ул. Мичурина до ул. 60 лет Октября | 2,73 | - | - | - | - |
| 1.2 | Ремонт ул. Волжская от ул. Мичурина до ул. Аральская Березовка – Маганск | 1,77 | - | - | - | - |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги Красноярск – Енисейск | - | - | 7 | 7 | 7,05 |
|  | ИТОГО по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | 4,5 | - | 7 | 7 | 7,05 |

| Таблица 2.19.3 – Адресная инвестиционная программа г. Красноярск на плановый период 2021 – 2022 годов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, главного распорядителя, заказчика, объекта | Инвестиции на 2021 год | Доходные источники бюджета города | Субсидия (субвенция) из вышестоящих бюджетов | Инвестиции на 2022 год | Доходные источники бюджета города | Субсидия (субвенция) из вышестоящих бюджетов |
| 1 | ПОДПРОГРАММА «ДОРОГИ» | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 800,00 | 800,00 | 800 000,00 |
|  | Главный распорядитель - департамент градостроительства администрации города Красноярска, муниципальный заказчик - МКУ города Красноярска «УКС» | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 800,00 | 800,00 | 800 000,00 |
| 1.1 | Строительство автодороги в створе ул.Волочаевской от ул.Дубровинского до ул.Копылова | 322 140,00 |  | 322 140,00 | 590 910,00 | 800,00 | 590 110,00 |
| 1.2 | Строительство автодороги по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная | 130 000,00 |  | 130 000,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Строительство ул. М. Залки на участке от дома № 33 до ул. Космонавтов | 70 000,00 |  | 70 000,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Строительство автодороги в границах ул. Гриболевская - ул. Соколовская - ул. Ольховая - ул. Черемуховая | 57 860,00 |  | 57 860,00 | 160 000,00 |  | 160 000,00 |
| 1.5 | Пешеходный переход через ул. Калинина в районе жилого дома № 177 по ул. Калинина (строительство) | 220 000,00 |  | 220 000,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Строительство ул.Абытаевская от ул.4-ая Дальневосточная до ул.Шахтеров | 0,00 |  |  | 49 890,00 |  | 49 890,00 |
| 2 | ОТДЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ» | 77 643,42 | 1 522,42 | 76 121,00 | 77 643,42 | 1 522,42 | 76 121,00 |
|  | Главный распорядитель - муниципальный заказчик - департамент градостроительства администрации города Красноярска | 77 643,42 | 1 522,42 | 76 121,00 | 77 643,42 | 1 522,42 | 76 121,00 |
| 2.1 | Строительство участка первой линии метрополитена в г. Красноярске | 77 643,42 | 1 522,42 | 76 121,00 | 77 643,42 | 1 522,42 | 76 121,00 |
| 3 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА» НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ | 191 153,14 | 191 153,14 | 0,00 | 190 961,94 | 190 961,94 | 0,00 |
| 3.1. | ПОДПРОГРАММА «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДЕ» | 191 153,14 | 191 153,14 | 0,00 | 190 961,94 | 190 961,94 | 0,00 |
|  | Главный распорядитель - муниципальный заказчик - департамент городского хозяйства администрации города Красноярска | 191 153,14 | 191 153,14 | 0,00 | 190 961,94 | 190 961,94 | 0,00 |
| 3.1.1 | Приобретение специализированной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | 191 153,14 | 191 153,14 |  | 190 961,94 | 190 961,94 |  |

Обобщенные данные по планируемым расходам муниципального бюджета на транспортную инфраструктуру г. Красноярска представлены в таблице 2.19.4.

Таблица 2.19.4 - Обобщенные данные по планируемым расходам муниципального бюджета на транспортную инфраструктуру
г. Красноярска

| Муниципальное образование | 2021 г. | 2022 г. | ВСЕГО 2021-2022 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Красноярск | 800 000,0 | 800 800,0 | 1 600 800,0 |

# 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа

## 3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского округа

Численность населения г. Красноярск

По состоянию на начало 2020 г. численность населения
г. Красноярск составляет 1 094 548 человек. За период с 2015 – 2020 гг. численность населения г. Красноярск увеличилась на 4%.
Прирост составляет около 1% в год, при этом темпы прироста замедляются. 78% жителей Красноярской агломерации проживает
в г. Красноярске.

На рисунке 3.1.1 отображена динамика изменения численности населения г. Красноярск.

Доля женщин в г. Красноярске составляет 54,7%, соответственно, мужчин – 45,3%.

Прогноз изменения численности населения г. Красноярск на период до 2035 г. представлен на рисунке 3.1.2.

Таким образом, на горизонте планирования до 2041 г. прогнозируется рост численности населения г. Красноярска на уровне 5% (темп роста на уровне 0,25% в год).

Изменение численности населения потребует в перспективе корректировки провозной способности пассажирского транспорта общего пользования (ПТОП) в г. Красноярск с целью приведения
в соответствие с изменением спроса со стороны населения.

Рисунок 3.1.1 – Изменение численности населения г. Красноярск
в период 2015 – 2020 гг.

чел.

Рисунок 3.1.2 - Прогноз изменения численности населения
г. Красноярск на период до 2041 г.

Доходы населения

Информация о налогооблагаемых денежных доходах населения муниципальных образований Красноярской агломерации представлена
в таблице 3.1.1

Таблица 3.1.1 – Информация о налогооблагаемых денежных доходах населения муниципальных образований Красноярской агломерации
за 2018 г. (источник: Красноярскстат)

| Муниципальное образование | Налогооблагаемые денежные доходы физических лиц и индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей | Численность населения, чел. | Налогооблагаемые денежные доходы физических лиц и индивидуальных предпринимателей на душу населения, тыс. руб./мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| Красноярский край - всего | 690 527 678,80 | 2 866 255 | 20,076 |
| Муниципальные районы Красноярской агломерации | 21 922 082,50 | 131 328 | 13,911 |
| Березовский | 6 412 768,60 | 42 088 | 12,697 |
| Емельяновский | 11 868 095,90 | 53 819 | 18,377 |
| Манский | 1 606 350,70 | 15 558 | 8,604 |
| Сухобузимский | 2 034 867,30 | 19 863 | 8,537 |
| Городские округа Красноярской агломерации | 310 604 630,90 | 1 164 083 | 22,235 |
| г. Красноярск | 302 971 611,10 | 1 093 771 | 23,083 |
| г. Дивногорск | 4 178 751,40 | 29232 | 11,913 |
| г. Сосновоборск | 3 454 268,40 | 41080 | 7,007 |

Из представленных данных видно, что в среднем доходы жителей г. Красноярска значительно превышают доходы жителей других муниципальных образований. Этот фактор, наряду с дефицитом рабочих мест в населенных пунктах вне г. Красноярска, является предпосылкой для формирования потоков ежедневной трудовой миграции между
г. Красноярском и другими населенными пунктами Красноярской агломерации, а также для притока постоянного и временного населения в Красноярскую агломерацию.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций г. Красноярска за январь-сентябрь 2020 года составила 56 516,0 руб. (104,0% к аналогичному периоду 2019 г.), в целом по всем предприятиям г. Красноярска – 41 688,0 руб.

Занятость населения

К концу сентября 2020 года в государственных учреждениях службы занятости населения (по данным КГКУ «Центр занятости населения г. Красноярска») состояло на учете 33,4 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан. Статус безработного имели 31,9 тыс. человек, пособие по безработице получали 30,8 тыс. безработных (таблица 3.1.2).

Таблица 3.1.2 – Численность безработных в г. Красноярск

(источник: официальный сайт администрации г. Красноярска http://www.admkrsk.ru/citytoday/economics/social_situation/Pages/default.aspx)

| Показатели | 1 октября 2019 г. | 1 октября 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в службе занятости, чел. | 2 729 | 33 404 |
| Имеют статус безработного, чел. | 2 218 | 31 870 |
| Наличие вакантных мест на конец периода, ед. | 28 403 | 31 433 |
| Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения на одну заявленную вакансию, чел. | 0,10 | 1,06 |
| Уровень безработицы, % | 0,33 | 4,79 |

Изменение численности безработных в конце 2020 года в первую очередь связано с эпидемиологической ситуацией и спадом показателей мировой экономики.

## 3.2 Анализ планируемого развития системы расселения и застройки
(включая данные о размещении объектов капитального строительства федерального и регионального значения)

По данным на 01.01.2020 г. жилищный фонд Красноярской агломерации составляет 26 917,2 тыс. м2. Современная средняя жилищная обеспеченность на одного человека составляет 24,6 м2/чел.

Учитывая то, что большая часть населения Красноярской агломерации (порядка 78%) сосредоточена в г. Красноярск,
можно констатировать, что наиболее плотная жилая застройка
также сосредоточена в г. Красноярск, в основном на левом берегу
р. Енисей.

Город Красноярск – финансово-деловой центр крупного региона, многоотраслевой промышленно–производственный и транспортный центр со значительным потенциалом научно-инновационной деятельности, крупный информационно-образовательный центр, значительный центр торгового, социально-культурного обслуживания.

В соответствии с Уставом города Красноярска Красноярского края, принятым решением Красноярского городского Совета от 24.12.1997
№ В-62 (с изменениями на 28 апреля 2020 года) [], в административном отношении территория города делится на семь районов:

на левом берегу Енисея – Октябрьский, Железнодорожный, Центральный и Советский районы;

на правом берегу Енисея – Свердловский, Кировский и Ленинский районы.

В таблице 3.2.1 приведены показатели общей площади жилых помещений разрезе муниципальных образований, входящих в состав
г. Красноярск.

Таблица 3.2.1 – Показатели общей площади жилых помещений в разрезе муниципальных районов, входящих в состав г. Красноярск

| Муниципальные районы, входящие в состав г. Красноярск | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- |
| Железнодорожный район | 2 334,1 |
| Кировский район | 2 800,6 |
| Ленинский район | 3 354,6 |
| Октябрьский район | 4 445,7 |
| Свердловский район | 3 414,0 |
| Советский район | 8 131,6 |
| Центральный район | 2 436,6 |
| Итого по г. Красноярск | 26 917,2 |

Наиболее плотно заселенным являются Советский и Октябрьский районы г. Красноярск, районы, характеризующиеся наименьшей площадью жилищного фонда - Центральный и Железнодорожный.

Жилищный фонд Железнодорожного, Советского и Центрального районов представлен всеми видами жилой застройки с преобладанием многоэтажной застройки (9 и более этажей).

Жилищный фонд Кировского района представлен всеми видами жилой застройки с преобладанием средне этажной застройки
(5 – 8 этажей).

Жилищный фонд Октябрьского и Свердловского районов представлен всеми видами жилой застройки с преобладанием многоэтажной (9 и более этажей) и средне этажной
(5 – 8 этажей) застройки.

С учетом прогноза увеличения численности населения Красноярской агломерации до 2033 года можно прогнозировать
и увеличение общей площади жилищного фонда. В СТП Красноярской агломерации приведены прогнозные значения общей площади жилищного фонда на территории Красноярской агломерации
для двух горизонтов планирования – 2028 и 2038 гг. относительно базового 2017 года. С помощью метода экстраполяции данных получены данные для 3-х горизонтов планирования (для которых актуализируется ПКРТИ Красноярской агломерации) – 2021, 2024 и 2033 гг.

Экстраполяционные кривые, на основе которых получены прогнозные значения общей площади жилищного фонда на территории г. Красноярска, представлены на рисунке 3.2.2.

Прогнозные показатели общей площади жилых помещений
и средней жилищной обеспеченности на одного человека в разрезе
г. Красноярск и Красноярской агломерации в целом, приведены
в таблице 3.2.3.

| Рисунок 3.2.2 - Экстраполяционные кривые, на основе которых получены прогнозные значения общей площади жилищного фонда на территории г. Красноярска и Красноярской агломерации для расчетных сроков 2024 г., 2033 г. и 2041 г. |  |
| --- | --- |

На рисунке 3.2.3 приведено перспективное развитие системы расселения г. Красноярск.

Таким образом, из таблицы 3.2.3 и рисунка 3.2.3 видно,
что прогнозируется рост жилищного фонда г. Красноярска на уровне 7% к 2024 году и 34% к 2033 году, средняя жилищная обеспеченность
на одного человека к 2024 году составит 28 м2, к 2033 – 34,4 м2.

До 2024 планируется новое жилищное строительство в следующих жилых районах г. Красноярск: Солонцы-2 (Центральный район), Слобода Весны (Советский район), Ботанический (Октябрьский район), Новониколаевский (Октябрьский район), Тихие Зори (Свердловский район), Пашенный (Свердловский район), Южный берег (Свердловский район), Первомайский (Кировский район), Мичуринский (Кировский район), Верхние Черемушки (Ленинский район), Серебряный (Октябрьский район), Бугач (Октябрьский район).

До 2033 г. планируется новое жилищное строительство
в следующих жилых районах г. Красноярск: Тихие Зори (Свердловский район), Пашенный (Свердловский район), Плодово-Ягодный (Октябрьский район), Солонцы-2 (Центральный район), Мичуринский (Кировский район), Завод комбайнов (Центральный район), Серебряный (Октябрьский район), Орбита (Октябрьский район) и др.

На рисунке 3.2.4 приведена градостроительная перспектива
г. Красноярска на период до 2041 года.

Самые большие объемы строительства запланированы в Солонцах-2 (1 754,9 тыс. м2), Плодово-ягодном (1 815,7 тыс. м2), Кузнецовское плато (2 322,4 тыс. м2), Солнечном (1 298,4 тыс. м2), Николаевском (1 279,1 тыс. м2), Пашенном (1 029,5 тыс. м2),
Юго-Западном (1 109,0 тыс. м2), Овинном (1 162,1 тыс. м2).

Таблица 3.2.3 – Прогнозные показатели общей площади жилых помещений и средней жилищной обеспеченности на одного человека в разрезе г. Красноярск и Красноярской агломерации в целом

| Муниципальные образования, входящие в состав Красноярской агломерации | 1 Очередь (2021 год) |  |  | 2 очередь (2024 год) |  |  | Расчетный срок (2033 год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Численность населения, тыс. чел. | Средняя жилищная обеспеченность на одного человека, м2 | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Численность населения, тыс. чел. | Средняя жилищная обеспеченность на одного человека, м2 | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | Численность населения, тыс. чел. | Средняя жилищная обеспеченность на одного человека, м2 |
| г. Красноярск | 29 000 | 1 100,0 | 26,4 | 31 000,0 | 1 110,0 | 28,0 | 39 000,0 | 1 132,0 | 34,4 |
| ВСЕГО по Красноярской агломерации | 34 254,0 | 1 310,3 | 25,3 | 36 400,0 | 1 328,6 | 25,4 | 44 810,0 | 1 367,18 | 26,8 |

Рисунок 3.2.3 – Перспективное развитие системы расселения г. Красноярск

Рисунок 3.2.4 – Градостроительный потенциал г. Красноярска

## 3.3. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения по видам транспорта, имеющегося
на территории городского округа

В соответствии с разработанной мультимодальной транспортной моделью агломерации и г. Красноярска прогноз спроса на различные виды перевозок представлен в таблицах 3.3.1, 3.3.2.

Таблица 3.3.1 - Прогноз транспортного спроса, объемов передвижения населения по видам транспорта, имеющегося на территории городского округа

| Показатель | ед. изм. | 2021 год | 2024 год | 2033 год | 2041 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество поездок на ОТ | тыс.поездок/сут. | 915,8 | 1010 | 887,7 | 936,1 |
| Количество поездок на ИТ | тыс.поездок/сут. | 820,1 | 819,5 | 1029,9 | 1085,1 |
| Количество поездок на G1 | тыс.поездок/сут. | 10,19 | 10,3 | 10,4 | 10,5 |
| Количество поездок на G2 | тыс.поездок/сут. | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Количество поездок на G3 | тыс.поездок/сут. | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Средняя длина поездки ОТ | км | 10,30 | 9,95 | 9,86 | 9,84 |
| Средняя длина поездки ИТ | км | 14,01 | 13,54 | 13,07 | 13,08 |
| Средняя длина поездки G1 | км | 12,76 | 12,58 | 12,2 | 11,93 |
| Средняя длина поездки G2 | км | 15,88 | 15,57 | 13,88 | 13,7 |
| Средняя длина поездки G3 | км | 16,16 | 15,89 | 14,35 | 13,95 |
| Средняя скорость ОТ | км/час | 14,97 | 13,82 | 15,07 | 15,09 |
| Средняя скорость ИТ | км/час | 22,94 | 23,94 | 23,5 | 23,39 |
| Средняя скорость G1 | км/час | 22,68 | 23,85 | 23,64 | 23,22 |
| Средняя скорость G2 | км/час | 24,08 | 25,23 | 24,48 | 24,42 |
| Средняя скорость G3 | км/час | 24,21 | 25,32 | 24,94 | 24,51 |
| Среднее время поездки ОТ | мин. | 41,2 | 43,13 | 39,16 | 39,1 |
| Среднее время поездки ИТ | мин. | 35,32 | 32,54 | 32,24 | 32,32 |
| Среднее время поездки G1 | мин. | 32,29 | 30,28 | 29,5 | 29,44 |
| Среднее время поездки G2 | мин. | 38,1 | 35,41 | 32,51 | 32,26 |
| Среднее время поездки G3 | мин. | 38,42 | 36,2 | 33,19 | 32,55 |

Примечание:

ОТ – общественный транспорт;

ИТ- индивидуальный (легковой) транспорт;

G1 – легкий грузовой транспорт;

G2 – средний грузовой транспорт;

G3 – тяжелый грузовой транспорт

Таблица 3.3.2 - Прогнозный пассажирский поток по различным видам транспорта на территории
города Красноярска

| Вид транспорта | Пассажирооборот, пасс./сут |  |  |  |  |  |  | Средняя длина поездки, км |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2024 |  | 2033 |  | 2041 |  | 2021 | 2024 |  | 2033 |  | 2041 |  |
|  |  | Сц1 | Сц2 | Сц1 | Сц2 | Сц1 | Сц2 |  | Сц1 | Сц2 | Сц1 | Сц2 | Сц1 | Сц2 |
| Речной маршрут | 191 | 315 | 297 | 223 | 166 | 200 | 145 | 8,38 | 8,38 | 8,23 | 5,68 | 6,21 | 5,08 | 5,68 |
| Электропоезда | 5 457 | 7 826 | 7 175 | 5 353 | 5 344 | 5 641 | 5 396 | 12,59 | 11,12 | 11,12 | 11,75 | 11,40 | 11,73 | 11,25 |
| Троллейбус | 61 475 | 381 327 | 352 527 | 124 436 | 120 852 | 119 333 | 115 179 | 4,14 | 4,51 | 4,49 | 3,59 | 3,64 | 3,58 | 3,59 |
| Трамвай | 71 970 | 389 757 | 365 555 | 858 886 | 821 204 | 851 108 | 773 244 | 5,54 | 6,60 | 6,58 | 6,25 | 6,34 | 6,22 | 6,27 |
| Автобус | 1 359 057 | 943 491 | 866 597 | 498 531 | 477 729 | 484 699 | 447 048 | 5,95 | 4,74 | 4,70 | 4,09 | 4,17 | 4,10 | 4,18 |
| Метро | - | - | - | - | 30 966 | - | 108 817 | - | - | - | - | 6,04 | - | 5,54 |

## 3.4. Прогноз развития транспортной инфраструктуры
по видам транспорта

3.4.1. Анализ положений Схемы территориального планирования Российской Федерации

Схема территориального планирования Российской Федерации (СТП РФ) в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта)
и автомобильных дорог федерального значения (с изменениями
на 22 января 2021 года) [] содержит сведения о видах, наименованиях, назначении планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики и местоположение
(1-й этап – до 2025 года).

Воздушный транспорт

В сфере воздушного транспорта СТП РФ запланировано развитие Красноярского международного авиатранспортного узла (Красноярский край, Емельяновский район) с целью создания единого узлового аэропорта и увеличения пассажиропотока и грузопотока, в том числе:

1) аэродром Черемшанка, реконструкция с удлинением взлетно-посадочной полосы, строительство пассажирского терминала, соединительных рулежных дорожек, сопредельной части перрона.

Планируется создание Красноярского укрупненного центра Единой системы организации воздушного движения, строительство и оснащение, площадь земельного участка – до 3600 кв.м (Красноярский край).

Железнодорожный транспорт

В сфере железнодорожного транспорта СТП РФ запланировано следующее:

1) строительство дополнительных главных путей, развитие существующей инфраструктуры на участке Красноярск (Бугач) – Кемчуг, строительство третьего железнодорожного пути общего пользования протяженностью 87,3 км (г.Красноярск, Козульский, Емельяновский районы);

2) организация скоростного движения на участке Новосибирск – Красноярск протяженностью 762 км (Новосибирский, Мошковский, Болотнинский, Юргинский, Яшкинский, Яйский, Ижморский, Мариинский, Тяжинский, Боготольский, Ачинский, Козульский, Емельяновский, Березовский, Октябрьский, Ленинский районы).

Автомобильные дороги

В сфере автомобильного транспорта СТП РФ запланированы следующие мероприятия:

1) реконструкция участков автомобильной дороги М-54 «Енисей» (Р-257 «Енисей») - от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы
с Монголией (Красноярский край, Балахтинский, Березовский районы,
г. Дивногорск, Емельяновский, Ермаковский, Козульский районы,
г. Красноярск, г. Минусинск, Минусинский, Новоселовский, Шушенский районы, Республика Тыва, г. Кызыл, Кызылский, Пий-Хемский, Тандинский, Тес-Хемский, Эрзинский районы, Республика Хакасия,
г. Абакан, Алтайский, Боградский, Усть-Абаканский районы,
г. Черногорск), в том числе, реконструкция участка км 15+000 - км 383+000 протяженностью 368 км (в границах Красноярской агломерации участок км 15+000 – км 35+000);

2) реконструкция автомобильной дороги М-53 (Р-255 «Сибирь») – от Новосибирска через Кемерово, Красноярск до Иркутска, в том числе:

строительство обхода г. Красноярска на участке км 0 - км 10+000 протяженностью 10 км, категория IБ;

строительство обхода г. Красноярска на участке км 20+000 - км 28+000 протяженностью 8 км, категория IБ;

строительство малого обхода г. Красноярска на участке км 0+000 – км 14+000 протяженностью 14 км, категория IБ.

Водный транспорт

В сфере водного транспорта СТП РФ запланировано следующее:

1) реконструкция и восстановление внутренних водных путей
на р. Енисей (на участке г. Красноярск - устье р. Ангары) протяженностью 339 км, 22 участка на р. Амур в условиях эксплуатации Бурейской гидроэлектростанции до устья протяженностью 174 км;

2) создание на базе речного порта г. Красноярска мультимодального терминального комплекса многоцелевого назначения.

3.4.2. Анализ положений Транспортной стратегии Красноярского края до 2030 года

Транспортная стратегия Красноярского края до 2030 года [] предусматривает достижение следующих целей:

удовлетворение потребностей социально ориентированного инновационного развития экономики и общества
в конкурентоспособных транспортных услугах.

обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности транспортных услуг по критериям качества для грузовладельцев
на уровне потребностей инновационного развития экономики региона;

обеспечение доступности и качества транспортных услуг
для населения в соответствии с социальными стандартами;

повышение уровня безопасности транспортной системы;

снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду.

В рамках Транспортной стратегии Красноярского края до 2030 года предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

1) в сфере железнодорожного транспорта:

дальнейшее развитие проекта «Городская электричка»

для агломерации г. Красноярска.

2) в сфере автомобильного транспорта:

реконструкция автомобильной дороги Р-257 «Енисей» (Красноярск – Абакан – Кызыл – граница с Монголией). Общий объем инвестиций – 961 млн. руб., из них федеральные средства – 961 млн. руб.;

реконструкция и расширение участков автодороги Р-255 «Сибирь» (Новосибирск – Красноярск – Иркутск). Общий объем инвестиций – 15345 млн. руб., из них федеральные средства – 15345 млн. руб.

3.4.3. Анализ Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года

Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года [] предусматривает следующие основные мероприятия
в сфере развития транспортной инфраструктуры:

формирование в Красноярске региональных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), замыкающих входной поток пригородного
и межмуниципального транспорта;

перевод гравийных дорог в дорожные покрытия капитального типа.

3.4.4. Анализ Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года

Стратегия социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года [] предусматривает следующие основные мероприятия в сфере развития транспортной инфраструктуры:

обеспечение комплексного развития транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети;

создание условий для развития на территории города современной логистической инфраструктуры, включенной в общую транспортно-логистическую схему Ангаро-Енисейского макрорегиона;

содействие повышению занятости населения через формирование условий для повышения мобильности рабочей силы и восполнения дефицита рынка труда за счет внутренних источников через развитие агломеративных процессов и усиление транспортной связности поселений агломерации;

развитие дорожной инфраструктуры, снижение транспортной загруженности городских магистралей для обеспечение быстрой доставки больных в стационары необходимого уровня (медицинская эвакуация) и оказание своевременной неотложной и экстренной медицинской помощи населению;

обеспечение безопасности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры за счет применения новых информационных
и цифровых технологий управления и предоставления услуг;

реализация концепции «Умный город», в том числе через развитие максимально доступного информационного пространства города посредством свободного доступа к Wi-Fi, разработок мобильных сервисов по деятельности различных систем жизнеобеспечения города, реализацию проекта «Умная остановка общественного транспорта», управление городским парковочным пространством, развитие системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды, контроль и управление инженерной инфраструктурой в зданиях;

реализация проектов по адаптивному светофорному регулированию и приоритетному пропуску специального транспорта
на городских маршрутах, управлению графиком движения общественного транспорта;

комплексное развитие инженерной инфраструктуры, необходимой для работы общественного транспорта на электрической тяге
и автотранспорта физических лиц, имеющего электрические двигатели;

на период до 2030 года формирование комплексной системы организации пассажирского транспорта на основе современных подходов планирования и цифровых технологий управления,
в основе которой должно быть положено развитие общественного транспорта на электрической тяге, включая железнодорожный транспорт, сети внутренних меридиональных транспортных коридоров;

переход на принцип управления транспортным спросом, предусматривающий набор инструментов, снижающих необходимость
в перемещении по городу и улучшающих транспортное предложение
за счет вариативности, направленный на снижение уровня использования личного транспорта;

приоритетное развитие инфраструктуры для немоторизованных видов транспорта;

модернизация существующей транспортной сети до 2025 года
с проведением реконструкции трамвайных и троллейбусных линий,
а также автомобильных дорог общего пользования, в целях
их приведения в соответствие установленным нормативам;

реализация в соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярск, схемой территориального планирования Красноярского края и схемой территориального планирования Красноярской агломерации проектов по строительству новых мостовых переходов через реку Енисей, многоуровневых транспортных развязок, реконструкции городских транспортных магистралей,
а также формирование программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, предусматривающей поэтапное финансирование реализации мероприятий, предусмотренных в данных документах;

увеличение пропускной способности существующей транспортной системы с целью сокращения времени пребывания в пути в пределах городской черты;

строительство многофункциональных транспортно-пересадочных узлов, обеспечивающих «замыкание» внешних потоков общественного транспорта на входные точки в город Красноярск с интеграцией
в инфраструктуру городской электрички;

строительство автовокзалов, предотвращающих движение внешнего общественного транспорта внутри города;

обновление подвижного состава автотранспортных предприятий
с целью полного перевода подвижного состава к 2025 году на пятый
и последующие экологические классы, использования газомоторного топлива, перехода на гибридные и электрические двигатели;

увеличение доли существующего городского электротранспорта
до 25% и его маршрутных схем движения, развитие новых видов общественного транспорта на электрической тяге, включая скоростной трамвай, метрополитен, железнодорожный транспорт, с интеграцией
в инфраструктуру городской электрички;

разработка концепции и проектов выноса из центральной части города грузового терминала железнодорожного вокзала в связи с тем,
что плотная городская среда не позволяет осуществлять необходимый внешний грузооборот в границах города;

создание новых транспортных инфраструктурных объектов
для нужд развития существующих и принципиально новых видов общественного транспорта;

проведение комплексных мероприятий по организации движения общественного транспорта в городе Красноярске по созданию приоритетного проезда на улицах города, включая выделенные полосы
и приоритетный проезд перекрестков для общественного транспорта;

комплексное развитие в городе Красноярске единого парковочного пространства.

3.4.5. Государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы»

Целями государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» [] являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

повышение доступности транспортных услуг для населения;

повышение комплексной безопасности дорожного движения;

создание условий для эффективного, ответственного
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорог Красноярской агломерации;

ликвидация очагов аварийности на дорогах Красноярской агломерации.

Срок реализации программы - 2014 – 2030 годы.

В рамках настоящей программы запланированы мероприятия, представленные в таблице 3.4.5.1.

Таблица 3.4.5.1 – Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Красноярской агломерации

| № № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения) | Мощность объекта с указанием ед. измерения | Годы строительства, реконструкции, технического перевооружения (приобретения) | Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта | Объем бюджетных ассигнований, в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11 | Строительство метрополитена в городе Красноярске |  | 2019 - 2023 гг. |  | 114 000,0 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 114 000,0 |  |  |
| 52 | Строительство участка первой линии метрополитена в г. Красноярске | 8,22 км | Год окончания строительства не определен | 72104741,6 | 76 882,2 | 76 882,2 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  | 76 121,0 | 76 121,0 |  |
|  | бюджет муниципального образования Красноярского края |  |  |  | 761,2 | 761,2 |  |
| 63 | Строительство автодороги пр. Молодежный от дома № 31 до ул. Преображенской | 0,711 км | 2017 - 2021 | 469766,54, в т.ч.: I этап - 244422,20; II этап - 126219,51; III этап - 99124,83 | 88 675,0 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 88 675,0 |  |  |
| 74 | Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова (II этап) | 1,619 км | 2012 - 2022 | 809145,01 | 444 519,0 | 100 930,0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 444 519,0 |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 100 930,0 |  |
|  | дорожный фонд |  |  |  |  | 100 930,0 |  |
| 85 | Строительство автодороги по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная | 0,358 км | 2014 – 2021 | 349381,89 | 181 299,0 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 181 299,0 |  |  |
| 96 | Строительство автодороги в границах ул. Гриболевская - ул. Соколовская - ул. Ольховая - ул. Черемуховая | 1,96 км | 2020 - 2023 | стоимость будет определена после разработки проектной документации | 29 060,0 | 120 000,0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 29 060,0 |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 120 000,0 |  |
|  | дорожный фонд |  |  |  |  | 120 000,0 |  |
| 17 | Транспортная развязка в микрорайоне "Тихие Зори" (2 этап) | 1,07 км | 2022 - 2023 | стоимость будет определена после разработки проектной документации |  | 170 560,0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 170 560,0 |  |
|  | дорожный фонд |  |  |  |  | 170 560,0 |  |
| 18 | Реконструкция пер. Боготольский от ул. Копылова до ул. Новосибирской | 0,67 км | 2022 - 2023 | стоимость будет определена после разработки проектной документации |  | 90 000,0 |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет |  |  |  |  | 90 000,0 |  |
|  | дорожный фонд |  |  |  |  | 90 000,0 |  |
| 19 | Строительство ул. М.Залки на участке от дома N 33 до ул. Космонавтов | 0,77 км | 2015 - 2021 | 143496,49 | 16 447,0 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 16 447,0 |  |  |

3.4.6. Анализ положений Схемы территориального планирования Красноярского края

Схема территориального планирования Красноярского края [] (далее – СТП края) является стратегическим градостроительным документом и представляет территориальное развитие Красноярского края на первую очередь (до 2030 года), расчетный срок (до 2040 года).

СТП края предусмотрены мероприятия, представленные в таблице 3.4.6.1.

Таблица 3.4.6.1 – Мероприятия по развитию инфраструктуры железнодорожного, автомобильного, водного транспорта, предусмотренные СТП края

| № п/п | Наименование | Характеристика объекта | Местоположение | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство грузопассажирской железнодорожной ветки общего пользования станция Бугач – аэропорт Красноярск (Емельяново) | Уточняются на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск, Емельяновский район | I очередь (2020 - 2030 гг.) |
| 1.2 | Создание 6 ТПУ | 6 объектов | г. Красноярск | I очередь (2020 - 2030 гг.) и расчетный срок (2030 - 2040 гг.) |
| 2 Автомобильный транспорт |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция участка автомобильной дороги Красноярск - Железногорск | Протяженность - 6,6 км. Повышение категорийности до II | г. Красноярск, Березовский район | I очередь (2020 - 2030 гг.) |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги Красноярск – Элита тип покрытия – а/б категория -IV | протяженность - 7,98 км | Емельяновский район, г. Красноярск | I очередь (2020 - 2030 гг.) |
| 2.3 | Строительство автодорожного 5-го моста через р. Енисей в направлении ул. Белинского - западная часть острова Татышева остров Молокова район Судостроительного завода | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | I очередь (2020 - 2030 гг.) |
| 2.4 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 21 - ул. Полигонная | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2030 - 2040 гг.) |
| 2.5 | Путепровод через железную дорогу. Проезд № 2. Проектируемый проезд № 8 (до ул. Калинина) | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2030 - 2040 гг.) |
| 2.6 | Строительство транспортной развязки. Проектируемый проезд № 9 (ул. Калинина, подъезд от Р-255 «Сибирь» (М-53) | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2030 - 2040 гг.) |
| 2.7 | Путепровод через железную дорогу ул. Сопочная - проектируемый проезд № 35 | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2030 - 2040 гг.) |
| 2.8 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а - проектируемый проезд № 10б (ул. Затонская, ул. Семафорная) | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2030 - 2040 гг.) |
| 2.9 | Строительство транспортной развязки. Проектируемый проезд № 6 (ул. Авиаторов) | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2030 - 2040 гг.) |
| 2.10 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 40 (продолжение Комсомольского проспекта до Молодежного проспекта) | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2030 - 2040 гг.) |
| 2.11 | Путепровод через железную дорогу ул. Яковлева - ул. Маерчака | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2030 - 2040 гг.) |
| 2.12 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд - ул. Свердловская (ж/д станция Красноярские Столбы) | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2030 - 2040 гг.) |
| 2.13 | Путепровод через железную дорогу Ярыгинский проезд - ул. Свердловская | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2030 - 2040 гг.) |
| 2.14 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 24 (ул. Глинки - ул. Борисевича) | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2030 - 2040 гг.) |
| 2.15 | Строительство транспортной развязки ул. Копылова - ул. Профсоюзов - ул. Робеспьера | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2030 - 2040 гг.) |
| 2.16 | Строительство транспортной развязки ул. Александра Матросова - ул. Свердловская | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2030 - 2040 гг.) |
| 3 Водный транспорт |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание инфраструктуры для развития водного сообщения по маршруту Красноярск - Овсянка - Дивногорск | протяженность - 40,8 км | г. Красноярск, г. Дивногорск | I очередь (2020 - 2030 гг.) |

3.4.7. Анализ положений Схемы территориального планирования Красноярской агломерации

Схема территориального планирования Красноярской агломерации [] (далее – СТП агломерации) является стратегическим градостроительным документом и представляет территориальное развитие Красноярской агломерации на первую очередь (до 2028 года), расчетный срок (до 2038 года).

СТП агломерации предусмотрены мероприятия, представленные
в таблице 3.4.7.1.

Таблица 3.4.7.1 – Мероприятия по развитию инфраструктуры воздушного, железнодорожного, автомобильного, водного транспорта, предусмотренные СТП агломерации

| № п/п | Наименование | Характеристика объекта | Местоположение | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция северного обхода г. Красноярска | вывод транзита за пределы города | г. Красноярск, Емельяновский район, Березовский район | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2.2 | Создание 6 ТПУ | 6 объектов | г. Красноярск | I очередь (2018 - 2028 гг.) и расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2 Автомобильный транспорт |  |  |  |  |
| 2.1 Объекты федерального значения |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция начального участка автодороги Р-257 «Енисей» | реконструкция по II технической категории | г. Красноярск | 2018 – 2028 г. |
| 2.2 Объекты регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова | протяженность - 2,002 км | г. Красноярск | 2021 – 2022 |
| 2.2.2 | Строительство и реконструкция участков Южного обхода г. Красноярска "Транспортная развязка с Николаевского моста - ул. Саянская - ул. Лесопильщиков - ул. Монтажников - д. Кузнецово - с. Зыково - выход на автодорогу Р-255 "Сибирь" | протяженность - 14,7 км | г. Красноярск, Березовский район | I очередь (2018 - 2028 гг.) |
| 2.2.3 | Строительство, реконструкция Участков Западного обхода г. Красноярска "Западный вход дороги Р-255 "Сибирь" - ул. Копылова - ул. Волочаевская - развязка на Николаевский мост через р. Енисей" | протяженность - 10,2 км Строительство надземных пешеходных переходов | Емельяновский район, г. Красноярск, Березовский район | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2.2.4 | Реконструкция участка автомобильной дороги Красноярск - Железногорск, Строительство надземных пешеходных переходов через авто- и железную дороги. | протяженность - 6,6 км. Количество переходов уточняется на дальнейших этапах проектирования. Повышение категорийности до II | г. Красноярск, Березовский район | 2024 – 2025 гг. |
| 2.2.5 | Строительство транспортной развязки в микрорайоне "Тихие Зори" | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | I очередь (2018 - 2028 гг.) и расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2.2.6 | Строительство автодорожного 5-го моста через р. Енисей в направлении ул. Белинского - западная часть острова Татышева остров Молокова район Судостроительного завода | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | I очередь (2018 - 2028 гг.) |
| 2.2.7 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 21 - ул. Полигонная | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2.2.8 | Путепровод через железную дорогу. Проезд № 2. Проектируемый проезд № 8 (до ул. Калинина) | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2.2.9 | Строительство транспортной развязки. Проектируемый проезд № 9 (ул. Калинина, подъезд от Р-255 «Сибирь» (М-53) | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2.2.10 | Путепровод через железную дорогу ул. Сопочная - проектируемый проезд № 35 | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2.2.11 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а - проектируемый проезд № 10б (ул. Затонская, ул. Семафорная) | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2.2.12 | Строительство транспортной развязки. Проектируемый проезд № 6 (ул. Авиаторов) | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2.2.13 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 40 (продолжение Комсомольского проспекта до Молодежного проспекта) | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2.2.14 | Путепровод через железную дорогу ул. Яковлева - ул. Маерчака | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2.2.15 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд - ул. Свердловская (ж/д станция Красноярские Столбы) | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2.2.16 | Путепровод через железную дорогу Ярыгинский проезд - ул. Свердловская | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2.2.17 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 24 (ул. Глинки - ул. Борисевича) | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2.2.18 | Строительство транспортной развязки ул. Копылова - ул. Профсоюзов - ул. Робеспьера | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2.2.19 | Строительство транспортной развязки ул. Александра Матросова - ул. Свердловская | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2.2.20 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а (ул. Петра Подзолкова) | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 2.2.21 | Путепровод через железную дорогу ул. Республики - ул. Новосибирская | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 3 Водный транспорт |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание инфраструктуры для развития водного сообщения по маршруту Красноярск - Овсянка - Дивногорск | протяженность - 40,8 км | г. Красноярск, г. Дивногорск | I очередь (2018 - 2028 гг.) |
| 3.2 | Ликвидация отдельных причалов клиентуры в пределах береговой линии р. Енисей в г. Красноярске, что связано с необходимостью застройки и благоустройства прибрежных территорий и упорядочения береговой линии | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | I очередь (2018 - 2028 гг.) и расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 3.3 | Реконструкция Красноярского речного порта с выносом грузовых причалов речпорта за пределы города | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |
| 3.4 | Строительство Ермолаевского речного порта в связи с выносом грузовых районов Красноярского речпорта в Ермолаевский затон | уточняется на дальнейших этапах проектирования | г. Красноярск, Березовский район | расчетный срок (2028 - 2038 гг.) |

3.4.8. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярской агломерации

Основными целями Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярской агломерации []
(далее – ПКРТИ агломерации) являются:

приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорог Красноярской агломерации;

повышение безопасности на дорогах Красноярской агломерации;

развитие транспортной системы Красноярской агломерации с приоритетом развития общественного транспорта.

В рамках ПКРТИ агломерации запланированы мероприятия
по развитию транспортной инфраструктуры, представленные в таблице 3.4.8.1.

Таблица 3.4.8.1 – Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, предусмотренные ПКРТИ агломерации

| № п/п | Мероприятие | Расчетный срок | Источник финансирования | Стоимость мероприятия, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественный транспорт |  |  |  |  |
| 1 | Строительство линии скоростного трамвая. Линия 1. «Ул. Мичурина – Солнечный» через ТПУ «Северное шоссе» | 2028 | Муниципальный бюджет | 1 500,00 |
| 2 | Строительство линии скоростного трамвая. Линия 2. «Ул. Высотная – ул. Пограничная» | 2028 | Муниципальный бюджет | 21,90 |
| 3 | Строительство ТПУ | 2033 | Муниципальный бюджет | 1 200,00 |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |
| 4 | Строительство улицы от ул. Свердловская до ул. Затонская по улицам Саянская, Медицинский пер., Лесопильщиков, Тургенева | 2023 (2028) | Муниципальный бюджет | 3 143,60 |
| 5 | Развязка на пересечении ул. Матросова и ул. Свердловская | 2028 | Муниципальный бюджет | 2 274,40 |
| 6 | Строительство улицы в створе ул. Копылова до пересечения с ул. Калинина (с реконструкцией ул. Чернышева) | 2033 | Муниципальный бюджет | 3 143,60 |
| 7 | Развязка на пересечении Свободного проспекта и проектируемой улицы в створе ул. Копылова | 2033 | Муниципальный бюджет | 2 274,40 |
| 8 | Развязка на пересечении ул. Копылова и проектируемой улицы вдоль железной дороги | 2033 | Муниципальный бюджет | 2 274,40 |
| 9 | Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова (II этап) | 2021 | Муниципальный бюджет | 1 240,00 |
| 10 | Строительство автодороги по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная | 2021 | Муниципальный бюджет | 280,00 |
| 11 | Реконструкция пер. Боготольский от ул. Копылова до ул. Новосибирской | 2023 | Муниципальный бюджет | 106,00 |
| 12 | Транспортная развязка на правобережной предмостной площади в г. Красноярске | 2023 | Муниципальный бюджет | 2 355,00 |
| 13 | Реконструкция автодороги по ул. Свердловская от ул. Матросова до границы г. Красноярска (с транспортной развязкой ул. Свердловская -ул. Матросова-ул. Семафорная) (I этап) | 2025 | Муниципальный бюджет | 1 967,00 |
| 14 | Реконструкция автодороги по ул. Караульной | 2024 | Муниципальный бюджет | 723,00 |
| 15 | Реконструкция автодороги по ул. Молокова на участке от ул. Батурина до ул. Авиаторов | 2024 | Муниципальный бюджет | 274,30 |
| 16 | Строительство транспортной развязки в створе ул. Заводская | 2025 | Муниципальный бюджет | 2 270,00 |
| 17 | Реконструкция ул. Трактовая от ул. Глинки до автомобильной дороги Р255 | 2023 | Муниципальный бюджет | 3 640,00 |
| 18 | Строительство транспортной развязки на примыкании ул. Московская к автомобильной дороге Р-255 | 2028 | Региональный бюджет | 2 270,00 |
| 19 | Реконструкция транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги Р-255 и ул. Придорожная | 2035 | Региональный бюджет | 2 270,00 |
| 20 | Реконструкция автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке км 807+000 – км 812+000, Красноярский край | 2024 | Федеральный бюджет | 16 515,00 |
| 21 | Реконструкция автомобильной дороги М-53 (Р-255 «Сибирь») – от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 852+000 – км 873+000, Красноярский край | 2023 | Федеральный бюджет | 1 277,00 |
| 22 | Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 914+000 - км 937+000, Красноярский край | 2022 | Федеральный бюджет | 1 150,00 |
| 23 | Реконструкция автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск на участке км 893+200 - км 903+000, Красноярский край | 2024 | Федеральный бюджет | 1 616,00 |
| 24 | Реконструкция автомобильной дороги М-53 (Р-255 «Сибирь») – от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км 758+000 – км 787+300 с обходом н.п.Сухая, Красноярский край | 2025 | Федеральный бюджет | 16 698,00 |
| 25 | Реконструкция ул. Ярыгинский проезд | 2028 | Муниципальный бюджет | 264,10 |
| 26 | Реконструкция ул. Лесопарковая | 2028 | Муниципальный бюджет | 242,10 |
| 27 | Реконструкция ул. Крупской | 2028 | Муниципальный бюджет | 203,60 |
| 28 | Реконструкция ул. Забобонова | 2028 | Муниципальный бюджет | 75,90 |
| 29 | Съезд с транспортной развязки «ул. Калинина-ул. Маерчака-ул. 2ая Брянская»в мкр. Покровский | 2028 | Муниципальный бюджет | 421,00 |
| 30 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Железняка и Краснодарская | 2028 | Муниципальный бюджет | 871,00 |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |
| 31 | Строительство железнодорожной линии аэропорт Красноярск – Кемчуг (3 главный путь) | 2035 | Федеральный бюджет | 1 500,00 |

3.4.9. Анализ муниципальной программы «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Одной из подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов [] является подпрограмма «Дороги», основной целью которой является модернизация
и развитие транспортной инфраструктуры г. Красноярска.
Мероприятия подпрограммы «Дороги», направленные на развитие транспортной инфраструктуры г. Красноярска, приведены
в таблице 3.4.9.1.

Таблица 3.4.9.1 – Мероприятия подпрограммы «Дороги» муниципальной программы «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

| № п/п | Мероприятие | Мощность объекта, км/км2 | Источник финансирования | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 |  |
| 1 | Строительство автодороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова |  | Всего | 444 519,00 | 101 730,00 | 546 249,00 |
|  |  |  | Вышестоящие бюджеты | 444 519,00 | 100 930,00 |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  | 800,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |
| 2 | Строительство автодороги по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная |  | Всего | 181 299,00 |  | 181 299,00 |
|  |  |  | Вышестоящие бюджеты | 181 299,00 |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Пешеходный переход через ул. Калинина в районе жилого дома № 177 по ул. Калинина (строительство) | 0,132 | Всего | 40 000,00 | 268 620,00 | 308 620,00 |
|  |  |  | Вышестоящие бюджеты | 40 000,00 | 268 620,00 |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Строительство ул. М. Залки на участке от дома № 33 до ул. Космонавтов |  | Всего |  |  | 16 447,00 |
|  |  |  | Вышестоящие бюджеты | 16 447,00 |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Строительство автодороги в границах ул. Гриболевская - ул. Соколовская - ул. Ольховая - ул. Черемуховая | 1,96 | Всего | 29 060,00 | 120 000,00 | 149 060 |
|  |  |  | Вышестоящие бюджеты | 29 060,00 | 120 000,00 |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | Строительство автодороги пр. Молодежный от дома № 31 до ул. Преображенской |  | Всего | 88 675,00 |  | 88 675,00 |
|  |  |  | Вышестоящие бюджеты | 88 675,00 |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие | Мощность объекта, км/км2 | Источник финансирования | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |  | Всего, тыс. руб. |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 |  |
| 7 | Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори» (строительство) | 1,07 | Всего |  | 170 560,00 | 170 560,00 |
|  |  |  | Вышестоящие бюджеты |  | 170 560,00 |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 8 | Реконструкция пер. Боготольский от ул. Копылова до ул. Новосибирской | 0,67 | Всего |  | 90 000,00 | 90 000,00 |
|  |  |  | Вышестоящие бюджеты |  | 90 000,00 |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 9 | Строительство автомобильной дороги от ул. Гриболевская по ул. Соколовская на направлении жилого района «Солонцы-2» через ул. Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе (проектирование) | 5,5 | Всего |  |  | 149 060,00 |
|  |  |  | Вышестоящие бюджеты | 29 060,00 | 120 000,00 |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 10 | Пешеходный переход через ул. Карла Маркса в районе Красноярской краевой филармонии в г. Красноярске (строительство) | 0,0718 | Всего | 90 000,00 | 77 000,00 | 167 000,00 |
|  |  |  | Вышестоящие бюджеты |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 90 000,00 | 77 000,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 11 | Строительство участка первой линии метрополитена в г. Красноярске |  | Всего | 77 643,42 | 77 643,42 | 155 286,84 |
|  |  |  | Вышестоящие бюджеты | 76 121,00 | 76 121,00 |  |
|  |  |  | Муниципальный бюджет | 1 522,42 | 1 522,42 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

3.4.10. Анализ муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2020 год
и плановый период 2021 – 2022 годов [] включает в себя, в том числе, подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения», основной целью которой является оптимизация процесса управления движением в условиях высокой плотности транспортных потоков.

Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 представлены в таблице 3.4.10.1.

Таблица 3.4.10.1 – Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022

| № п/п | Мероприятие | Источник финансирования | Стоимость мероприятий, тыс. руб. |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  |
| 1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | Федеральный бюджет | 220 000,00 | 220 000,00 | 440 000,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |

В рамках мероприятия, представленного в таблице 3.4.10.1, предусмотрены расходы на реализацию проекта по внедрению
и развитию современных интеллектуальных транспортных систем (ИТС), способных обеспечить управление дорожным движением
на существующей улично-дорожной сети без увеличения плотности дорожной сети.

3.4.11. Анализ Генерального плана г. Красноярска

Генеральный план городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденный Решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015
№ 7-107 (с изменениями на 24 августа 2022 года).

Планируемые мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на территории г. Красноярска приведены на рисунке 3.4.10.1 и в таблицах 3.4.10.1 – 3.4.10.3. Срок реализации мероприятий
на период до 2033 года.

Рисунок 3.4.11.1 – Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры

Таблица 3.4.11.1 – Планируемые в составе Генерального плана объекты капитального строительства федерального значения в области развития транспорта

| № п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Речной транспорт |  |  |  |  |
|  | Реконструкция | Красноярский речной порт | По проекту | Грузовые районы реки Енисей, Злобино, Песчанка |

Таблица 3.4.11.2 – Планируемые объекты капитального строительства в области развития транспорта регионального значения

| № п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортно-пересадочные узлы регионального значения |  |  |  |  |
| 1 | Формирование транспортно-пересадочного узла со строительством и организацией объектов градостроительного, транспортного и технологического требований, предъявляемых к транспортно-пересадочным узлам регионального значения | Транспортно-пересадочный узел «Западный» | По проекту транспортно-пересадочного узла регионального значения | Железнодорожная станция Бугач |
| 2 | Формирование транспортно-пересадочного узла со строительством и организацией объектов градостроительного, транспортного и технологического требований, предъявляемых к транспортно-пересадочным узлам регионального значения | Транспортно-пересадочный узел «Красноярск-Пассажирский» | По проекту транспортно-пересадочного узла регионального значения | Железнодорожная станция Красноярск-Главный |
| 3 | Формирование транспортно-пересадочного узла со строительством и организацией объектов градостроительного, транспортного и технологического требований, предъявляемых к транспортно-пересадочным узлам регионального значения | Транспортно-пересадочный узел «Северное Шоссе» | По проекту транспортно-пересадочного узла регионального значения | ул. Авиаторов |
| 4 | Формирование транспортно-пересадочного узла со строительством и организацией объектов градостроительного, транспортного и технологического требований, предъявляемых к транспортно-пересадочным узлам регионального значения | Транспортно-пересадочный узел «Красноярск-Северный» | По проекту транспортно-пересадочного узла регионального значения | Станция Красноярск-Северный |
| 5 | Формирование транспортно-пересадочного узла со строительством и организацией объектов градостроительного, транспортного и технологического требований, предъявляемых к транспортно-пересадочным узлам регионального значения | Транспортно-пересадочный узел «Восточный» | По проекту транспортно-пересадочного узла регионального значения | Пересечение ул. Глинки и ул. Тамбовская |
| 6 | Формирование транспортно-пересадочного узла со строительством и организацией объектов градостроительного, транспортного и технологического требований, предъявляемых к транспортно-пересадочным узлам регионального значения | Транспортно-пересадочный узел «Южный» | По проекту транспортно-пересадочного узла регионального значения | В районе ул. Свердловская и ул. Лесников |
| 7 | Формирование транспортно-пересадочного узла со строительством и организацией объектов градостроительного, транспортного и технологического требований, предъявляемых к транспортно-пересадочным узлам регионального значения | Транспортно-пересадочный узел «Западный» | По проекту транспортно-пересадочного узла регионального значения | Железнодорожная станция Бугач |
| Транспортно-пересадочные узлы |  |  |  |  |
| 1 1 | Автовокзал | «Красноярск» | 2,1 га | ул. Авиаторов, транспортно-пересадочный узел«Северное Шоссе» |
| 2 | Автостанция | «Южная» | 0,4 га | В районе ул. Свердловская и ул. Лесников, транспортно-пересадочный узел «Южный» |
| 3 | Автостанция | «Вокзальная» | 0,4 га | Железнодорожная станция Красноярск – Главный, |
| 4 | Автостанция | «Восточный» | 0,4 га | Пересечение ул. Глинки и ул. Тамбовская |
| 5 | Автостанция | «Западная» | 0,4 га | В районе железнодорожной станции Бугач |
| 6 | Участок соединительных путей | Железнодорожные пути | 4,0 км. | Станция Базаиха железнодорожной линии «Енисей – Красноярск-Восточный» и «Красноярск-Северный – Красноярск - Восточный» |
| 7 | Крытые перроны, пешеходные переходы и галереи | Транспортно-пересадочный узел «Западный» | По расчету | Железнодорожная станция Бугач |
| 8 | Крытые перроны, пешеходные переходы и галереи | Транспортно-пересадочный узел «Красноярск-Пассажирский». | По расчету | Железнодорожная станция Красноярск-Главный |
| 9 | Крытые перроны, пешеходные переходы и галереи | Транспортно-пересадочный узел «Северное Шоссе» | По расчету | Остановочный пункт «Северное шоссе» |
| 10 | Крытые перроны, пешеходные переходы и галереи | Транспортно-пересадочный узел «Красноярск-Северный» | По расчету | Железнодорожная станция Красноярск-Северный |
| 11 | Крытые перроны, пешеходные переходы и галереи | Транспортно-пересадочный узел «Восточный» | По расчету | Остановочный пункт «Шинный Завод» |
| 12 | Крытые перроны, пешеходные переходы и галереи | Транспортно-пересадочный узел «Южный» | По расчету | Остановочный пункт «Тихие Зори» |
| Магистральные дороги |  |  |  |  |
| Магистральные улицы общегородского значения |  |  |  |  |
| 1 | Регулируемого движения | Проектируемый проезд № 13 | 2,6 км | 4-й мост |
| Мосты и путепроводы |  |  |  |  |
| 1 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Эстакада | Проектируемый проезд № 13 – ул. Волочаевская |
| 2 | Путепровод через железную дорогу | Транспортная развязка | Автомобильный путепровод | Проектируемый проезд № 13 – ул. Свердловская |
| 3 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Эстакада | Проектируемый проезд № 9 – ул. Волочаевская |

Таблица 3.4.11.3 – Планируемые в составе Генерального плана объекты капитального строительства в области развития транспорта муниципального значения

| № п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование | Краткая характеристика объекта, зоны с особыми условиями использования территории | Местоположение планируемого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Виды планируемых объектов капитального строительства |  |  |  |
|  | Объекты капитального строительства в области развития транспорта местного значения |  |  |  |
|  | Городской железнодорожный транспорт |  |  |  |
| 1 | Остановочный пункт с одной остановочной платформой | «Красноярск-Северный» | По проекту | Станция Красноярск-Северный |
| 2 | Остановочный пункт с двумя пассажирскими платформами и павильоном с обустройством пешеходных подходов с ограждениями пешеходной зоны | «Водопьянова» | По проекту | ул. Водопьянова (перегон Красноярск-Северный – Бугач) |
| 3 | Остановочный пункт с двумя пассажирскими платформами и павильоном с обустройством пешеходных подходов с ограждениями пешеходной зоны | «Белые Росы» | По проекту | Между ул. Свердловская и ул. Семафорная (перегон Енисей – Злобино) |
| 4 | Остановочный пункт с двумя пассажирскими платформами и павильоном | «Северное шоссе» | По проекту | ул. Авиаторов (перегон Красноярск-Северный – Бугач) |
| 5 | Остановочный пункт с одной остановочной платформой и павильоном | «Бобровый Лог» | По проекту | ул. Базайская(перегон Енисей - Красноярские Столбы) |
| 5 | Остановочный пункт с двумя пассажирскими платформами и павильоном | «Камская» | По проекту | ул. Калинина (перегон Красноярск-Северный - Бугач) |
| 6 | Остановочный пункт с двумя пассажирскими платформами и павильоном | «Калинина» | По проекту | ул. Калинина (ост. «Аптека»),(перегон Бугач – Красноярск) |
| 7 | Остановочная платформа | «Новалэнд» | По проекту | Коттеджный поселок Новалэнд |
| 8 | Остановочный пункт с одной остановочной платформой и павильоном | «Тихие Зори» | По проекту | Жилой район Тихие Зори; |
| 9 | Остановочный пункт с двумя пассажирскими платформами и павильоном | «Гайдашовка» | По проекту | ул. Гайдашовка (перегон Красноярск-Северный - Красноярск-Восточный) |
| 10 | Остановочная платформа | «Озеро Парк» | По проекту | Жилой комплекс «Озеро Парк» |
| 11 | Остановочный пункт с двумя пассажирскими платформами и павильоном | «Металлургов» | По проекту | пр. Металлургов (перегон Красноярск-Северный - Красноярск-Восточный) |
| 12 | Остановочный пункт с двумя пассажирскими платформами и павильоном | «Мичурина» | По проекту | На пересечении ул. Павлова и ул. Мичурина в районе автомобильного моста |
| 13 | Пешеходный переход с ограждениями пешеходной зоны | Остановочная платформа «Студенческая» | По расчету | Остановочная платформа «Студенческая» |
| 14 | Пешеходный переход с ограждениями пешеходной зоны | Остановочная платформа «Шинный Завод» | По расчету | Остановочная платформа «Шинный Завод» |
| 15 | Пешеходный переход с ограждениями пешеходной зоны | Остановочная платформа «Путепровод» | По расчету | Остановочная платформа «Путепровод» |
| 16 | Формирование на городской территории, где происходит пересадка пассажиров между железнодорожным транспортом и городскими видами транспорта, объектов обслуживания пассажиров в зонах транспортно-пересадочных узлов: |  |  |  |
|  | Транспортно-пересадочные узлы городского значения |  |  |  |
|  | Объекты транспорта - транспортно-пересадочные узлы | Остановочный пункт «Водопьянова» | По проекту транспортно-пересадочного узла городского значения | Остановочный пункт «Водопьянова» |
|  | Объекты транспорта - транспортно-пересадочные узлы | Остановочный пункт «Мясокомбинат» | По проекту транспортно-пересадочного узла | Остановочный пункт «Мясокомбинат» |
|  | Объекты транспорта - транспортно-пересадочные узлы | Остановочный пункт «Путепровод» | По проекту транспортно-пересадочного узла на городской территории | Остановочный пункт « Путепровод» |
|  | Объекты транспорта - транспортно-пересадочные узлы | Остановочный пункт «Бобровый Лог» | По проекту транспортно-пересадочного узла на городской территории | Остановочный пункт «Бобровый Лог» |
|  | Объекты транспорта - транспортно-пересадочные узлы | Станция Енисей | По проекту транспортно-пересадочного узла на городской территории | Станция Енисей |
|  | Объекты транспорта - транспортно-пересадочные узлы | Остановочный пункт «Белые Росы» | По проекту транспортно-пересадочного узла на городской территории | Остановочный пункт «Белые Росы» |
|  | Объекты транспорта - транспортно-пересадочные узлы | Остановочный пункт «Студенческая» | По проекту транспортно-пересадочного узла на городской территории | Остановочный пункт «Студенческая |
|  | Объекты транспорта - транспортно-пересадочные узлы | Станция Злобино | По проекту транспортно-пересадочного узла на городской территории | Станция Злобино |
|  | Объекты транспорта - транспортно-пересадочные узлы | Остановочный пункт «Проспект Металлургов» | По проекту транспортно-пересадочного узла на городской территории | Остановочный пункт «Проспект Металлургов» |
|  | Объекты транспорта - транспортно-пересадочные узлы | Остановочный пункт «Камская» | По проекту транспортно-пересадочного узла на городской территории | Остановочный пункт «Камская» |
|  | Объекты транспорта - транспортно-пересадочные узлы | Остановочный пункт «Овинный» | По проекту транспортно-пересадочного узла на городской территории | Остановочный пункт «Овинный» |
|  | Объекты транспорта - транспортно-пересадочные узлы | Остановочный пункт «Калинина» | По проекту транспортно-пересадочного узла на городской территории | Остановочный пункт «Калинина» |
|  | Объекты транспорта - транспортно-пересадочные узлы | Остановочный пункт «Новалэнд» | По проекту транспортно-пересадочного узла на городской территории | Остановочный пункт «Новалэнд» |
|  | Объекты транспорта - транспортно-пересадочные узлы | Остановочный пункт «Гайдашовка» | По проекту транспортно-пересадочного узла на городской территории | Остановочный пункт «Гайдашовка» |
|  | Объекты транспорта - транспортно-пересадочные узлы | Остановочный пункт «Озеро Парк» | По проекту транспортно-пересадочного узла на городской территории | Остановочный пункт «Озеро Парк» |
|  | Объекты транспорта - транспортно-пересадочные узлы | Остановочный пункт «Мичурина» | По проекту транспортно-пересадочного узла на городской территории | Остановочный пункт «Мичурина» |
|  | Улично–дорожная сеть |  |  |  |
|  | Магистральные дороги |  |  |  |
|  | Регулируемого движения | Проектируемый участок № 21 | 2,7 км | Р -255 «Сибирь» - ул. Ястынская |
|  | Регулируемого движения | Проектируемый проезд № 22 | 1,3 км | Мост 777 – дорога вдоль очистных Енисейского Целлюлозно-бумажного комбината |
|  | Регулируемого движения | Проектируемый проезд № 23 | 3,5 км | Очистные сооружения Енисейского Целлюлозно-бумажного комбината – ул. Глинки |
|  | Регулируемого движения | Проектируемый проезд № 24 | 0,7 км | ул. Глинки - ул. Борисевича |
|  | Регулируемого движения | Проектируемый проезд № 25 | 3,2 км | Дублер ул. Борисевича |
|  | Регулируемого движения | Проектируемый проезд № 26 | 2,6 км | Кузнецовское плато |
|  | Регулируемого движения | Проектируемый проезд № 27 | 2,3 км | ул. Монтажников – ул. Лесопильщиков |
|  | Регулируемого движения | Проектируемый проезд № 28 | 4,1 км | ул. Саянская – ул.Свердловская |
|  | Магистральные улицы общегородского значения |  |  |  |
| 9 | Регулируемого движения. Главные | Проектируемый проезд № 1 | 4,5 км | Граница округа – ул. Елены Стасовой |
| 10 | Регулируемого движения. Главные | Проектируемый проезд № 3 | 0,4 км | ул. Северная - тоннель |
| 11 | Регулируемого движения. Главные | Проектируемый тоннель | 1,9 км | ул. Северная – ул. Мужества |
| 12 | Регулируемого движения. Главные | Проектируемый проезд № 4 | 1,9 км | пр. Молокова – ул. Ястынская |
| 13 | Регулируемого движения. Главные | Проектируемый проезд № 2 | 1,0 км | ул. Гусарова – ул. Телевизорная |
| 14 | Регулируемого движения. Главные | Проектируемый проезд № 6 | 6,5 км | ул. Авиаторов |
| 15 | Регулируемого движения |  |  |  |
| 16 | Регулируемого движения | Проектируемый проезд № 8 | 0,6 км | ул. Гусарова – ул. Калинина |
| 17 | Регулируемого движения | Проектируемый проезд № 10 | 1,8 км | ул. Республики |
| 18 | Регулируемого движения | Проектируемый проезд № 10а | 6,5 км | Центральный район, продолжение ул. Шахтеров |
| 19 | Регулируемого движения | Проектируемый проезд № 10б | 1,5 км | ул. Затонская – ул. Затонская, соединение 2 участков |
| 20 | Регулируемого движения | Проектируемый проезд № 12 | 10,6 км | Ленинский район, продолжение проспекта им. газеты «Красноярский рабочий» (далее - пр. «Красноярский рабочий») |
|  | Магистральные улицы районного значения |  |  |  |
| 21 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 16 | 3,8 км | Кировский район |
| 22 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 29 | 5,4 км | Железнодорожный район |
| 23 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 11 | 2,8 км | ул. Дубровинского от 4-го моста до ул. Декабристов |
| 24 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 31 | 0,6 км | Октябрьский район |
| 25 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 32 | 3,5 км | Октябрьский район |
| 26 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 33 | 4,0 км | Октябрьский район |
| 27 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 44 | 3,0 км | Свердловский район |
| 28 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 44а | 1,8 км | Свердловский район |
| 29 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 44б | 1,3 км | Свердловский район |
| 30 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 34 | 1,3 км | Октябрьский район |
| 31 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 35 | 0,7 км | Железнодорожный район |
| 32 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 36 | 2,3 км | Центральный район |
| 33 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 37 | 3,9 км | Центральный район, Советский район |
| 34 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 38 | 3,7 км | Советский район |
| 35 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 38а | 0,7 км | Советский район |
| 36 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 39 | 0,5 км | Советский район |
| 37 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 40 | 8,5 км | Центральный район |
| 38 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 42 | 1,0 км | Советский район |
| 39 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 46 | 2,3 км | Кировский район, Ленинский район |
| 40 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 47 | 3,2 км | Кировский район |
| 41 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 48 | 1,6 км | Кировский район |
| 42 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 50 | 0,6 км | Советский район |
| 43 | Транспортно-пешеходные | Проектируемый проезд № 51 | 1,3 км | Октябрьский район |
| 44 | Пешеходно-транспортные | Проектируемый проезд № 55 | 1,3 км | Октябрьский район |
| 45 | Пешеходно-транспортные | Проектируемый проезд № 52 | 2,0 км | Октябрьский район |
| 46 | Пешеходно-транспортные | Проектируемый проезд № 53 | 0,5 км | Октябрьский район |
| 47 | Пешеходно-транспортные | Проектируемый проезд № 54 | 3,8 км | Октябрьский район |
| 48 | Пешеходно-транспортные | Проектируемый проезд № 56 | 2,8 км | Октябрьский район |
| 49 | Пешеходно-транспортные | Проектируемый проезд № 57 | 0,8 км | Железнодорожный район |
| 50 | Пешеходно-транспортные | Проектируемый проезд № 58 | 0,8 км | Центральный район |
| 51 | Пешеходно-транспортные | Проектируемый проезд № 59 | 1,0 км | Центральный район |
| 52 | Пешеходно-транспортные | Проектируемый проезд № 61 | 1,0 км | Ленинский район |
| 53 | Пешеходно-транспортные | Проектируемый проезд № 62 | 0,8 км | Кировский район |
| 54 | Пешеходно-транспортные | Проектируемый проезд № 63 | 1,6 км | Свердловский район |
| 55 | Пешеходно-транспортные | Проектируемый проезд № 63а | 2,5 км | Свердловский район |
| 56 | Пешеходно-транспортные | Проектируемый проезд № 64 | 2,0 км | Советский район |
|  | Тоннель |  |  |  |
| 1. | Тоннель, соединяющий ул. Северная – ул. Мужества | Тоннель | Тоннель | ул. Северная - ул. Мужества |
|  | Мосты и путепроводы |  |  |  |
| 1 | Мост через реку Енисей | Мост № 5 | Автомобильный мост | ул. Дубенского – ул. Затонская |
| 2 | Мост через реку Енисей | Мост № 6 | Автомобильный мост | Проектируемый проезд № 12 – ул. Фестивальная |
| 3 | Мост через реку Енисей | Мост № 7 | Автомобильно-железнодорожный мост | ул. Ястынска – проектируемый проезд № 22 |
| 4 | Путепровод через железную дорогу | Путепровод | Автомобильный путепровод | Проектируемый проезд № 21 – ул. Полигонная |
| 5 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Автомобильный путепровод | Проектируемый проезд № 21 – ул. Ястынская |
| 6 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Эстакада | Проектируемый проезд № 1, ул. Елены Стасовой – проектируемый проезд № 33 |
| 7 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Эстакада | Проектируемый проезд № 9 - ул. Елены Стасовой |
| 8 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Эстакада | ул. Высотная - проектируемый проезд № 2 |
| 9 | Путепровод через железную дорогу | Путепровод | Автомобильный путепровод | Проектируемый проезд № 2 – проектируемый проезд № 8 (до ул. Калинина) |
| 10 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Эстакада | Проектируемый проезд № 3 – ул. Брянская |
| 11 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Эстакада | ул. Мужества – ул. Молокова |
| 12 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Эстакада | ул. Молокова - Проектируемый проезд № 6 (ул. Авиаторов) |
| 13 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Эстакада | Проектируемый проезд № 4 – пр. Комсомольский |
| 14 | Путепровод через железную дорогу | Транспортная развязка | Автомобильный путепровод | Проектируемый проезд № 9 (ул. Калинина, подъезд от Р-255 «Сибирь» (М-53)) |
| 15 | Путепровод через автомобильную дорогу | Эстакада | Эстакада | Проектируемый проезд № 9 – ул. Становая |
| 16 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Эстакада | Проектируемый проезд № 9 –пр. Свободный |
| 17 | Путепровод через железную дорогу | Путепровод | Автомобильный путепровод | ул. Сопочная - Проектируемый проезд № 35 |
| 18 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Эстакада | Проектируемый проезд № 10 – ул. Вейнбаума |
| 19 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Эстакада | ул. Калинина – ул. 2-я Брянская |
| 20 | Путепровод через железную дорогу | Путепровод | Автомобильный путепровод | Проектируемый проезд № 10А - Проектируемый проезд № 10Б (ул. Затонская, ул. Семафорная) |
| 21 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Транспортная развязка | Проектируемый проезд № 10А – Северное шоссе |
| 22 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Транспортная развязка | Проектируемый проезд № 6 – Северное шоссе |
| 23 | Путепровод через железную дорогу | Транспортная развязка | Автомобильный путепровод | Проектируемый проезд № 6 (ул. Авиаторов) |
| 24 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Эстакада | Проектируемый проезд № 6 – ул. 9 Мая |
| 25 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Эстакада | Проектируемый проезд № 40 – Северное шоссе |
| 26 | Путепровод через железную дорогу | Путепровод | Автомобильный путепровод | Проектируемый проезд № 40 (продолжение Комсомольского проспекта до Молодежного проспекта) |
| 27 | Путепровод через автомобильную дорогу | Транспортная развязка | Эстакада | Проектируемый проезд № 12 – пр. Металлургов |
| Трамвай |  |  |  |  |
|  | Трамвайные пути | Трамвайные пути | 17,0 км | Город Красноярск |
|  | Линия скоростного трамвая |  | 16,0 км | Автостанция «Восточный» – пр. Молодёжный |
|  | Депо скоростного трамвая с ремонтными мастерскими | Депо скоростного трамвая | 6,5 га | В районе ул. Дальняя |
|  | Троллейбус |  |  |  |
|  | Троллейбусное депо | Троллейбусное депо № 1 с ремонтными мастерским | 5,0 га | ул. Ястынская |
|  | Автобус |  |  |  |
|  | Автобусный парк | Автобусный парк | 2,3 га | ул. Дальняя |
|  | Автобусный парк | Автобусный парк | 2,3 га | ул. Глинки и ул. Тамбовская |
|  | Внутренний водный транспорт |  |  |  |
|  | Пристань с павильоном круглогодичного использования | Краснофлотская | По проекту | Протока Ладейская |
|  | Пристань с павильоном круглогодичного использования | Парковая | По проекту | Парк им. ДК 1 Мая |
|  | Пристань с павильоном круглогодичного использования | Сквер Энтузиастов | По проекту | Прогулочная площадка у Свято-Никольского храма |
|  | Пристань с павильоном круглогодичного использования | Остров Отдыха | По проекту | Остров Отдыха |
|  | Пристань с павильоном круглогодичного использования | Утиный Плёс | По проекту | Микрорайон Утиный Плёс |
|  | Пристань с павильоном круглогодичного использования | Тихие Зори | По проекту | Микрорайон Тихие Зори |
|  | Метрополитен |  |  |  |
|  | Подземная линия метрополитена | Станция «Высотная» -станция «Копылова» – станция «Театральная Площадь» - станция «Площадь Мира» | 9,0 км | ул. Высотная – ул. Копылова – Театральная площадь – площадь Мира. |
|  | Депо метрополитена | Метродепо | 16,4 га | ул. Красной Звезды |
|  | Станция не глубокого заложения | «Высотная» | - | ул. Высотная |
|  | Станция глубокого заложения | «Копылова» | - | ул.Копылова |
|  | Станция глубокого заложения | «Вокзальная» | - | Железнодорожный вокзал |
|  | Станция глубокого заложения | «Театральная Площадь» | - | Театральная площадь |
|  | Станция глубокого заложения | «Площадь Мира» | - | Площадь Мира |
|  | Подземная линия метрополитена | «Площадь Мира» – «Зеленая Роща» | 6,5 км | Советский район |
|  | Подземная линия метрополитена | От станции «Высотная» | 4,5 км | Октябрьский район |
|  | Подземная линия метрополитена | Площадь Мира – ул. Мичурина – Кузнецовское плато | 8,0 км | Кировский район |

## 3.5. Прогноз развития дорожной сети

3.5.1. Анализ Генерального плана г. Красноярска

Генеральный план городского округа город Красноярск Красноярского края, утвержденный Решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015
№ 7-107 (с изменениями на 24 августа 2022 года).

Улично-дорожную сеть города Красноярска предложено привести к виду непрерывной системы улиц и дорог, с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы
и дороги, главным образом, магистрального значения, а также главные улицы на фоне сети улиц и дорог местного значения.

Категории улиц и дорог города назначены в соответствии
с классификацией, приведенной в СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.»:

- Магистральные городские дороги:

  - 1-го класса - скоростного движения;

  - 2-го класса - регулируемого движения.

- Магистральные улицы общегородского значения:

  - 1-го класса - непрерывного движения;

  - 2-го класса - регулируемого движения;

  - 3-го класса - регулируемого движения.

- Магистральные улицы районного значения.

- Улицы и дороги местного значения.

Перспективное развитие улично-дорожной сети города Красноярск будет происходить, в основном, за счет формирования новых магистралей общегородского и районного значения для создания системы организации и регулирования безопасности дорожного движения и сокращения числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

Для устойчивого функционирования дорожно-транспортной системы города Красноярск, с учетом роста автомобилизации
и автомобильных перевозок, создается магистральная улично- дорожная сеть, в состав которой включены внешние автомобильные дороги
и улицы города.

Основу магистральной сети города составят магистральные дороги и магистральные улицы общегородского значения.

Магистральные дороги города служат для пропуска транзитных,
по отношению к городу и планировочным районам, автотранспортных потоков и связи магистральных улиц общегородского значения с сетью внешних автомобильных дорог.

Магистральные улицы общегородского значения обеспечивают автотранспортные связи планировочных районов города с центром, между собой, с промрайонами и важнейшими объектами, а также выходы на внешние автомобильные дороги.

Система магистралей районного значения транспортно-пешеходных предназначена для пропуска внутригородского
и общественного транспорта, обслуживающего планировочные районы города, связь между районами и выход автотранспорта на сеть магистралей общегородского значения.

Магистрали районного значения пешеходно-транспортные обеспечивают, главным образом, обслуживание в пределах планировочных районов города общественным транспортом.

В целом прогноз развития магистральная улично-дорожная сеть города Красноярска на 2042 год, характеризуется следующими показателями:

Таблица 3.5.1.1 – Показатели магистральной УДС г. Красноярска
на расчетный срок

| № п.п. | Наименование | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Магистральные дороги скоростного движения | 12,9 |
| 2. | Магистральные улицы общегородского значения | 282,9 |
| 3. | Магистральные улицы районного значения | 343,3 |
|  | Всего | 639,1 |

Движение велосипедистов и других технических средств, используемые с целью транспортных передвижений, предусматривается, главным образом, вне магистральных улиц и дорог города.
Основная сеть велосипедных дорожек сосредоточена в зонах отдыха.

Для движения пешеходов предусматривается по системе тротуаров и пешеходных дорожек бульваров и озелененных улиц-аллей, связывающих центры жилых районов между собой, с центром города, парками и т.п.

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов, предусмотрено максимальное разделение данных потоков путем строительства транспортных развязок, путепроводов, пешеходных переходов в разных уровнях.

В ниже следующей таблице приведен перечень проектируемых
и реконструируемых магистральных направлений дорог и улиц городского округа Красноярск на 2042 год, с указанием предложений
и сроков реализации.

Таблица 3.5.1.2 – Перечень планируемых к строительству
и реконструкции магистральных улиц и дорог городского округа
г. Красноярск

| Наименование | Протяжен- ность, км. | Мероприятия |  | Этап реализации строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рекон- струкция | Строитель- ство | I очередь 2030 год | Расчетный срок 2042 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Магистральная улично- дорожная сеть, всего | 362,2 | 168,9 | 193,3 | 135,1 | 227,1 |
| Магистральные улицы и дороги общегородского значения | 262,4 | 166,9 | 95,5 | 102,5 | 159,9 |
| Магистральные улицы районного значения | 98,5 | 0,7 | 97,8 | 31,3 | 67,2 |
| Магистральное направление № 1 | 21,4 | 4,0 | 17,4 | 15,4 | 2,0 |
| Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 22,0 | 4,6 | 17,4 | 16,0 | 2,0 |
| Подъезд к городу от Р-255"Сибирь" | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  |
| Проектируемый проезд №9 | 8,3 |  | 8,3 | 6,3 | 2,0 |
| Проектируемый проезд № 27 | 6,2 |  | 6,2 | 6,2 |  |
| Существующий участок улицы Лесопильщиков и Саянская | 1,7 | 1,7 |  | 1,7 |  |
| Существующий участок улицы Монтажников | 2,1 | 2,1 |  | 2,1 |  |
| Проектируемый проезд № 16 | 2,9 |  | 2,9 | 2,9 |  |
| Магистральное направление № 2 | 26,1 | 9,3 | 16,8 | 17,7 | 8,0 |
| Магистральные дороги скоростного движения | 12,9 | 8,9 | 4,0 | 6,4 | 6,5 |
| Северное шоссе существующий участок | 6,5 | 6,5 |  |  | 6,5 |
| Проектируемый проезд № 21 | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  |
| Существующий участок | 2,4 | 2,4 |  | 2,4 |  |
| Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 13,2 | 0,4 | 12,8 | 11,3 | 1,5 |
| Проектируемый проезд № 23 | 5,3 |  | 5,3 | 5,3 |  |
| Проектируемый проезд № 24 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| Существующий участок улицы Борисевича | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  |
| Проектируемый проезд № 25 | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 |  |
| Проектируемый проезд № 26 | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 |  |
| Проектируемый проезд № 16 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
| Магистральное направление № 3 | 17,5 | 9,0 | 8,5 | 4,7 | 12,8 |
| Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения | 17,5 | 9,0 | 8,5 | 4,7 | 3,8 |
| Проектируемый проезд № 1 | 4,7 |  | 4,7 | 4,7 |  |
| Существующий участок улица Еленой Стасовой | 3,3 | 3,3 |  |  | 3,3 |
| Проектируемый проезд № 2 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| Проектируемый участок продолжение ул. Телевизорной | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |
| Существующий участок ул. Телевизорная, проспект Свободный, улица Северная | 1,9 | 1,9 |  |  | 1,9 |
| Существующий участок проспект Свободный от ул. Михаила Годенко до ул. Пролетарской | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 |  |
| Проектируемый проезд № 3с проектируемым тоннелем | 2,2 |  | 2,2 |  | 2,2 |
| Существующий участок улица Мужества, проспект Молокова | 3,8 | 3,8 |  |  | 3,8 |
| Магистральное направление № 4 | 20,9 | 6,2 | 14,7 | 17,2 | 3,7 |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 20,9 | 6,2 | 14,7 | 17,2 | 3,7 |
| Проектируемый проезд № 40, (в том числе: строительство пр. Молодежный от дома № 31 до ул. Преображенской в г. Красноярске (I этап –Северный проезд), строительство автомобильной дороги в границах ул. Гриболевская – ул. Соколовская - ул. Ольховая - ул. Черемуховая) | 5,8 |  | 5,8 | 5,8 |  |
| Проектируемый проезд № 6 (в том числе улица Авиаторов) | 6,4 |  | 6,4 | 2,7 | 3,7 |
| Существующий участок Октябрьский мост, улица Мичурина | 6,2 | 6,2 |  | 6,2 |  |
| Проектируемый проезд № 47 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |  |
| Магистральное направление № 5 | 14,6 | 3,6 | 11,0 | 10,8 | 13,8 |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 14,6 | 3,6 | 11,0 | 10,8 | 3,8 |
| Проектируемый проезд № 40 | 2,7 |  | 2,7 | 2,7 |  |
| Существующий участок Комсомольский проспект | 1,6 | 1,6 |  | 1,6 |  |
| Проектируемый проезд № 12 | 6,5 |  | 6,5 | 6,5 |  |
| Проектируемый проезд №12А | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |
| Существующий участок ул. Шевченко и ул. Тамбовская | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |
| Магистральное направление № 6 | 22,8 | 22,8 |  | 10,8 | 12,0 |
| Существующие улицы Калинина, 2-я Брянская, Караульная, 9 Мая, Енисейский тракт | 22,8 | 22,8 |  | 10,8 | 12,0 |
| Магистральное направление № 7 | 15,4 | 8,4 | 7,0 | 3,5 | 11,9 |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 15,4 | 8,4 | 7,0 | 3,5 | 11,9 |
| Существующий участок улицы Тотмина, Высотная, Годенко | 4,6 | 4,6 |  |  | 4,6 |
| Существующий участок улица Копылова, улица Республики | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 |
| Проектируемый проезд № 10 | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |
| Проектируемый проезд №10А, 5-й мост через р. Енисей | 3,5 |  | 3,5 | 3,5 |  |
| Существующий участок улицы Затонская | 0,8 | 0,8 |  |  | 0,8 |
| Проектируемый проезд№ 10 Б | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |
| Магистральное направление № 8 | 16,8 | 16,8 |  |  | 16,8 |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 16,8 | 16,8 |  |  | 16,8 |
| Существующие улицы: Белинского, Партизана Железняка, проспект Металлургов, улица Пограничников. | 16,8 | 16,8 |  |  | 16,8 |
| Магистральное направление № 9 | 10,4 | 10,4 |  |  | 10,4 |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 10,4 | 10,4 |  |  | 10,4 |
| Существующие участки Проспект Свободный, улица Лесная | 10,4 | 10,4 |  |  | 10,4 |
| Магистральное направление № 10 | 14,0 | 9,0 | 5,0 |  | 14,0 |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 14,0 | 9,0 | 5,0 |  | 14,0 |
| Проспект им. газеты Красноярский Рабочий | 9,0 | 9,0 |  |  | 9,0 |
| Проектируемый проезд № 12 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |
| Магистральное направление № 11 | 7,5 | 6,5 | 1,0 |  | 7,5 |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 7,5 | 6,5 | 1,0 |  | 7,5 |
| Существующий участок ул. Грунтовая, ул. Волжская, ул. Говорова | 6,5 | 6,5 |  |  | 6,5 |
| Проектируемый проезд №24А | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| Магистральное направление № 12 | 27,5 | 27,5 |  | 8,4 | 19,1 |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 27,5 | 27,5 |  | 8,4 | 19,1 |
| Существующий участок ул. Свердловская, (в том числе реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердловская от ул. Матросова до границы г. Красноярска с транспортной развязкой ул. Свердловская - ул. Матросова - ул.Семафорная), ул.Семафорная, ул. Глинки | 27,5 | 27,5 |  | 8,4 | 19,1 |
| Магистральное направление № 13 | 10,0 | 9,5 | 0,5 | 2,7 | 7,3 |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 10,0 | 9,5 | 0,5 | 2,7 | 7,3 |
| Существующий участок ул. Брянская, ул. Вейнбаума, Коммунальный мост | 7,3 | 7,3 |  |  | 7,3 |
| Существующий участок ул. Александра Матросова | 2,2 | 2,2 |  | 2,2 |  |
| Проектируемый проезд № 13 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 37,5 | 23,9 | 13,6 | 11,3 | 26,2 |
| Существующий участок ул. Шахтёров, ул. Игарская | 3,6 | 3,6 |  |  | 3,6 |
| Существующий участок ул.Ленина | 3,9 | 3,9 |  |  | 3,9 |
| Существующий участок ул. Карла Маркса | 4,2 | 4,2 |  |  | 4,2 |
| Существующий участок ул.Робеспьера | 0,8 | 0,8 |  |  | 0,8 |
| Существующий участок ул. Красная площадь | 0,3 | 0,3 |  |  | 0,3 |
| Существующий участок ул. Маерчака, Профсоюзов, (в том числе реконструкция ул. Маерчака от развлекательного центра «Космос» до ул. Профсоюзов в г. Красноярске) | 4,2 | 4,2 |  | 1,5 | 2,7 |
| Проектируемый проезд № 22Подъезд к верхней площадке ОЭЗ | 7,6 |  | 7,6 | 4,2 | 3,4 |
| Проектируемый проезд № 37 | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  |
| Существующий участок ул. Взлетная | 1,7 | 1,7 |  |  | 1,7 |
| Существующий участок ул. Октябрьская | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |
| Существующий участок ул. Ястынская | 2,8 | 2,8 |  |  | 2,8 |
| Существующий участок ул. Гайдашовка | 1,4 | 1,4 |  |  | 1,4 |
| Проектируемый проезд продолжение ул. Молокова – ул. Ястынская | 1,6 |  | 1,6 | 1,6 |  |
| Проектируемый проезд № 8 | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| Магистральные улицы районного значения | 98,3 | 1,7 | 96,9 | 32,0 | 66,6 |
| Проектируемый проезд №28 (строительство улично-дорожной сети вокруг 10-го микрорайона жилого района «Солонцы-2» | 4,9 |  | 4,9 | 4,9 |  |
| Проектируемый проезд№38А | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 |  |
| Проектируемый проезд №45 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |
| Проектируемый проезд №48 (строительство улично-дорожной сети вокруг 10-го микрорайона жилого района «Солонцы-2» | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |
| Проектируемый проезд №46 | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |
| Проектируемый проезд №30 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |
| Проектируемый проезд №52 | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| Проектируемый проезд №39 (в том числе строительство ул. Мате Залки на участке от дома «33 до ул. Космонавтов) | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |
| Проектируемый проезд №64 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| Проектируемый проезд №67 | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |
| Проектируемый проезд продолжение ул. Урванцева | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| Проектируемый проезд №49 | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 |  |
| Проектируемый проезд №50 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |
| Проектируемый проезд продолжение ул. Водопьянова | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| Проектируемый проезд №42 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| Проектируемый проезд №60 | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |
| Проектируемый проезд №59 | 1,1 |  | 1,1 | 1,1 |  |
| Проектируемый проезд №36 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
| Проектируемый проезд №43 | 2,3 |  | 2,3 | 2,3 |  |
| Проектируемый проезд №58 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |
| Проектируемый проезд №20 | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |
| Проектируемый проезд №13 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |
| Проектируемый проезд №32 | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |
| Проектируемый проезд №75 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |
| Проектируемый проезд №19 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| Проектируемый проезд №11 | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 |  |
| Проектируемый проезд №35 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |
| Проектируемый проезд №29 | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |
| Проектируемый проезд №17 | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |
| Проектируемый проезд ул. Новосибирская – ул. Куйбышева | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| Проектируемый проезд переулок Боготольский, (в том числе реконструкция пер. Боготольский от ул. Копылова до ул. Новосибирской в г. Красноярске). | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| Проектируемый проезд пер. Боготольский –ул. Куйбышева | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |
| Проектируемый проезд №18 | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| Проектируемый проезд №7 (в том числе строительство | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |
| автомобильной дороги по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная в г. Красноярске) |  |  |  |  |  |
| Проектируемый проезд №5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| Проектируемый проезд №55 | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |
| Проектируемый проезд №57 | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |
| Проектируемый проезд №51 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 |  |
| Проектируемый проезд №56 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |
| Проектируемый проезд №61 | 7,4 |  | 7,4 |  | 7,4 |
| Проектируемый проезд №65 | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| Проектируемый проезд №53 | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| Проектируемый проезд№29А | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |
| Проектируемый проезд №34 | 4,1 |  | 4,1 |  | 4,1 |
| Проектируемый проезд №33 | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |
| Проектируемый проезд №54 | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |
| Проектируемый проезд №66 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |
| Проектируемый проезд ул.Бийхемская | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| Проектируемый проезд №62 | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 |  |
| Проектируемый проезд №68 | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |
| Проектируемый проезд№26А | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |
| Проектируемый проезд №44 | 3,2 |  | 3,2 | 3,2 |  |
| Проектируемый проезд№44А | 1,4 |  | 1,4 | 1,4 |  |
| Проектируемый проезд ул. Калинина – ул. Архангельская | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| Проектируемый проезд №4 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| Проектируемый проезд №31 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| Проектируемый проезд №30 | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |  |
| Проектируемый проезд №29 | 4,1 |  | 4,1 | 4,1 |  |
| Проектируемый проезд №69 | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |
| Проектируемый проезд №76 | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |
| Проектируемый проезд№44Б | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |
| Проектируемый проезд ул.Акционерная | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |
| Проектируемый проезд ул.Маерчака | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| Проектируемый проезд №71 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |
| Проектируемый проезд №41 | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |
| Проектируемый проезд№41А (в том числе строительство автомобильной дороги в границах ул. Гриболевская – ул. Соколовская - ул. Ольховая - ул. Черемуховая) | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| Проектируемый проезд №44В | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 |  |
| Проектируемый участок ул.Семафорная | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  |
| Проектируемый проезд№52А | 0,9 | 0,2 | 0,7 |  | 0,9 |
| Проектируемый проезд № 8 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| Проектируемый проезд №30А | 1,2 |  | 1,2 | 1,2 |  |
| Проектируемый проезд к кладбищу от ул. 4-я Шинная | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 |  |
| Существующий участок по ул. Дубровинского, от ул. Горького до ул. Бограда, 65 | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |  |

В состав улично-дорожной сети г. Красноярска входят магистральные улицы, играющие роль транзитных участков
для федеральных дорог Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово- Красноярск-Иркутск и Р-257 «Енисей» Красноярск-Абакан-Кызыл-Чадан-Хандагайты - граница с Монголией, в том числе:

западный вход дороги Р-255 «Сибирь» - Проектируемый проезд №9 - ул. Копылова - ул. Волочаевская - развязка на Николаевский мост через р. Енисей. В составе этого направления планируется строительство продолжения улицы Копылова от существующего участка до выхода на Р-255 «Сибирь» (Проектируемый проезд №9), с пересечением
в разных уровнях проспекта Свободный, Транссибирской железнодорожной магистрали и ул. Калинина, а также реконструкция существующих участков УДС.

южный обход г. Красноярска: транспортная развязка
с Николаевского моста – Проектируемый проезд № 27 - ул. Саянская
- ул. Лесопильщиков - ул. Монтажников – проектируемый проезд № 16
- выход на автодорогу Р-255 «Сибирь». В составе этого направления планируется реконструкция, существующих участков УДС
и строительство недостающих участков дорог (Проектируемый проезд №27, Проектируемый проезд № 16).

На межмагистральных территориях транспортное обслуживание жилой, общественной, промышленной и коммунальной застройки
будет осуществляться по сети улиц и дорог местного значения.

Таблица 3.5.1.3 – Перечень проектируемых улиц и дорог местного значения

| Наименование | Протяжен- ность, км. | Мероприятия |  | Этап реализации строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рекон- струкция | Строитель- ство | I очередь 2030 год | Расчетный срок 2042 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Улицы и дороги местного значения | 50,4 |  | 50,4 | 27,6 | 22,8 |
| Проектируемый проезд ул. Кутузова | 1,7 |  | 1,7 | 1,7 |  |
| Проектируемый проезд ул. Аральская | 1,1 |  | 1,1 | 1,1 |  |
| Проектируемый проезд ул. Абытаевская от ул. 4-я Дальневосточная до ул. Шахтеров. | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |
| Проектируемый проезд №14 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  |
| Проектируемый проезд №15 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| Проектируемый проезд №33А | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |  |
| Проектируемый проезд №33Б | 1,1 |  | 1,1 | 1,1 |  |
| Проектируемый проезд №33В | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |
| Проектируемый проезд №33Г | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |  |
| Проектируемый проезд №99 | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 |  |
| Проектируемый проезд №70 | 1,9 |  | 1,9 | 1,9 |  |
| Проектируемый проезд №72 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |
| Проектируемый проезд №48А | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| Проектируемый проезд №45Б | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |  |
| Проектируемый проезд №73 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| Проектируемый проезд ул.Апрельская | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 |  |
| Проектируемый проезд №74 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| Проектируемый проезд №77 | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |
| Проектируемый проезд №78 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |
| Проектируемый проезд №79 | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| Проектируемый проезд №80 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| Проектируемый проезд №81 | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |
| Проектируемый проезд №45А | 1,9 |  | 1,9 | 1,9 |  |
| Проектируемый проезд ул.Робеспьера | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |  |
| Проектируемый проезд №56А | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |
| Проектируемый проезд №82 | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |
| Проектируемый проезд ул.Микуцкого | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| Проектируемый проезд ул. 40 лет Победы (в том числе строительство автомобильной дороги в VIмикрорайоне жилого района «Солнечный») | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 |  |
| Проектируемый проезд №98 | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |  |
| Проектируемый проезд ул.Транзитная | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |
| Проектируемый проезд №83 (в том числе строительство автомобильной дороги в границах ул. Гриболевская – ул. Соколовская - ул. Ольховая - ул. Черемуховая) | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |
| Проектируемый проезд №84 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |
| Проектируемый проезд №85 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| Проектируемый проезд ул.Малиновая | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| Проектируемый проезд №86 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| Проектируемый проезд №87 | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |  |
| Проектируемый проезд №88 | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |  |
| Проектируемый проезд №89 | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 |  |
| Проектируемый проезд №90 | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |
| Проектируемый проезд №91 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |
| Проектируемый проезд №91А | 1,6 |  | 1,6 | 1,6 |  |
| Проектируемый проезд №92А | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| Проектируемый проезд №92 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| Проектируемый проезд №93 | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| Проектируемый проезд №93А | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| Проектируемый проезд №91Б | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |  |
| Проектируемый проезд №94 | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |
| Проектируемый проезд №95 | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |
| Проектируемый проезд №96 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |
| Проектируемый проезд №97 | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| Проектируемый проезд №100 | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 |  |
| Проектируемый проезд №101 | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |
| Проектируемый проезд №101А | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| Проектируемый проезд №101Б | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| Проектируемый проезд №56Б | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| Проектируемый проезд №102 | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 |  |
| Проектируемый проезд №103 | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |  |
| Проектируемый проезд №104 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |  |
| Проектируемый проезд №105 | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |  |
| Проектируемый проезд №106 | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 |  |
| Проектируемый проезд №107 | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 |  |
| Проектируемый проезд №108 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  |
| Проектируемый проезд №109 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |  |
| Проектируемый проезд №55А | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| Проектируемый проезд №56А | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |
| Проектируемый проезд №110 | 0,7 |  | 0,7 |  | 0,7 |
| Проектируемый проезд №111 | 0,8 |  | 0,8 |  | 0,8 |
| Проектируемый проезд №112 | 1,6 |  | 1,6 |  | 1,6 |
| Проектируемый проезд №113 | 0,7 |  | 0,7 | 0,7 |  |
| Проектируемый проезд №114 | 1,1 |  | 1,1 | 1,1 |  |
| Проектируемый проезд №115 | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 |  |
| Проектируемый проезд №116 | 0,8 |  | 0,8 | 0,8 |  |

## 3.6. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

Уровень автомобилизации населения г. Красноярска составляет
314 лег. ТС/1000 чел. населения. Прогноз уровня автомобилизации населения г. Красноярска на период до 2033 г. Представлен
на рисунке 3.6.1.

Рисунок 3.6.1 – Прогноз изменения уровня автомобилизации жителей
г. Красноярска

Всего к 2033 году ожидается прирост количества легковых автомобилей у жителей г. Красноярска на 42,0 тыс. легковых ТС.
Таким образом, нагрузка на улично-дорожную сеть будет ежегодно увеличиваться, что требует разработки мероприятий по снижению негативного влияния увеличения количества автотранспорта на качество обслуживания населения транспортной системой.

Около 50% семей (домохозяйств) г. Красноярска имеют
в пользовании хотя бы один личный автомобиль. Примерно 28% домохозяйств не имеют личного автомобиля. Около 20% домохозяйств владеют двумя автомобилями, также есть незначительный процент домохозяйств, в которых имеется более двух автомобилей).

Прогноз параметров, характеризующих дорожное движение представлены в таблице 3.6.1

Таблица 3.6.1 - Прогноз параметров, характеризующих дорожное движение в г. Красноярске

| Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение за 2020 г. | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2024 | 2033 |
| Прогноз параметров, характеризующих дорожное движение |  |  |  |  |  |
| Суточный объем корреспонденций на личном автомобильном транспорте по г. Красноярску, тыс. поездок/сутки | Основной | 873,9 | 873,9 | 923,2 | 953,7 |
| Средняя скорость передвижения на легковом автомобиле по г. Красноярску, км/ч | Основной | 21,97 | 21,97 | 22,33 | 23,47 |
| Суточный объем корреспонденций буднего дня по системе общественного транспорта (цепочка пересадок засчитывается как одна поездка) в г. Красноярске, поездок/сутки | Основной | 849 900 | 849 900 | 918 500 | 977 600 |
| Средняя скорость сообщения по системе общественного транспорта (с учетом пересадок) в г. Красноярске, км/ч | Основной | 14,8 | 14,8 | 18,1 | 19,0 |

## 3.7. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Прогноз основных показателей безопасности дорожного движения представлены в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1 - Прогноз основных показателей безопасности дорожного движения в г. Красноярске

| Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение за 2020 г. | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2024 | 2033 |
| Прогноз основных показателей безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Количество ДТП в год, ед. | Основной | 1 467 | 1 438 | 1 352 | 1 149 |
| Число раненых при ДТП в год, чел. | Основной | 1 686 | 1 652 | 1 551 | 1 328 |
| Число погибших при ДТП в год, чел. | Основной | 46 | 44 | 40 | 34 |
| Социальный риск (кол-во погибших/100 тыс. чел.) | Справочный | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 3,0 |
| Транспортный риск (кол-во погибших в ДТП/10 тыс. ТС) | Справочный | 1,06 | 1,01 | 0,91 | 0,76 |

## 3.8. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Прогноз основных показателей негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения представлены в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1 - Прогноз негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду в г. Красноярске

| Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение за 2020 г. | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2024 | 2033 |
| Прогноз негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду |  |  |  |  |  |
| Масса выбросов загрязняющих веществ, тыс. тонн/год | Основной | 83,0 | 83,0 | 98,1 | 100,6 |

Решение Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 N 7-107 (ред. от 24.08.2022) "О Генеральном плане городского округа город Красноярск Красноярского края и о признании утратившими силу отдельных Решений Красноярского городского Совета".

Транспортная корреспонденция – это перемещение человека (груза) от места отправления к месту назначения с использованием любых видов транспорта и способов перемещения.

Уровень обслуживания определяется в соответствии с правилами определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2018 № 1379.

. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

. Электронный ресурс: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/72529

. Электронный ресурс http://www.admkrsk.ru/citytoday/economics/social_situation/Pages/default.aspx

. Правила определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.11.2018 № 1379

. Решение Красноярского городского совета депутатов от 04.09.2018 № В-299 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Красноярск»

Методические рекомендации по разработке документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации, утвержденные протоколом заседания рабочей группы проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 12.08.2019 № ИА-63

https://www.fedstat.ru

Приказ от 27.11.2019 №804 министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
«Об утверждении методики определения выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от передвижных источников для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха»

. Устав города Красноярска Красноярского края, принятый решением Красноярского городского Совета от 24.12.1997 № В-62 (с изменениями на 16 июня 2021 года).

. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации (СТП РФ) в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта)
и автомобильных дорог федерального значения» (с изменениями на 25 июня 2021 года).

. Приказ Министерства транспорта Красноярского края от 9 января 2018 года № 6/2-Н
«Об утверждении транспортной стратегии Красноярского края до 2030 года» (с изменениями на 10 декабря 2020 года).

. Постановление Правительства Красноярского края от 30 октября 2018 года № 647-п
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года».

. Решение Красноярского городского Совета депутатов от 18 июня 2019 года № 3-42
«О стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года».

. Постановление Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 года № 510-п
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»
(с изменениями на 20 апреля 2021 года).

. Постановление Правительства Красноярского края от 26 июля 2011 года № 449-п
«Об утверждении схемы территориального планирования Красноярского края» (с изменениями на 8 июля 2020 года).

. Постановление Правительства Красноярского края от 14 декабря 2017 года № 773-п
«Об утверждении схемы территориального планирования Красноярской агломерации» (с изменениями
на 7 августа 2018 года).

. Распоряжение Правительства Красноярского края от 2 марта 2020 года № 135-р «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярской агломерации (ПКРТИ)».

. Постановление Администрации города Красноярска от 14 ноября 2019 года № 869
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» на 2020 год
и плановый период 2021 – 2022 годов» (с изменениями на 30 декабря 2020 года).

. Постановление Администрации города Красноярска от 14 ноября 2019 года № 872
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» (с изменениями
на 26 октября 2020 года).